|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

«Специальное машиностроение»

ФАКУЛЬТЕТ ___________________________________________________________________

«Робототехнические системы и мехатроника»

КАФЕДРА ______________________________________________________________________

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Сортировка мусора с использованием нейросетей»

СМ7-42М                                                                                        Юрласов Е.М

| Студент |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (группа) |  | (подпись) |  | М.Ю. Шевченко (инициалы, фамилия) |
| Руководитель ВКР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | В.А. Панков (инициалы, фамилия) |
| Нормоконтролер |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

2026 год

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 110 с., 38 рис., 18 табл., 23 источника, 1 прил.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ СОРТИРОВКА ТКО, ДЕЛЬТА-МАНИПУЛЯТОР, БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОНЛАЙН-ОЦЕНКА МАССЫ, ДИНАМИКА ГОССЕЛИНА, НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНСАМБЛЬ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ, ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ.

Объектом разработки является роботизированный комплекс автоматической сортировки твёрдых коммунальных отходов на базе дельта-манипулятора Fanuc M-2iA/3S, ориентированный на условия российских мусоросортировочных комплексов со смешанным несортированным потоком.

Цель работы — разработка алгоритмического и аппаратного обеспечения комплекса, обеспечивающего производительность не менее 80 объектов в минуту при точности классификации целевых фракций не ниже требований технического задания.

В процессе работы разработаны: статистическая модель потока ТКО на основе ГОСТ Р 56195-2014; кинематическая и динамическая модель манипулятора по методу виртуальных работ Госселина; алгоритм упреждающего планирования траектории захвата на движущемся конвейере; онлайн-наблюдатель массы объекта по невязке динамической модели; каскадный нейросетевой ансамбль из четырёх моделей для детекции и классификации; технико-экономическое обоснование.

Основные результаты: применение баллистической стратегии управления с адаптацией к массе обеспечивает время цикла 437–490 мс, что соответствует производительности до 130 объектов в минуту. Наблюдатель массы сходится за 55 мс без дополнительных датчиков. Нейросетевой ансамбль достигает Accuracy 95% и F1-score 93% на тестовой выборке. Срок окупаемости комплекса составляет 31 месяцев.

Степень внедрения — лабораторный прототип и программный комплекс, прошедшие трёхэтапную экспериментальную верификацию. Результаты применимы для проектирования промышленных линий сортировки ТКО на российских мусоросортировочных комплексах.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8

ВВЕДЕНИЕ	10

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	12

1.1 Заказчик и решаемая задача	12

1.1.1 Основной заказчик:	12

1.1.2 Перспективный заказчик:	13

1.1.3 Ключевая особенность решаемой задачи: работа с несортированными ТКО	13

1.2 Анализ существующих систем автоматической сортировки	14

1.2.1 Международные высокопроизводительные системы (Европейская модель)	15

1.2.2 Азиатские модели и их рыночная специфика	18

1.2.3 Выводы: Неприменимость существующих моделей и необходимость в адаптированной системе	20

1.3. Техническое задание на разработку	21

1.3.1. Общие сведения	21

1.3.2. Назначение системы	22

1.3.3. Требования к системе	22

1.3.4. Конкурентные преимущества	24

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА	25

2.1. Выбор компонентной базы	25

2.1.1. Сортировочная линия	25

2.1.2. Система технического зрения	25

2.1.3. Манипулятор	26

2.1.4. Захватное устройство	26

2.1.5. Управляющий контроллер	27

2.2. Постановка задачи моделирования	27

2.3. Статистическая модель потока твёрдых коммунальных отходов на конвейерной ленте	28

2.3.1. Морфологический состав входящего потока	28

2.3.2. Связь линейной нагрузки на ленту со счётной плотностью объектов	29

2.3.3. Статистическое распределение масс объектов	30

2.4. Оптимизация параметров конвейерной линии	33

2.4.1. Постановка задачи оптимизации	33

2.4.2. Модель системы массового обслуживания (формула Эрланга B)	34

2.4.3. Штрафная функция физических ограничений	35

2.4.4. Результаты оптимизации	36

2.4.5. Рекомендации по масштабированию комплекса	38

2.5. Кинематика манипулятора	38

2.5.1. Системы координат и геометрия ветвей	38

2.5.2. Обратная задача кинематики	40

2.5.3. Прямая задача кинематики	41

2.5.4. Дифференциальная кинематика. Матрица Якоби	42

2.6. Динамический анализ методом виртуальных работ (формулировка Госселина)	43

2.6.1. Методологическое обоснование	43

2.6.2. Уравнение виртуального перемещения	43

2.6.3. Обобщённая сила платформы	44

2.6.4. Полная матричная форма уравнений движения	45

2.6.5. Сравнение с методом Лагранжа — Эйлера	46

2.6.6. Модель сил трения	46

2.7 Динамическая модель вакуумного удержания	47

2.7.1. Постановка задачи	47

2.7.2. Нарастание вакуумного усилия	47

2.7.3. Силы, действующие на объект при разгоне	47

2.7.4. Коэффициент динамической устойчивости захвата	48

2.7.5. Результаты расчёта	49

2.8. Математическая модель электропривода	50

2.9. Среда и методы моделирования	51

2.9.1. Обоснование выбора программного обеспечения	51

2.9.2. Принятые допущения	52

2.9.3. Применяемые численные методы	52

2.9.4. Алгоритмическая реализация	53

2.9.5. Верификация кинематической модели	54

ГЛАВА 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И АЛГОРИТМ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО БРОСКА	55

3.0. Формальная модель цикла сортировки	55

3.1. Обоснование баллистической модели управления	57

3.1.1. Бюджет времени цикла	58

3.1.2. Условия применимости баллистической модели	59

3.2. Математическая модель баллистического броска	59

3.2.1. Геометрия задачи	59

3.2.2. Уравнения свободного полёта	60

3.2.3. Обратная задача баллистики	60

3.2.4. Выбор оптимальной точки сброса	61

3.3. Определение точки захвата объекта	62

3.3.1. Постановка задачи	62

3.3.2. Вычисление центроида через моменты площади	63

3.3.3. Обработка вогнутых объектов	64

3.3.4. Связь с динамической моделью захвата	64

3.4 Синтез упреждающего планирования траектории захвата	65

3.4.1. Постановка задачи	65

3.4.2. Структура полиномиальной траектории для оси X	66

3.4.3. Граничные условия и система уравнений	67

3.4.4. Определение оптимального времени перехвата	68

3.4.5. Фильтрация скорости конвейера и оценка погрешности прогноза	69

3.4.6. Результаты моделирования	70

3.5. Онлайн-оценка массы объекта	71

3.5.1. Постановка задачи наблюдения	71

3.5.2. Алгоритм наблюдателя	71

3.5.3. Результаты моделирования	72

3.6. Синтез закона управления	73

3.6.1. Структура регулятора	73

3.6.2. Упреждающее управление по модели Госселина	73

3.6.3. ПИД-регулятор	74

3.6.4. Условие устойчивости замкнутого контура	74

3.7. Планирование траектории разгона	75

3.7.1. Постановка обратной задачи планирования	75

3.7.2. Полиномиальный профиль разгона	75

3.7.3. Результаты моделирования траектории	76

3.8. Верификация динамической модели на физическом прототипе	77

3.8.1. Описание экспериментальной установки	77

3.8.2. Методика эксперимента	79

3.8.3. Анализ источников систематической погрешности	80

3.8.4. Выводы по результатам верификации на прототипе	82

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ	83

4.1. Сравнение с классическими методами компьютерного зрения	83

4.1.1. Специфика задачи распознавания ТКО	83

4.1.2. Сравнение с классическими методами детекции	84

4.2. Подготовка и предварительная обработка данных	85

4.2.1. Характеристика исходного набора данных	85

4.2.2. Аугментация данных	86

4.2.3. Препроцессинг и нормализация	86

4.3. Архитектура гибридного ансамбля	87

4.3.1. Предобработка кадра и вычисление зон интереса	87

4.3.2. Детекция и локализация объектов: YOLOv8	90

4.3.3. Лёгкая классификация: MobileNetV2	91

4.3.4. Анализ текстур: ResNet18	91

4.3.5. Анализ глобального контекста: Vision Transformer (ViT)	91

4.3.6. Адаптация ViT для инференса в среде C++	92

4.4. Механизм принятия решений: взвешенное голосование	92

4.4.1. Формула взвешенного голосования	92

4.4.2. Технологический стек	93

4.5. Обучение и оценка качества моделей	94

4.5.1. Результаты обучения MobileNetV2	94

4.5.2. Результаты обучения ResNet18	95

4.5.3. Результаты обучения YOLOv8	95

4.5.4. Результаты обучения ViT-Base	96

4.6. Экспериментальная проверка ансамбля	97

4.6.1. Описание стенда и условий эксперимента	97

4.6.2. Результаты экспериментов	98

4.6.3. Анализ результатов	99

4.7. Программная реализация	101

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ	103

5.1. Цель и структура экономического раздела	103

5.2. Смета затрат на разработку	103

5.2.1. Затраты на оборудование и комплектующие	103

5.2.2. Затраты на разработку программного обеспечения	103

5.2.3. Прочие затраты на разработку	104

5.2.4. Сводная смета затрат на разработку	104

5.3. Технико-экономическое обоснование внедрения	105

5.3.1. Капитальные затраты	105

5.3.2. Ежегодные эксплуатационные затраты	105

5.3.3. Экономический эффект от внедрения	106

5.3.4. Срок окупаемости и рентабельность инвестиций	106

5.4. Сравнение с зарубежными аналогами	107

5.5. Выводы по экономическому разделу	108

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	109

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	112

ПРИЛОЖЕНИЕ А	114

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	145

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Дельта-манипулятор — параллельный манипулятор с тремя степенями свободы, рабочий орган которого соединён с основанием тремя кинематическими цепями, обеспечивающими поступательное перемещение платформы.

Баллистический бросок — стратегия управления, при которой манипулятор разгоняет объект и отпускает его в расчётной точке, после чего объект движется к контейнеру по траектории свободного полёта.

Наблюдатель массы — алгоритм онлайн-оценки массы захваченного объекта по невязке динамической модели манипулятора без применения силомоментных датчиков.

Центроид — геометрический центр площади объекта, вычисляемый через моменты площади и используемый как точка вакуумного захвата.

Domain shift — расхождение статистических характеристик данных между этапом обучения нейросетевой модели и этапом её эксплуатации.

Ансамбль — совокупность нескольких нейросетевых моделей, итоговое решение которых формируется механизмом взвешенного голосования.

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

ТКО — твёрдые коммунальные отходы;

МСК — мусоросортировочный комплекс;

РСО — раздельный сбор отходов;

ПЭТ — полиэтилентерефталат (тип пластика);

ПНД — полиэтилен низкого давления (тип пластика);

ПИД — пропорционально-интегрально-дифференциальный (регулятор);

ШИМ — широтно-импульсная модуляция;

ПО — программное обеспечение;

ТТХ — тактико-технические характеристики;

ФОТ — фонд оплаты труда;

NIR — ближний инфракрасный диапазон (Near-Infrared);

RGB — цветовая модель «красный-зелёный-синий»;

ROI — область интереса (Region of Interest);

GT — эталонная разметка (Ground Truth);

ML — машинное обучение (Machine Learning);

CPU — центральный процессор (Central Processing Unit);

GPU — графический процессор (Graphics Processing Unit);

DNN — глубокая нейронная сеть (Deep Neural Network);

ONNX — открытый формат представления нейросетевых моделей (Open Neural Network Exchange);

MOG2 — алгоритм вычитания фона на основе смеси гауссиан (Mixture of Gaussians);

EPDM — этилен-пропилен-диеновый каучук (материал присоски);

ШИМ — широтно-импульсная модуляция; YOLO — нейросетевой детектор объектов (You Only Look Once);

ViT — Vision Transformer (трансформер для изображений);

LoRA — низкоранговая адаптация (Low-Rank Adaptation);

ROS — операционная система для роботов (Robot Operating System);

MATLAB — среда численного моделирования.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема роста объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) и неэффективность их ручной сортировки являются одними из ключевых экологических вызовов современности. Существующая практика обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды и увеличению нагрузки на полигоны. В то же время, значительная часть отходов, таких как пластик, стекло и бумага, обладает высоким потенциалом для переработки и возвращения в экономический оборот при наличии эффективных технологий сортировки.

Актуальность разработки автоматизированных систем сортировки ТКО подкрепляется стратегическими задачами, поставленными Правительством РФ в рамках Национального проекта «Экология». Входящий в него Федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» ставит целью достижение 100% сортировки отходов и двукратное снижение объемов их захоронения к 2030 году. Выполнение этих показателей требует перехода к современным технологиям обработки отходов.

Существующие на рынке высокопроизводительные зарубежные системы автоматической сортировки (например, TOMRA, ZenRobotics) обладают высокой стоимостью (от 20-50 млн рублей), что ограничивает их широкое внедрение в России. Отечественные разработки зачастую находятся на стадии прототипа или имеют ограниченную производительность (до 70 объектов/мин). Данная работа направлена на создание отечественной автоматизированной системы сортировки ТКО, способной обрабатывать до 80 объектов в минуту с высокой точностью (до 80%) за счет применения ансамбля нейронных сетей (YOLOv8, ResNet18, MobileNetV2) и оптимизированного управления роботизированным манипулятором с учетом динамики и баллистики сбрасываемого объекта.

Целью настоящей работы является разработка и исследование роботизированного комплекса для автоматической сортировки ТКО (пластик, стекло, бумага), включая разработку архитектуры системы, алгоритмов обработки изображений с помощью нейронных сетей, и создание математической модели для оптимального по времени управления манипулятором. Правовой основой для развития отрасли служит Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», который устанавливает приоритет утилизации отходов. Разрабатываемая система призвана предложить конкурентоспособное и экономически эффективное решение для российских предприятий по переработке отходов, способствуя достижению целей Национального проекта «Экология», развитию экономики замкнутого цикла и реализации Стратегии развития промышленности по обработке отходов до 2030 года.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Заказчик и решаемая задача

Разрабатываемая система автоматической сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) ориентирована на решение задач, стоящих перед различными участниками отрасли обращения с отходами в Российской Федерации.

1.1.1 Основной заказчик:

Основными потенциальными заказчиками промышленной версии системы являются:

Мусоросортировочные комплексы (МСК) и мусороперерабатывающие заводы: Крупные предприятия, отвечающие за обработку значительных объемов ТКО, поступающих от населения и организаций. Для них ключевыми проблемами являются высокая доля ручного труда, низкая скорость и недостаточная точность сортировки, что снижает рентабельность извлечения полезных фракций.

Региональные операторы по обращению с ТКО: организации, ответственные за выполнение нормативов утилизации и достижение целевых показателей, установленных Национальным проектом «Экология» [1] (100% сортировка, снижение захоронения). Они нуждаются в эффективных и экономически оправданных технологиях для выполнения своих обязательств.

Задача для основного заказчика: предоставить высокопроизводительное (до 80 объектов/мин) и точное (до 96%) решение для автоматической сортировки основных перерабатываемых фракций (пластик, стекло, бумага/картон, металл), которое по стоимости будет существенно доступнее зарубежных аналогов (TOMRA, ZenRobotics), опирающихся преимущественно на дорогостоящие NIR-сенсоры для основной классификации.

1.1.2 Перспективный заказчик:

Развитие концепции децентрализованной обработки отходов открывает перспективы для адаптации системы под нужды:

Управляющих компаний и ТСЖ крупных жилых комплексов: для организации первичной сортировки ТКО непосредственно на месте образования отходов (например, для 2-4 многоэтажных домов с общим объемом ТКО до 4-5 тонн/сутки).

Операторов небольших сортировочных узлов: в малых населенных пунктах, торговых или бизнес-центрах, где создание полноценного МСК нецелесообразно.

Задача для перспективного заказчика: предложить компактную, относительно недорогую (целевая стоимость до 1-1.5 млн руб.), простую в обслуживании и достаточно производительную (60-100 объектов/мин при круглосуточной работе) установку для выделения 3-4 основных ликвидных фракций.

1.1.3 Ключевая особенность решаемой задачи: работа с несортированными ТКО

Важной особенностью разрабатываемой системы является ее способность эффективно работать с твердыми коммунальными отходами, не прошедшими предварительную глубокую сортировку населением. В отличие от систем, рассчитанных на раздельный сбор, данная установка проектируется для обработки смешанного или частично смешанного потока ТКО, поступающего из стандартных контейнеров.

Акцент делается на:

Мощный модуль технического зрения: использование RGB-камер в сочетании с ансамблем нейронных сетей (YOLOv8, ResNet18, MobileNetV2) позволяет распознавать объекты даже в плотном, загрязненном потоке без обязательного применения NIR-сенсоров на этапе основной классификации. NIR-технологии могут рассматриваться как опциональный модуль для периодического дообучения системы на новые виды отходов.

Адаптивное управление манипулятором: система управления дельта-роботом [6], учитывающая измеренную массу объекта и оптимизирующая траекторию "броска", позволяет эффективно извлекать объекты различного веса из общего потока.

Таким образом, проект решает задачу создания универсальной и экономически доступной автоматизированной системы сортировки, способной повысить эффективность переработки ТКО в России как на крупных промышленных объектах, так и на локальном уровне, обрабатывая при этом реальный смешанный мусор.

1.2 Анализ существующих систем автоматической сортировки

Проведенный в данной главе анализ существующих решений преследует цель не простого перечисления аналогов, а определения незанятой рыночной ниши и обоснования технических преимуществ разрабатываемой системы.

Простой формальный сравнительный анализ по заявленным технико-экономическим показателям, таким как пиковая производительность или точность на тестовых выборках, является недостаточным и не отражает реальной применимости технологий. Ключевым фактором, который необходимо учитывать, является специфика операционной среды и экономическая модель, под которую проектировалась каждая конкретная система.

Российский рынок ТКО на современном этапе характеризуется тремя ключевыми особенностями:

- Смешанный поток: подавляющее большинство отходов поступает на мусоросортировочные комплексы (МСК) в виде смешанного потока, не прошедшего первичную сортировку населением.

- Высокая степень загрязненности: наличие органических остатков и влаги значительно усложняет задачу распознавания для оптических систем.

- Начальный этап РСО: внедрение раздельного сбора (РСО) находится на начальном этапе, что делает ставку на «чистые» фракции нереалистичной в ближайшей перспективе.

Этот контекст кардинально отличает российские МСК от:

Европейской модели (TOMRA, Site Zero), которая опирается на зрелую систему РСО. Их оборудование предназначено для тонкой досортировки уже относительно чистых и разделенных потоков (например, сепарации 7 видов пластика).

Азиатской модели, которая экономически оправдывает полуавтоматические линии с большим количеством ручного труда из-за его низкой стоимости.

Поэтому в последующих подразделах существующие российские и зарубежные системы будут рассмотрены не только с точки зрения их ТТХ (технологии, производительность), но и через призму их фундаментальной адаптации (или ее отсутствия) к российским реалиям работы со смешанными и загрязненными ТКО.

1.2.1 Международные высокопроизводительные системы (Европейская модель)

Мировыми лидерами в области автоматической сортировки ТКО являются европейские компании, которые задают технологические стандарты для всей отрасли. Их решения, как правило, отличаются высокой производительностью, точностью и, как следствие, высокой капиталоемкостью. Ключевыми игроками, чьи технологии и подходы необходимо проанализировать, являются TOMRA, ZenRobotics, а также показательные проекты, такие как завод Site Zero.

TOMRA (Норвегия)

Компания TOMRA Recycling является, по сути, мировым стандартом в области сенсорной сортировки.

Технологии и ТТХ: флагманской технологией компании является линейка систем AUTOSORT™. Эти системы представляют собой высокоскоростные ленточные конвейеры (скорость ленты до 2-3 м/с), над которыми установлены блоки сканирования. Ключевым элементом является NIR (Near-Infrared) спектроскопия, часто дополненная RGB-камерами. NIR-сенсоры позволяют с высочайшей точностью (до 90-97%) определять химический состав материала, например, различать типы полимеров (ПЭТ, ПНД, ПП и т.д.), что является критически важным для их дальнейшей переработки.

Ориентация на рынок и применимость в России: системы TOMRA оптимизированы для европейской модели обращения с отходами. Эта модель основана на глубокой первичной сортировке населением, где отходы поступают на заводы уже в виде относительно "чистых" фракций (например, "смешанная пластиковая упаковка" или "смешанная бумага"). Задача AUTOSORT — не отделить ПЭТ-бутылку от пищевых отходов, а отделить ПЭТ-бутылку от ПНД-флакона. В российских реалиях, где МСК (Мусоросортировочные комплексы) работают преимущественно со смешанным, высокозагрязненным потоком ТКО, эффективность NIR-сенсоров резко падает. Загрязнения на поверхности объектов не позволяют спектрометру корректно определить материал. Таким образом, прямое применение этой дорогостоящей (стоимость линии от 20 млн рублей) технологии для сортировки российского "грязного" потока неэффективно.

ZenRobotics (Финляндия)

Компания ZenRobotics, в отличие от TOMRA, сделала ставку не на пневматическую сепарацию, а на роботизированные манипуляторы, управляемые искусственным интеллектом.

Технологии и ТТХ: их основные продукты — Heavy Picker и Fast Picker. Это тяжелые промышленные роботы, способные в реальном времени анализировать поток отходов (в том числе крупногабаритных строительных отходов) и извлекать целевые фракции. Система использует комплекс сенсоров (RGB-камеры, 3D-сканеры, иногда NIR) для построения модели потока и принятия решений. Производительность таких роботов составляет до 70 объектов в минуту.

Ориентация на рынок и применимость в России: как и TOMRA, ZenRobotics — продукт европейского рынка с его высокими требованиями к чистоте фракций и зрелой системой РСО. Хотя их ИИ-модель потенциально более гибкая, чем "жесткая" NIR-технология, она обучена на европейских типах отходов и упаковки. Для эффективной работы в России потребуется масштабное дообучение на специфичных российских отходах (другой дизайн упаковки, другие загрязнители). При этом чрезвычайно высокая стоимость (от 50 млн рублей) делает такие системы рентабельными только для узких ниш (например, сортировка строительных отходов) и недоступными для большинства российских МСК, работающих с ТКО.

Site Zero (Швеция)

Site Zero не является производителем, а показательным примером европейского подхода в действии. Это крупнейший и самый современный завод по сортировке в мире.

Технологии и ТТХ: завод управляется компанией Swedish Plastic Recycling (Svensk Plaståtervinning). Его ключевая особенность — 60 NIR-сенсоров и полная автоматизация, позволяющая обрабатывать до 200 000 тонн отходов в год с точностью сортировки свыше 90%.

Ориентация на рынок и применимость в России: публичные данные о заводе подтверждают вывод о специфике европейского рынка. Site Zero — это не завод по сортировке смешанных ТКО. Это завод по сортировке пластиковой упаковки. Он принимает только те отходы, которые шведские домохозяйства уже отсортировали и сдали в специальные пункты приема пластика. Его задача — разделить этот "чистый" пластиковый поток на 12 различных фракций (ПЭТ прозрачный, ПЭТ цветной, ПНД, ПП и т.д.). Эта модель принципиально неприменима к текущей российской системе, где на МСК поступает весь смешанный поток отходов с контейнерных площадок.

1.2.2 Азиатские модели и их рыночная специфика

Азиатский рынок обращения с отходами неоднороден. На нем можно выделить как минимум две кардинально отличающиеся модели: китайскую (основанную на экономике труда) и японско-корейскую (основанную на социальной дисциплине). Обе эти модели фундаментально не подходят для решения российских задач.

Китайская модель (Полуавтоматическая, трудоемкая)

Ключевым фактором, определяющим технологический уклад в Китае, является высокая плотность населения и исторически низкая стоимость рабочей силы. В отличие от Европы, где основной драйвер автоматизации — это замещение дорогого ручного труда, в Китае экономически оправданным долгое время оставался полуавтоматический подход.

Технологии и ТТХ: на китайских линиях часто используется коллаборация человека и робота. Роботизированные ячейки (на базе более дешевых манипуляторов) могут ассистировать человеку, извлекая 1-2 простые фракции, но основной поток по-прежнему обрабатывается вручную операторами-сортировщиками. Производительность таких линий напрямую зависит от количества персонала и не решает задачу кардинального повышения скорости обработки.

Ориентация на рынок и применимость в России: эта модель принципиально не соответствует стратегическим целям, стоящим перед российской отраслью ТКО. Во-первых, российская стратегия направлена на полную автоматизацию и снижение зависимости от тяжелого ручного труда. Во-вторых, стоимость рабочей силы в России значительно выше, чем в азиатских странах, что делает такие гибридные линии нерентабельными.

Японско-Корейская модель (Глубокая первичная сортировка)

Страны, такие как Япония и Южная Корея, демонстрируют одну из самых эффективных в мире систем переработки, но она построена на социальном, а не технологическом фундаменте.

Технологии и ТТХ: основой системы является строжайшая, законодательно закрепленная система первичной сортировки (РСО) населением. Домохозяйства обязаны разделять отходы на 10-20 и более чистых категорий (разные виды пластика, разная бумага, стекло по цветам и т.д.). В результате на заводы поступает не смешанный поток, а множество моно-фракций. Автоматизированные системы в Японии и Корее не решают задачу "отделить пластик от органики", а выполняют узкоспециализированные задачи "полировки" (например, отделить этикетку от ПЭТ-бутылки) или контроля качества уже отсортированного сырья.

Ориентация на рынок и применимость в России: эта модель абсолютно неприменима к российской системе, работающей со смешанным, "грязным" потоком ТКО. Попытка применить японское оборудование на российском МСК приведет к немедленному выходу из строя или полной неэффективности, так как оно не рассчитано на работу с пищевыми и прочими загрязнителями в таком объеме.

Таким образом, ни одна из ключевых азиатских моделей (ни трудоемкая китайская, ни социально-зависимая японская) не предлагает готового технологического решения для российской задачи по автоматизации сортировки смешанного, не прошедшего первичную сортировку потока ТКО.

1.2.3 Выводы: неприменимость существующих моделей и необходимость в адаптированной системе

Проведенный в разделах 1.2.1–1.2.2. анализ ведущих мировых моделей автоматической сортировки позволяет сделать однозначный вывод: ни одна из существующих систем не может быть эффективно и в полной мере перенесена на российский рынок без кардинальной переработки или без столкновения с экономической нецелесообразностью.

- Европейская модель (TOMRA, ZenRobotics) технологически несовместима с российской операционной средой. Она спроектирована под "чистый" входящий поток, поступающий после глубокой первичной сортировки населением. Ее основная задача — тонкая сепарация уже разделенных фракций (например, 7 видов пластика). В условиях российского МСК, работающего со смешанным, "грязным" и влажным потоком, дорогостоящие NIR-сенсоры, являющиеся основой этой модели, теряют свою эффективность и не могут быть применены "в лоб".

- Азиатские модели несовместимы по экономическим и социальным причинам. Китайская модель, основанная на гибридизации дешевого ручного труда и частичной автоматизации, противоречит российской государственной задаче по полной автоматизации и повышению производительности труда. Японско-корейская модель вовсе не является технологической в чистом виде, а основана на социальной дисциплине и разделении отходов населением на 10-20 фракций, что не имеет ничего общего с текущим российским потоком ТКО.

Таким образом, на российском рынке сформировалась очевидная технологическая и рыночная ниша, которую не закрывает ни один из существующих подходов.

Для успешного выполнения задач, поставленных национальным проектом «Экология», России необходима собственная, адаптированная система, обладающая тремя ключевыми характеристиками:

- Промышленная производительность: Способность обрабатывать поток со скоростью, сопоставимой с европейскими аналогами (целевой показатель — 80 объектов/мин), в отличие от большинства российских прототипов [5] (до 70 объектов/мин).

- Работа со "смешанным" потоком: Система должна быть изначально спроектирована для работы с несортированными, загрязненными ТКО, что является стандартом для российских МСК.

- Экономическая доступность: система должна иметь значительно меньшую капиталоемкость по сравнению с европейскими аналогами.

Именно на эту нишу и ориентирована данная разработка. Ключевым технологическим решением, позволяющим достичь этих целей, является отказ от дорогостоящих NIR-сенсоров в основном контуре классификации и их замена на более доступные RGB-камеры, эффективность которых обеспечивается продвинутым программным обеспечением — ансамблем нейронных сетей (YOLOv8, ResNet18, MobileNetV2, ViT). Такой подход позволяет создать систему, подходящую под экономические и операционные реалии России.

1.3. Техническое задание на разработку

1.3.1. Общие сведения

Наименование проекта: Система автоматической сортировки ТКО на основе ансамбля нейронных сетей и роботизированного манипулятора (далее — "Система").

Основание для разработки: необходимость создания экономически эффективной отечественной системы сортировки, адаптированной к российским реалиям (работа со смешанным, несортированным потоком ТКО) и способствующей решению задач Национального проекта «Экология» по достижению 100% сортировки отходов.

Целевой Заказчик: мусоросортировочные комплексы (МСК), региональные операторы по обращению с ТКО.

1.3.2. Назначение системы

Назначение: автоматическая сортировка смешанного (не прошедшего первичную сортировку) потока ТКО на конвейерной линии.

Целевые фракции: система должна обеспечивать распознавание и извлечение следующих фракций:

- Пластик (ПЭТ, ПНД);

- Стекло;

- Бумага и картон;

Выходные потоки: 3-4 контейнера для классифицированных отходов и 1 резервный контейнер для не сортируемых материалов.

1.3.3. Требования к системе

Требования к производительности

- Пропускная способность: не менее 80 объектов в минуту.

- Скорость конвейерной ленты: до 2 м/с.

- Режим работы: 24/7.

Требования к точности

- Общая точность классификации (F1-score): не менее 70% для целевых фракций.

- Условия работы: система должна сохранять заявленную точность при работе со смешанным, загрязненным (до 20%) и влажным потоком ТКО.

Ключевые технологические требования к компонентам

Основная система технического зрения:

- Сенсоры: RGB-камеры высокого разрешения (например, Basler ace acA1920-40uc или аналоги), обеспечивающие четкое изображение при заданной скорости конвейера.

- Освещение: стандартизированная, закрытая система освещения для устранения бликов и теней.

Опциональный модуль калибровки:

- Должна быть предусмотрена возможность подключения NIR-модуля.

- Назначение NIR-модуля: не для потоковой сортировки, а для периодической калибровки и до обучения нейросетевых моделей на новые типы упаковки и отходов.

Манипуляционная система:

- Тип: высокоскоростной дельта-робот. Применение пневматических толкателей исключено из-за их неэффективности в плотном потоке.

- Схват: вакуумный захват.

- Обязательная функция: схват или манипулятор должен быть оснащен системой обратной связи (например, тензодатчиком или анализом тока приводов) для измерения массы захваченного объекта с достаточной для баллистических расчетов точностью.

Требования к системе управления (ПО)

Алгоритм классификации:

- Система должна использовать ансамбль сверточных нейронных сетей (YOLOv8 для детекции [15], ResNet18, MobileNetV2, ViT для классификации), работающий по данным с RGB-камер.

- ПО должно поддерживать механизм "голосования" (Decision-level fusion) для принятия итогового решения о классе объекта.

Алгоритм управления манипулятором:

- Управление должно базироваться на модели оптимального управления, минимизирующей время цикла.

- Система должна использовать баллистический расчет для перемещения объекта из точки захвата в целевой контейнер.

- Входные данные для управления: координаты объекта, Класс объекта, Измеренная масса объекта.

- Расчет в реальном времени: контроллер должен рассчитывать оптимальную точку сброса и требуемый вектор скорости, исходя из массы объекта и положения цели, с учетом динамических ограничений манипулятора (максимальная скорость, максимальное ускорение, максимальный крутящий момент).

Программная среда:

- Операционная система: Linux (Ubuntu).

- Платформа: ROS2.

- Языки программирования: Python, C++.

- Интерфейс: SCADA-система для мониторинга и управления.

1.3.4. Конкурентные преимущества

Экономическая эффективность: значительное снижение капитальных затрат по сравнению с европейскими аналогами за счет отказа от дорогостоящих NIR-сенсоров в основном контуре управления.

Адаптация к смешанному потоку: высокая точность (>70%) на смешанном и загрязненном потоке (в отличие от европейских систем) за счет использования продвинутого ПО (ансамбля нейросетей).

Высокая производительность: достижение промышленной производительности (80 объектов/мин) за счет применения адаптивного баллистического управления манипулятором, что быстрее и эффективнее простых толкателей.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

2.1. Выбор компонентной базы

Для реализации автоматической системы сортировки отходов выбрано оборудование, удовлетворяющее требованиям технического задания по производительности, точности и устойчивости к условиям эксплуатации мусоросортировочного комплекса. Состав комплекса включает сортировочную линию, систему технического зрения, манипулятор, захватное устройство и управляющий контроллер.

2.1.1. Сортировочная линия

Размеры конвейерной линии определяются на стадии рабочего проектирования исходя из требуемой производительности МСК. Все расчёты в настоящей работе проведены для линии шириной 800 мм как типового значения для средних предприятий.

2.1.2. Система технического зрения

В качестве камеры выбрана модель производства Basler AG с разрешением 1920×1080 пикселей, частотой 40 кадров в секунду и интерфейсом USB 3.0. Высокое разрешение обеспечивает качество изображения, достаточное для классификации материалов нейросетевым ансамблем, а компактные габариты позволяют интегрировать камеру непосредственно над конвейерной линией. Частота 40 fps согласована с требованием реального времени: суммарное время инференса ансамбля (44 мс) укладывается в межкадровый интервал.

2.1.3. Манипулятор

В качестве исполнительного устройства выбран дельта-манипулятор Fanuc M-2iA/3S с максимальной грузоподъёмностью до 3 кг, скоростью до 130 объектов в минуту и рабочей зоной диаметром до 1 м. Параллельная кинематическая структура дельта-типа обеспечивает высокую скорость и малую инерцию подвижных звеньев, что критично для сортировки мелких и лёгких объектов [14]. Компактность конструкции допускает работу в ограниченном пространстве над лентой, а ресурс манипулятора рассчитан на интенсивную эксплуатацию в круглосуточном режиме.

2.1.4. Захватное устройство

Применён вакуумный захват на основе сильфонной присоски Schmalz SPB4-80 EPDM [11] (либо аналог Piab piGRIP серии FBM80). Присоска имеет внешний диаметр 80 мм, эффективную площадь контакта 50,3 см², число гофр 2,5–4,5, рабочее разрежение 70 кПа и мёртвый объём 45 см³. Материал губы — вспененный EPDM с коэффициентом трения по влажному ПЭТ 0,40.

Выбор данного типа захвата обусловлен тремя факторами. Во-первых, сильфонная конструкция обеспечивает механический ход до 30–40 мм, компенсирующий отклонения по высоте при захвате объектов с нерегулярной поверхностью и гасящий ударную нагрузку в момент касания при динамическом перехвате на скорости конвейера. Во-вторых, вспененная структура губы EPDM герметизирует вакуумный контур на рельефных, влажных и загрязнённых поверхностях, характерных для несортированных ТКО. В-третьих, материал EPDM устойчив к воздействию воды и слабых органических кислот и сохраняет эластичность в диапазоне рабочих температур неотапливаемого производственного помещения.

2.1.5. Управляющий контроллер

Для управления комплексом выбран промышленный контроллер производства Siemens AG с тактовой частотой процессора 1,8 ГГц, поддержкой до 64 подключаемых модулей и встроенными интерфейсами PROFINET и PROFIBUS. Контроллер обеспечивает быструю обработку управляющих сигналов в реальном времени и интеграцию с системами управления верхнего уровня предприятия.

2.2. Постановка задачи моделирования

Целью раздела является разработка цифрового двойника параллельного дельта манипулятора для верификации проектных решений и выбора электромеханических компонентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие частные задачи:

- Анализ кинематики: реализовать алгоритмы решения прямой и обратной задач кинематики для определения рабочей зоны и проверки отсутствия сингулярностей.

- Синтез динамической модели: разработать алгоритм расчета управляющих моментов методом обратной динамики с учетом инерционных характеристик звеньев и сил трения.

- Программная реализация: создать программный комплекс в среде MATLAB, позволяющий моделировать движение робота по заданным траекториям.

- Численный эксперимент: провести моделирование технологического цикла и получить временные диаграммы координат, скоростей, моментов и потребляемой мощности.

Анализ результатов: на основе полученных данных, пиковых и среднеквадратичных моментов, сформировать требования к сервоприводам.

2.3. Статистическая модель потока твёрдых коммунальных отходов на конвейерной ленте

2.3.1. Морфологический состав входящего потока

Проектирование роботизированного сортировочного комплекса требует количественного описания входящего потока объектов. Ключевыми характеристиками потока являются счётная плотность объектов на ленте и распределение их масс. Оба параметра определяются из морфологического состава ТКО и проектной производительности мусоросортировочного комплекса.

Морфологический состав ТКО по массовым долям принят в соответствии с ГОСТ Р 56195-2014 и данными Российского экологического оператора. Типовое распределение для смешанного несортированного потока приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Типовой морфологический состав смешанных ТКО

| Фракция | Массовая доля | Средняя масса объекта, кг |
| --- | --- | --- |
| Пластик ПЭТ и ПНД | 13% | 0.05 |
| Стекло | 9% | 0.35 |
| Бумага и картон | 22% | 0.15 |
| Металл | 4% | 0.12 |
| Органика и прочее | 52% | 0.40 |

Целевыми для сортировки являются фракции пластика, стекла и бумаги с картоном — суммарно 44% по массе от общего потока. Органика и прочее не сортируются и уходят в бункер отсева.

РИСУНОК 2.10а — Круговая диаграмма морфологического состава ТКО

2.3.2. Связь линейной нагрузки на ленту со счётной плотностью объектов

Проектная суточная производительность мусоросортировочного комплекса Q составляет 100 тонн. При непрерывном режиме работы часовая производительность:

Qчас=Qсут24=100 00024≈4 167 кг/час

Линейная нагрузка на конвейерную ленту при номинальной скорости vconv=1,5 м/с:

qлента=Qчасvconv⋅3600=4 1671,5⋅3600≈0,77 кг/м

Счётная плотность объектов на ленте определяется через среднюю массу одного объекта m:

ρ=qлентаm

Средняя масса объекта не может быть взята как простое среднее арифметическое по фракциям, поскольку объекты разных фракций имеют различные вероятности появления. С учётом морфологического состава из таблицы 2.1 взвешенная средняя масса:

m=iwi⋅mi=0,13⋅0,05+0,09⋅0,35+0,22⋅0,15+0,04⋅0,12+0,52⋅0,40≈0,30 кг

Тогда счётная плотность:

ρ=0,770,30≈2,6 шт/м

Данное значение обосновывает принятый в расчётах параметр ρ=2,5 шт/м как консервативную оценку снизу.

Зависимость счётной плотности от скорости ленты при различных уровнях суточной загрузки МСК приведена на рисунке 2.10в. Рабочая точка проектируемой системы — скорость ленты 1,5 м/с при загрузке 100 тонн в сутки — обозначена на графике.

2.3.3. Статистическое распределение масс объектов

Масса отдельного объекта на ленте является случайной величиной. Для её описания принято логнормальное распределение — оно всегда положительно, имеет тяжёлый правый хвост, соответствующий редким тяжёлым объектам, и хорошо апроксимирует эмпирические распределения масс упаковочных отходов.

Функция плотности логнормального распределения:

fm=1m⋅σln2πexp!-lnm-μln22σln2, m>0

Параметры распределения приняты:

μln=ln0,20 — соответствует медианному значению 200 г;

σln=0,80 — логарифмическое стандартное отклонение, обеспечивающее разброс от 30 г до 2,5 кг в диапазоне двух стандартных отклонений.

Теоретическое математическое ожидание массы:

mlognorm=exp!μln+σln22=exp!ln0,20+0,642≈0,30 кг

Значение совпадает с взвешенной средней массой из раздела 2.3.2, что подтверждает внутреннюю согласованность модели.

Методом Монте-Карло сгенерировано 10 000 реализаций массы объектов. Из них 94,7% попадают в диапазон грузоподъёмности манипулятора Fanuc M-2iA/3S [23] — до 3 кг. Оставшиеся 5,3% составляют крупные объекты — кирпичи, куски арматуры, фрагменты мебели — которые система не захватывает и которые уходят в бункер отсева.

РИСУНОК 2.10б — Логнормальное распределение масс объектов ТКО с выделением рабочего диапазона манипулятора

РИСУНОК 2.10в — Зависимость счётной плотности от скорости ленты и суточной загрузки МСК

2.4. Оптимизация параметров конвейерной линии

2.4.1. Постановка задачи оптимизации

Производительность роботизированного сортировочного комплекса определяется совместным действием трёх факторов: скорости конвейерной ленты, интенсивности входящего потока объектов и числа манипуляторов на линии. Увеличение скорости ленты повышает интенсивность входящего потока, однако одновременно сокращает время доступности объекта в рабочей зоне манипулятора. Увеличение числа манипуляторов повышает пропускную способность, но увеличивает капитальные затраты. Задача состоит в нахождении сочетания параметров, обеспечивающего максимальную производительность при выполнении технических ограничений.

Целевая функция — количество отсортированных объектов в минуту:

J=λ⋅1-Pmiss⋅60⋅Πvconv,m

где λ=ρ⋅vconv — интенсивность входящего потока объектов в шт/с;

Pmiss — вероятность пропуска объекта;

Πvconv,m — штрафная функция, учитывающая физические ограничения манипулятора.

2.4.2. Модель системы массового обслуживания (формула Эрланга B)

Роботизированная сортировочная линия с N манипуляторами представляет собой систему массового обслуживания. Входящий поток объектов моделируется как пуассоновский с интенсивностью λ. Каждый манипулятор обслуживает один объект за время Tцикл, соответствующее интенсивности обслуживания μ=1Tцикл.

Принята консервативная модель с отказами (Эрланг B) [10]: если все N манипуляторов заняты в момент появления объекта в рабочей зоне, объект пропускается. Данное допущение является консервативным — в реальной системе следующий манипулятор вдоль конвейера может подхватить объект, что повышает реальную эффективность сортировки по сравнению с расчётной.

Приведённая нагрузка системы:

α=λμ=λ⋅Tцикл=ρ⋅vconv⋅Tцикл

Вероятность пропуска объекта по формуле Эрланга B:

Pmiss=aNN!k=0Nαkk!

Граница перегрузки системы — условие, при котором интенсивность входящего потока превышает суммарную пропускную способность всех манипуляторов:

λ>N⋅μ ⇔ ρ⋅vconv>NTцикл

При N = 3 и Tцикл=0,45 с границы перегрузки: ρ⋅vconv>6,67 шт/с. Для рабочей точки ρ=2,5 шт/м и vconv=1,5 м/с: λ=3,75 шт/с — система работает в штатном режиме с двукратным запасом по нагрузке.

2.4.3. Штрафная функция физических ограничений

Целевая функция дополняется штрафом Π, учитывающим два физических ограничения.

Ограничение по кинематике манипулятора. При скорости ленты выше vconv>2,8 м/с скорость объекта в момент захвата превышает максимальную скорость платформы манипулятора vmax=ωmax⋅l=3,93 м/с — синхронизация скоростей становится невозможной. Штраф вводится как экспоненциально убывающая функция:

Πкинvconv=exp!-5⋅vconv-2,8, vconv>2,8 м/с

Ограничение по надёжности вакуумного захвата. При увеличении массы объекта и скорости ленты коэффициент динамической устойчивости захвата Ksafe (раздел 2.8.3) снижается. Штраф определяется из физической модели удержания:

Fвак=ΔPmax⋅A=70 000⋅50⋅10-4=350 Н

Ksafe=μEPDM⋅Fвак-m⋅a+gm⋅a

Πзахвvconv,m=min!1,0; KsafeKsafe,min

Итоговая штрафная функция: Π=Πкин⋅Πзахв.

2.4.4. Результаты оптимизации

Расчёт проводился на сетке параметров: скорость ленты от 0,5 до 3,5 м/с, плотность потока от 1,0 до 5,0 шт/м, число манипуляторов от 1 до 4. Результаты представлены на рисунках 2.8 и 2.9.

РИСУНОК 2.8 — Эффективность сортировки и абсолютная производительность линии в зависимости от скорости ленты и числа манипуляторов

Анализ рисунка 2.8 позволяет сформулировать следующие выводы.

Первый. Требование промышленного стандарта — эффективность захвата не менее 90% — выполняется при скорости ленты до 1,8 м/с для одного манипулятора, до 2,4 м/с для двух и до 2,8 м/с для трёх манипуляторов.

Второй. Абсолютная производительность линии имеет максимум, и не монотонно возрастает со скоростью ленты. При одном манипуляторе оптимальная скорость составляет 1,1 м/с, при двух — 1,8 м/с, при трёх — 2,2 м/с. Дальнейшее увеличение скорости снижает производительность из-за роста вероятности пропуска.

Третий. Для достижения целевого показателя ТЗ — 80 объектов в минуту при скорости ленты 1,5 м/с — достаточно одного манипулятора. Увеличение до двух манипуляторов обеспечивает производительность 145 объектов в минуту и резерв для возможного увеличения скорости ленты.

РИСУНОК 2.9 — Многокритериальная оптимизация комплекса: топология целевой функции и контурная карта с ограничениями

На рисунке 2.9 представлена глобальная карта оптимизации в пространстве параметров скорость ленты — плотность потока для трёх манипуляторов. Наложены два физических ограничения: зона кинематического предела манипулятора при vconv>2 м/с и граница стохастического завала системы  ρ⋅vconv=NTцикл

Глобальный оптимум находится в точке vconv*≈1.8 м/с, ρ*≈3.1 шт/м и обеспечивает производительность порядка 256 объектов в минуту для лёгких объектов и 246 объектов в минуту для тяжёлых. Проектная рабочая точка ( vconv=1,5 м/с, ρ=2,5 шт/м) расположена в зоне высокой эффективности с запасом по всем ограничениям, что подтверждает правильность выбора параметров конвейерной линии, заданных в техническом задании.

2.4.5. Рекомендации по масштабированию комплекса

На основании результатов оптимизации сформулированы рекомендации по выбору числа манипуляторов в зависимости от производительности МСК.

Таблица 2.2 — Рекомендуемое число манипуляторов в зависимости от производительности МСК

| Суточная переработка, т/сут | Скорость ленты, м/с | Плотность потока, шт/м | Рекомендуемое число манипуляторов | Ожидаемая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 50 | 1,0 | 1,7 | 1 | >95% |
| 50–100 | 1,5 | 2,5 | 1–2 | >90% |
| 100–200 | 2,0 | 3,3 | 2–3 | >90% |
| Более 200 | 2,5 | 4,2 | 3–4 | >85% |

Данные рекомендации получены расчётным путём на основе модели Эрланга B и могут быть использованы проектировщиками МСК при выборе состава оборудования сортировочной линии.

2.5. Кинематика манипулятора

2.5.1. Системы координат и геометрия ветвей

Для классического дельта-манипулятора с тремя кинематическими ветвями вводятся две декартовы системы координат.

Базовая система координат {OP} жестко связана с неподвижным основанием. Начало OB расположено в геометрическом центре основания, ось z направлена вертикально вниз.

Инструментальная система координат {OP} связана с подвижной платформой. Начало OP находится в центре платформы.

Ввиду конструктивных особенностей — тяги соединены через сферические шарниры и образуют параллелограммные четырех звезднники — подвижная платформа совершает исключительно поступательное движение, её ориентация относительно основания остается неизменной.

Три ветви равномерно распределены по окружности с угловым шагом 120° Угол установки i-й ветви (i = 1,2,3) в горизонтальной плоскости:

ϕi=2πi-13

Для промышленного дельта-манипулятора Fanuc M-2iA/3S геометрические параметры ветви, согласно технической документации производителя, составляют:

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Длина ведущего рычага | l | 225 мм |
| Длина ведомой тяги | d | 520 мм |
| Радиус основания | RB​ | 200 мм |
| Радиус платформы | RP ​ | 60 мм |

Векторное уравнение замкнутого кинематического контура i-й ветви:

bi+li+di=p+ri

где bi=RBcosϕi, sinϕi, 0T — вектор оси привода на основании;

ri=RPcosϕi, sinϕi, 0T — вектор крепления тяги на платформе;

p=x,y,zT — искомое положение центра платформы;

li — вектор ведущего рычага длиной l;

di — вектор ведомой тяги длиной d

2.5.2. Обратная задача кинематики

Постановка. По заданному положению платформы p требуется найти углы поворота ведущих рычагов q=q1,q2,q3T

Из условия, что шарнир колена Ei перемещается исключительно в вертикальной плоскости, определяемой углом ϕi  , координаты точки Ei:

Eix=RB-RPcosϕi+lcosqicosϕi

Eiy=RB-RPsinϕi+lcosqisinϕi

Eiz=-lsinqi

Условие фиксированной длины тяги di=d записывается как:

Ei-p+ri2=d2

После раскрытия скобок уравнение принимает вид:

Eisinqi+Ficosqi=Gi

где введены следующие коэффициенты:

Ei=2lzP

Fi=2lRB-RP-xPcosϕi-yPsinϕi

Gi=d2-l2-RB-RP2-xP2-yP2-zP2+2RB-RPxPcosϕi+yPsinϕi

Полученное тригонометрическое уравнение решается аналитически с помощью универсальной подстановки t=tanqi/2

Ei-Git2-2Fit+Ei+Gi=0

Действительные корни существуют при Di=Fi2+Ei2-Gi2≥0. Из двух возможных корней выбирается физически реализуемый, соответствующий конфигурации «локоть вниз»:

qi=2arctanFi-DiEi-Gi

2.5.3. Прямая задача кинематики

Постановка. По заданным углам q ​ определить положение платформы p.

Для каждой ветви фиксируется сфера радиуса d с центром в точке Ei​. Положение платформы точка пересечения трёх сфер; задача сводится к системе:

p-ci2=d2 i=1,2,3

где ci=Ei-ri​ - центр i-й сферы.

Вычитая уравнения попарно, получаем две линейные системы относительно xp,yP,zP ​, которые решаются методом Ньютона — Рафсона с начальным приближением из предыдущего шага. Метод обеспечивает квадратичную скорость сходимости и используется в контуре управления реального времени. Траектория сформирована с учетом ограничений рабочей зоны. Гладкий профиль исключает бесконечные рывки в начальной и конечной точках

2.5.4. Дифференциальная кинематика. Матрица Якоби

Дифференцируя уравнение замкнутого контура по времени, получаем связь угловых скоростей приводов q​ с линейной скоростью платформы p​:

Jx p=Jq q​

Элементы матриц:

Jxi=diT,  Jqii=diTli×ei

где di=di/di - единичный вектор вдоль i-й тяги; ei​ - единичный вектор оси вращения i-го привода.

Обратная матрица Якоби  J=Jq-1​Jx​ размером 3×3 вычисляется аналитически. Это принципиально важно: численное обращение на каждом шаге управления исключено.

Прямое и обратное отображения скоростей:

p=J-1q,  q=J p​

Ускорения платформы выражаются через производную матрицы Якоби:

p=J-1q-J p

В каждой расчётной точке вычисляется определитель detJx. При ∣detJx∣<ε манипулятор находится в окрестности сингулярной конфигурации. По временной диаграмме детерминанта матрицы Якоби видно отсутствие смены знака и пересечений нулевой оси. Это доказывает, что на выбранной баллистической траектории манипулятор не попадает в сингулярные конфигурации и сохраняет полную управляемость.

2.6. Динамический анализ методом виртуальных работ (формулировка Госселина)

2.6.1. Методологическое обоснование

Классический подход Лагранжа — Эйлера для параллельных механизмов требует явного выражения кинетической энергии через одни обобщённые координаты, что для трёхветвевого дельта-манипулятора приводит к громоздким выражениям. Альтернативой является метод виртуальных работ, предложенный Госселином. Он использует уже вычисленную матрицу Якоби для перехода от сил/моментов в пространстве платформы к управляющим моментам приводов, минуя явное вычисление уравнений Лагранжа.

Принцип виртуальных работ: для механической системы, находящейся в динамическом равновесии, суммарная виртуальная работа всех приложенных сил и сил инерции на любом виртуальном перемещении равна нулю:

δW=δq Tτ-δp T  ftotal=0

где τ — вектор управляющих моментов приводов;

ftotal​ — суммарная обобщённая сила, действующая на платформу.

2.6.2. Уравнение виртуального перемещения

Из дифференциальной кинематики (раздел 2.3.4) виртуальное перемещение платформы δp  связано с виртуальным поворотом приводов δq ​:

δp=J-1δq

Подстановка в принцип виртуальных работ:

q Tτ=δq TJ-1Tftotal​

Поскольку δq​ произвольно, получаем основное уравнение метода Госселина:

τ=J-1T ftotal​​

Данная форма является компактной и вычислительно эффективной: управляющий момент выражается через транспонированную обратную матрицу Якоби и обобщённую силу платформы. Размерность задачи -3×3; обращение матрицы аналитическое.

2.6.3. Обобщённая сила платформы

Вектор ftotal  включает все силы, приведённые к платформе:

ftotal=finertia+fgravity+fload+ffriction

Сила инерции платформы с грузом. Пусть mp - масса подвижной платформы, mload - масса захваченного объекта (измеряется тензодатчиком перед стартом траектории):

finertia=-mp+mload p

Сила тяжести платформы с грузом:

fgravity=mp+mload g

где g=0, 0, gT , g=9,81 м/с².

Инерционный вклад рычагов. Для каждого ведущего рычага как одностепенного тела с моментом инерции Ii​ относительно оси привода к вектору τ  добавляется вклад, вычисленный непосредственно в пространстве приводных координат:

τarm,i=Ii qi+12mal gcosqi

где ma ​ — масса рычага; первый член — инерционный, второй — гравитационный момент от веса рычага, приведённого к центру масс на расстоянии l/2.

Нагрузка от тяг. Масса ведомых тяг обычно пренебрежимо мала по сравнению с рычагами и платформой. При необходимости их инерционный вклад учитывается через приведённую матрицу инерции тяг Mrods​, вычисляемую по методике Клавеля — Госселина.

2.6.4. Полная матричная форма уравнений движения

Объединяя все слагаемые, получаем уравнение движения в пространстве приводных координат:

τ=J-1T-mp+mloadp+mp+mloadg+Iaq+Gaq+τfr​

где:

Ia=diagI1,I2,I3 — диагональная матрица моментов инерции рычагов;

Gaq=12malgcosq1,cosq2,cosq3T— вектор гравитационных моментов рычагов;

τfr  — вектор моментов трения (раздел 2.5.5).

Ускорение платформы p выражается через вторую производную матрицы Якоби:

p=J-1q+J-1q

Подстановка этого выражения делает уравнение движения замкнутым относительно q​, что позволяет решать задачу обратной динамики за один проход по времени без итераций.

2.6.5. Сравнение с методом Лагранжа — Эйлера

| Критерий | Лагранж — Эйлер | Виртуальные работы (Госселин) |
| --- | --- | --- |
| Получение уравнений | Дифференцирование функции Лагранжа | Проекция сил на виртуальные перемещения через J |
| Матрица инерции | Явная Mq, 3×3, нелинейная | Не строится явно; вклады суммируются |
| Кориолисовы члены | Присутствуют явно в Cq,q | Неявно учтены через J |
| Вычислительная стоимость на шаг | Высокая (дифференцирование M) | Низкая (умножение матриц 3×3) |
| Пригодность для управления реального времени | Ограниченная | Высокая |

2.6.6. Модель сил трения

Для повышения точности моделирования в шарнирах и редукторах вводится комбинированная модель Вязкого и Кулонова трения:

τfr,i = bv qi + τc sgnqi

где bv — коэффициент вязкого трения; τc — момент сухого трения. Параметры bv​ и τc​ определяются экспериментально на реальном промышленном манипуляторе методом частотного анализа или анализа ступенчатых откликов. Для целей первичного математического моделирования в среде MATLAB данные коэффициенты приняты на основе типовых значений для волновых редукторов данного класса.

2.7 Динамическая модель вакуумного удержания

2.7.1. Постановка задачи

При баллистическом броске объект удерживается вакуумной присоской в течение всей фазы разгона и отпускается в расчётной точке сброса путём сброса давления. В процессе разгона на присоску действуют две группы сил: отрывающая вертикальная нагрузка от инерции и веса объекта и сдвигающая горизонтальная нагрузка от ускорения платформы в поперечном направлении. Задача модели — определить коэффициент динамической устойчивости захвата Ksafeна всём протяжении траектории броска и подтвердить, что отрыв объекта от присоски невозможен ни в один из моментов цикла.

2.7.2. Нарастание вакуумного усилия

После касания присоски с объектом вакуумный генератор создаёт разрежение в полости захвата. Давление нарастает по экспоненциальному закону с постоянной времени τvac= 40 мс, определяемой производительностью эжектора и мёртвым объёмом полости Vdead= 45 см3:

ΔPt= ΔPmax· 1 -exp-tτvac

Соответствующая сила вакуумного прижима:

Fvact= ΔPt· Acup

При выходе на установившееся разрежение ΔPmax= 70 кПа сила прижима составляет Fvac,уст = 70 000 · 50,3·10-4= 352 Н.

2.7.3. Силы, действующие на объект при разгоне

В системе отсчёта присоски на захваченный объект массой m действуют следующие силы.

Сила отрыва суммарная вертикальная нагрузка, стремящаяся оторвать объект от присоски:

Fdett= m · azt+ g

где azt — вертикальная составляющая ускорения платформы; g = 9,81 м/с². При параболическом профиле разгона az изменяется по синусоидальному закону с пиковым значением 0,6g.

Нормальная реакция присоски — разность между силой вакуума и силой отрыва, при условии, что она неотрицательна:

Fnormt=max0, Fvact- Fdett

Сила трения губы присоски, препятствующая боковому смещению объекта:

Ffrict= μEPDM· Fnormt

Сдвигающая горизонтальная сила инерции объекта при поперечном ускорении платформы:

Fslipt= m · axyt

где axyt — горизонтальная составляющая ускорения платформы с пиковым значением 2,5g в средней части траектории разгона.

2.7.4. Коэффициент динамической устойчивости захвата

Коэффициент запаса против бокового проскальзывания объекта:

Ksafet=FfrictFslipt

Нормативное минимальное значение принято Ksafe,min= 1,5 — стандартное требование для захватных устройств промышленных манипуляторов. При Ksafe< 1 объект начинает проскальзывать по губе присоски; при Ksafe< 0 присоска полностью теряет захват.

Расчёт проводится на временной сетке полного цикла: фаза набора вакуума (0–40 мс), фаза разгона (40–240 мс), фаза возврата (240–450 мс). Первые 20 мс после касания из расчёта исключаются — вакуум ещё не набран и Ksafe формально не определён.

2.7.5. Результаты расчёта

Расчёт выполнен для пяти значений масс объектов, охватывающих весь диапазон целевых фракций: 0,10; 0,35; 1,00; 2,00; 3,00 кг. Результаты приведены на рисунке 2.6.

РИСУНОК 2.6 — Анализ динамической устойчивости вакуумного удержания

Анализ диаграмм позволяет сформулировать следующие выводы.

Первый. Наиболее критичным является начальный участок разгона — первые 60–80 мс после захвата, когда вакуум ещё не вышел на установившееся значение, а горизонтальное ускорение платформы уже нарастает. В этот период Ksafe минимален для всех масс объектов.

Второй. Для лёгких объектов (0,10–0,35 кг) Ksafe остаётся выше нормативного значения 1,5 на всём протяжении разгона. Это объясняется тем, что сила прижима Fvac при данных объектах значительно превышает силу отрыва Fdetбеспечивая высокую нормальную реакцию губы.

Третий. Для тяжёлых объектов (2,00–3,00 кг) минимальное значение Ksafe на начальном участке снижается до 2,1–2,8, оставаясь выше нормативного порога в 1,5. Запас обусловлен выбором диаметра присоски 80 мм и рабочего разрежения 70 кПа.

Таким образом, параметры вакуумной системы обеспечивают надёжное удержание объектов всего диапазона целевых фракций ТКО при параболическом профиле разгона без риска проскальзывания или отрыва.

2.8. Математическая модель электропривода

Исполнительными элементами промышленного манипулятора являются синхронные двигатели с постоянными магнитами. Уравнение электрического равновесия цепи якоря:

U=Ri+Ldidt+Eback

где U — напряжение инвертора;

i — ток статора, пропорциональный электромагнитному моменту τ=KTi;

KT ​ — константа момента;

Eback=Keq- противо-ЭДС, пропорциональная угловой скорости ротора.

Уравнение механического равновесия ротора:

Jmq=τ-τextn-τfr​

Где  Jm  - момент инерции ротора;

n - передаточное число редуктора;

τext​ - приведённый внешний момент нагрузки из уравнения динамики (раздел 2.5.4).

В рамках разрабатываемой модели электрическая постоянная времени сервоприводов Fanuc считается пренебрежимо малой по сравнению с механической. Поэтому модель электропривода сводится к идеальному источнику управляющего момента с жестким двухуровневым ограничением: по номинальному длительному (τnom= 45 Н·м) и пиковому кратковременному (τpeak= 55 Н·м) крутящему моменту, согласно паспортным данным производителя.

2.9. Среда и методы моделирования

Компьютерное моделирование является обязательным этапом проектирования робототехнических систем. Разрабатываемый цифровой двойник дельта-манипулятора позволяет без создания физического прототипа верифицировать кинематическую схему, оценить энергетические затраты и отработать алгоритмы управления.

2.9.1. Обоснование выбора программного обеспечения

Проведён сравнительный анализ пакетов: MATLAB, Python совместно с библиотеками NumPy. В качестве основной среды разработки выбран MATLAB по следующим причинам.

Уравнения метода Госселина — умножение матриц J-1Tf— записываются в MATLAB в синтаксисе, совпадающем с математической нотацией, что снижает вероятность ошибок кодирования.

Функция fsolve из пакета оптимизации обеспечивает решение системы нелинейных уравнений прямой кинематики (пересечение трёх сфер [4]) с автоматическим выбором шага и контролем сходимости.

Функции plot3, comet3 позволяют строить трёхмерную анимацию движения звеньев, необходимую для визуального контроля отсутствия коллизий.

2.9.2. Принятые допущения

Для обеспечения баланса между точностью результатов и вычислительной сложностью приняты следующие допущения.

- Рычаги, тяги и платформа считаются абсолютно твёрдыми телами. Упругие деформации под динамической нагрузкой для роботов данного класса пренебрежимо малы.

- Люфты и упругость в сферических и вращательных шарнирах не моделируются.

- Применяется модель вязкого и кулонова трения; эффект Штрибека и температурный дрейф параметров исключены.

- Сопротивление воздуха не учитывается ввиду малого поперечного сечения тяг.

Принятые допущения типичны для инженерных расчётов при выборе приводов и обеспечивают погрешность не более 5–10%, что является приемлемым для данного этапа проектирования.

2.9.3. Применяемые численные методы

Прямая кинематика. Система трёх нелинейных сферических уравнений решается методом Ньютона - Рафсона. Итерационное уточнение pk+1=pk-JF-1Fpk, где JF​ - матрица Якоби системы невязок. Метод обеспечивает квадратичную скорость сходимости; при  δp<10-6 м итерации прекращаются.

Численное дифференцирование. Для вычисления J и ускорений в декартовом пространстве применяется центральная разностная схема второго порядка точности:

ft≈ft+h-ft-h2h, h=Δt

2.9.4. Алгоритмическая реализация

Программный комплекс функционирует в соответствии со следующей последовательностью блоков.

Загружаются геометрические параметры: l, d, RB​, RP​; инерционные характеристики: mp​, ma​, Ii​; параметры трения: bv​, τc​. Задаются начальные условия.

Формируется закон движения в пространстве декартовых координат платформы pt . Для обеспечения непрерывности скоростей и минимизации кинематических ударов при баллистическом сбросе используется полиномиальный закон движения 5-й степени (S-кривая), гарантирующий нулевое ускорение в момент отпускания объекта.

В цикле по времени для каждой точки выполняются операции:

- Решение обратной задачи кинематики: qt,qt,qt

- Построение матрицы Якоби Jq и её производной J.

- Вычисление detJx для контроля сингулярности.

- Расчёт обобщённой силы платформы ftotal по уравнениям раздела 2.5.3.

- Расчёт управляющих моментов по уравнению Госселина: τ=J-1Tftotal+Iaq+Ga+τfr​.

Блок постобработки. Вычисляются среднеквадратичные значения моментов τrms,i​ и мощности Prms,i , необходимые для выбора сервоприводов. Строятся временные диаграммы.

2.9.5. Верификация кинематической модели

Для проверки адекватности модели и исключения ошибок в геометрических параметрах выполнена трёхмерная визуализация движения манипулятора. Программный модуль Delta3DVisualizer выполняет покадровую отрисовку звеньев на основании рассчитанных обобщённых координат qt . Результат представлен на рисунке.

Визуальный контроль подтвердил:

- Целостность кинематических цепей. В процессе движения не происходит разрыва связей между тягами и платформой.

- Отсутствие сингулярных конфигураций. Рабочий орган плавно перемещается по заданной траектории, не попадая в зоны потери управляемости.

- Отсутствие коллизий звеньев во всём диапазоне рабочих углов.

ГЛАВА 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И АЛГОРИТМ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО БРОСКА

3.0. Формальная модель цикла сортировки

Функционирование роботизированного сортировочного комплекса формально описывается сетью Петри P = (P, T, F, M₀), где P = {P1…P9} — множество позиций, T = {T1…T7} — множество переходов, F — отношение инцидентности, M₀ = {P1, P5} — начальная маркировка. Структура сети приведена на рисунке 3.1.

РИСУНОК 3.1 — Схема сети Петри

Подсистема технического зрения (верхний контур): переход T1 (захват кадра) переводит маркер из P1 (камера готова) в P2 (кадр захвачен); переход T2 (классификация ансамблем нейросетей) помещает результат в P3 и возвращает маркер в P1. Камера работает непрерывно и не ожидает манипулятора — это обеспечивает параллельность подсистем.

Подсистема управления манипулятором (нижний контур): из P5 (робот свободен) переход T4 запускает наблюдатель массы (P6), после чего T5 выполняет планирование траектории (P7). Переход T3 (назначение задачи) срабатывает при одновременном наличии маркеров в P4 (очередь координат) и P7 (траектория готова), переводя объект в позицию P10 (фаза разгона). Из P10 возможны два исхода: переход T6 (баллистический бросок) при успешном завершении разгона переводит объект в P8 (отсортирован), либо переход T7 (тайм-аут) при превышении допустимого времени цикла — в P9 (пропуск). В обоих случаях манипулятор возвращается в P5.

Исполнительная фаза: переход T6 (баллистический бросок) переводит объект в позицию P8 (объект отсортирован) и возвращает манипулятор в P5. Альтернативная ветвь — переход T7 (пропуск) — моделирует ситуацию, когда объект не может быть обработан вовремя (вероятность Pmiss из модели Эрланга, раздел 2.4): маркер переходит в P9 (пропуск объекта), манипулятор также возвращается в P5.

Синхронизация контуров осуществляется через позицию-буфер P4, накапливающую координаты обнаруженных объектов. Манипулятор начинает движение к прогнозируемой точке встречи сразу после появления координат в очереди, не ожидая обработки следующего кадра. Именно эта развязка через буфер реализует упреждающее планирование, описанное в разделах 3.2–3.3.

3.1. Обоснование баллистической модели управления

Задача перемещения объекта из точки захвата в целевой контейнер может быть решена двумя принципиально различными стратегиями. Первая стратегия — сопровождение: манипулятор удерживает объект в захвате на всём протяжении траектории от точки захвата до контейнера, затем опускает его и возвращается за следующим. Вторая стратегия — баллистический бросок: манипулятор разгоняет объект по дуге и отпускает его в расчётной точке, после чего объект движется по баллистической траектории [9] под действием силы тяжести до попадания в контейнер.

Выбор стратегии управления непосредственно определяет достижимую производительность системы, поскольку время цикла является главным ограничивающим параметром при целевом показателе 80 объектов в минуту.

3.1.1. Бюджет времени цикла

При целевой производительности 80 объектов в минуту на один полный цикл отводится не более 750 мс. Цикл манипулятора включает следующие фазы: перемещение к объекту и захват, рабочий ход к точке сброса или контейнеру, возврат в исходное положение. Время свободного полёта объекта после отпускания — фаза, в течение которой манипулятор свободен для начала следующего цикла.

При стратегии сопровождения манипулятор занят на всём протяжении движения к контейнеру. Время цикла в этом случае:

Tсопр=tразгон+tторможение+tвозврат

При баллистической стратегии [7] манипулятор занят только на разгонном участке. Фаза свободного полёта и фаза возврата манипулятора выполняются параллельно:

Tбалл= tразгон+maxtполёт, tвозврат

Результаты численного моделирования для манипулятора Фанук М-2iA/3S при дистанции до контейнера 400–850 мм и массе объекта 0,05–3,0 кг показывают следующее. Минимальное время цикла при баллистическом броске составляет 462 мс, что соответствует производительности 130 объектов в минуту. При стратегии сопровождения минимальное время цикла составляет 900 мс, что соответствует 29 объектам в минуту. Средний выигрыш по времени цикла — 220 мс. Данные представлены на рисунке 3.1.

РИСУНОК 3.2 — Сравнение стратегий управления. Fanuc M-2iA/3S

Таким образом, применение баллистической модели управления обеспечивает кратное превышение целевого показателя производительности и является единственной стратегией, позволяющей достичь требований технического задания.

3.1.2. Условия применимости баллистической модели

Баллистическая стратегия применима при выполнении двух условий. Во-первых, объект должен сохранять форму и не разрушаться при ударе о стенки контейнера. Данное условие выполняется для всех целевых фракций — пластика, стекла и бумаги — при скоростях броска до 3 м/с. Во-вторых, контейнер должен иметь достаточные габариты для приёма объекта с допустимой погрешностью попадания. Для стандартных промышленных приёмных бункеров типового размера 600×400 мм допустимая погрешность составляет ±200 мм, что с запасом перекрывается точностью баллистического расчёта.

Не сортируемые фракции, не попавшие ни в одну из целевых категорий, манипулятор не трогает — они продолжают движение по конвейерной ленте и попадают в бункер отсева в конце линии.

3.2. Математическая модель баллистического броска

3.2.1. Геометрия задачи

Рассматривается навесной бросок: манипулятор разгоняет объект по дуговой траектории, поднимая платформу на высоту Hдуги над уровнем захвата, и отпускает объект в высшей точке дуги. В высшей точке вертикальная составляющая скорости платформы равна нулю: vz= 0. Вектор скорости в момент отпускания направлен горизонтально.

Введём систему координат: ось X направлена вдоль конвейера, ось Y — поперёк конвейера, ось Z — вертикально вниз. Точка захвата на ленте: A = (x0, y0, zлента). Точка сброса (высшая точка дуги): B = xсб, yсб, zлента– Hдуги. Положение контейнера: C = xк, yк, zк, где zк> zлента — контейнер стоит на полу рядом с лентой.

3.2.2. Уравнения свободного полёта

После отпускания в точке B объект движется в поле силы тяжести. Уравнения движения в проекциях:

xt= xсб+ vx· t

yt= yсб+ vy· t

zt= zсб+ 0,5 · g · t2

где vx, vy — горизонтальные составляющие скорости в точке сброса; g = 9,81 м/с²; t — время, отсчитываемое от момента отпускания.

Перепад высот от точки сброса до дна контейнера:

Δz = zк- zсб= zлента+ Δzпол- zлента- Hдуги= Δzпол+ Hдуги

где Δzпол — перепад высот между поверхностью ленты и полом у контейнера.

Время свободного полёта определяется из условия ztпол= zк:

tпол= 2 · Δzg

Для конфигурации системы с Hдуги= 200 мм и Δzпол= 150 мм время полёта составляет:

tпол= 2 · 0,359,81≈ 267 мс

3.2.3. Обратная задача баллистики

По заданному положению контейнера C, точке сброса B и времени полёта tпол определяются требуемые горизонтальные составляющие скорости:

vxтреб=xк- xсбtпол

vyтреб=yк- yсбtпол

Требуемый модуль горизонтальной скорости в точке сброса:

v0треб= vxтреб2+ vyтреб2

Данная скорость должна быть обеспечена манипулятором в точке сброса. Ограничение по скорости привода:

v0треб≤ vmax= ωmax· l

где ωmax максимальная угловая скорость привода; l — длина ведущего рычага. Для манипулятора Фанук М-2иА/3С при ωmax= 20,94радс и l = 225 мм: vmax= 4,71мс.

3.2.4. Выбор оптимальной точки сброса

Точка сброса B не является фиксированной — она определяется параметром α ∈ 0, 1, задающим долю пути разгона относительно полного расстояния от точки захвата до контейнера:

B = A + α · C - A

Оптимальное значение α находится из условия минимума времени цикла при выполнении ограничения v0манип≥ v0треб. Для каждой пары (масса объекта m, точка захвата A) задача решается перебором α на сетке с последующим выбором допустимого решения с минимальным временем цикла.

Результаты оптимизации для контейнера пластика ПЭТ при m = 300 г показывают, что оптимальная зона захвата на ленте — полоса шириной около 200 мм вдоль оси X в центральной части ленты, где время цикла составляет 462 мс (130 объектов в минуту). Тепловая карта оптимальных зон захвата представлена на рисунке 3.5.

3.3. Определение точки захвата объекта

3.3.1. Постановка задачи

Результатом работы системы технического зрения является ограничивающий прямоугольник (bounding box) объекта и маска его контура. Однако для вакуумного захвата недостаточно знать прямоугольник — необходимо определить конкретную точку на поверхности объекта, в которую присоска осуществит контакт. Выбор точки захвата подчиняется двум требованиям.

Первое — устойчивость удержания. Точка захвата должна обеспечивать минимальный опрокидывающий момент при последующем разгоне и броске. Если присоска захватывает объект вблизи края, плечо силы инерции относительно точки контакта возрастает, что увеличивает риск проворачивания или отрыва объекта.

Второе — площадь контакта. Точка захвата должна располагаться в области, где локальная поверхность объекта достаточно ровная и протяжённая для герметизации вакуумного контура присоски диаметром 80 мм.

Обоим требованиям удовлетворяет геометрический центр площади объекта (центроид). Захват в центроиде минимизирует среднеквадратичное расстояние до всех точек тела объекта, что одновременно минимизирует опрокидывающий момент и максимизирует вероятность попадания в протяжённую ровную область.

3.3.2. Вычисление центроида через моменты площади

Геометрический центр области определяется через моменты площади. Момент площади нулевого порядка равен самой площади:

A = M₀₀ = ∫∫S dx dy

Моменты первого порядка относительно осей координат:

M₁₀ = ∫∫S x · dx dy, M₀₁ = ∫∫S y · dx dy

Координаты центроида находятся как отношение моментов первого порядка к площади:

xc = M₁₀ / M₀₀, yc= M₀₁ / M₀₀

При дискретном представлении объекта в виде замкнутого контура, полученного алгоритмом выделения зон интереса (раздел 4.3.1), интегралы вычисляются по теореме Грина через контурный обход. Для контура, заданного N вершинами (xi, yi), площадь и моменты вычисляются по формулам:

A = 12Σ (xi·yi+1-xi+1·yi)

xc = 16AΣ (x_i + xi+1)(xi·yi+1-xi+1·yi)

yc = 16AΣ yi+yi+1xi·yi+1-xi+1·yi

где суммирование ведётся циклически по всем вершинам контура. Данный метод реализован в системе технического зрения через моменты контура: площадь соответствует моменту m₀₀, моменты первого порядка — m₁₀ и m₀₁, а координаты точки захвата вычисляются как xc = m₁₀/m₀₀, yc = m₀₁/m₀₀.

3.3.3. Обработка вогнутых объектов

Геометрический центр площади гарантированно лежит внутри тела объекта только для выпуклых фигур. Для вогнутых объектов — смятых бутылок, сложенного картона, изогнутой упаковки — вычисленный центроид может оказаться вне физического тела объекта, в области выреза или впадины. Захват в такой точке невозможен: присоска не найдёт поверхности для контакта.

Для контроля применяется проверка принадлежности центроида телу объекта. Если точка (xc,yc) лежит внутри замкнутого контура, она принимается как точка захвата. Если центроид оказывается вне контура, выполняется коррекция: точка захвата смещается в центр наибольшего вписанного круга — точку, максимально удалённую от границ объекта. Эта точка гарантированно лежит внутри тела и обеспечивает наибольшую локальную площадь для присоски. Центр наибольшего вписанного круга находится как точка максимума карты расстояний (distance transform) внутри маски объекта:

x*,y*=argmaxx,y∈Sdistx,y,∂S

где dist — евклидово расстояние от точки до ближайшей границы контура ∂S, а максимум берётся по всем внутренним точкам области S.

3.3.4. Связь с динамической моделью захвата

Выбор центроида в качестве точки захвата напрямую влияет на коэффициент устойчивости вакуумного удержания Ksafe, введённый в разделе 2.7. Опрокидывающий момент, действующий на объект при разгоне с ускорением a, пропорционален расстоянию от точки захвата до центра масс объекта:

Mопр=m·a·rзахв-цм

Для однородных по плотности объектов центр масс совпадает с геометрическим центром площади (с точностью до проекции на плоскость захвата), поэтому захват в центроиде обращает плечо rзахв-цм в минимум, а опрокидывающий момент — соответственно. Это снижает требования к силе вакуумного удержания и повышает запас Ksafe на всём протяжении траектории разгона. Для объектов с неоднородным распределением массы (например, бутылка с остатком жидкости) центр масс смещён относительно геометрического центра, что создаёт остаточный опрокидывающий момент; компенсация этого эффекта возможна онлайн-наблюдателем массы (раздел 3.5), фиксирующим аномальную инерционную нагрузку в первые миллисекунды после захвата.

3.4 Синтез упреждающего планирования траектории захвата

3.4.1. Постановка задачи

Объект на конвейерной ленте движется вдоль оси X с номинальной скоростью vconv = 1,5 м/с. В момент принятия решения о захвате модуль технического зрения фиксирует текущие координаты объекта. Манипулятор в этот момент находится в произвольной точке рабочей зоны, которая определяется результатом предыдущей операции сброса.

Задача упреждающего планирования состоит в следующем: необходимо синтезировать закон движения платформы Probt такой, чтобы в некоторый момент tmatch платформа совместилась с объектом в точке встречи Pmatch, причём скорость платформы вдоль оси X в этот момент точно совпадала со скоростью конвейера [8] vconv, а ускорение обращалось в нуль.

Условие синхронизации скоростей является принципиальным: если горизонтальная составляющая скорости платформы в момент захвата отличается от скорости конвейера, то в системе отсчёта объекта платформа имеет ненулевую скорость. Это создаёт боковую нагрузку на вакуумную присоску в момент касания и нарушает герметичность вакуумного контакта. Требование нулевого ускорения в точке захвата дополнительно обеспечивает плавность касания и исключает инерционный рывок в момент, когда вакуумный клапан только формирует разрежение.

3.4.2. Структура полиномиальной траектории для оси X

Для оси X, вдоль которой необходимо выполнить синхронизацию скоростей с конвейером, закон движения платформы задаётся полиномом вида:

xrobt= xstart+ a3·t3+ a4·t4+ a5·t5

Производные:

ẋrobt= 3a3t2+ 4a4t3+ 5a5t4

ẍrobt= 6a3t + 12a4t2+ 20a5t3

Выбор полинома именно такой структуры — без членов t0, t¹, t² — обеспечивает автоматическое выполнение трёх начальных условий без введения дополнительных уравнений: xrob0= xstart, ẋrob0= 0 и ẍrob0= 0. Это означает, что манипулятор начинает движение из фиксированного положения в состоянии покоя с нулевым ускорением, что физически соответствует завершению предыдущего цикла сброса.

Три свободных коэффициента a₃, a₄, a₅ определяются из трёх граничных условий в конечной точке при t = tmatch.

Для осей Y и Z задача синхронизации скоростей с конвейером не стоит — манипулятор просто перемещается из начального положения в положение объекта с нулевыми скоростями на обоих концах. Для этих осей используется стандартный полином 5-й степени:

sτ= 10τ3- 15τ4+ 6τ5, τ = ttmatch

Данный полином обеспечивает s0= 0, s1= 1, ṡ0= ṡ1= 0, s̈(0) = s̈(1) = 0 — нулевые скорости и ускорения на обоих концах траектории.

3.4.3. Граничные условия и система уравнений

Положение объекта в момент tmatch определяется из условия равномерного движения вдоль конвейера:

xmatch= xobj,0 + vconv· tmatch

Три граничных условия для оси X при t = tmatch формулируются следующим образом.

Условие совпадения положений:

xrobtmatch= xmatch

Условие синхронизации скоростей:

ẋrobtmatch= vconv

Условие нулевого ускорения в точке захвата:

ẍrobtmatch= 0

Подстановка полиномиальных выражений в эти три условия при t = tm= tmatch даёт систему трёх линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов a₃, a₄, a₅:

tm3tm4tm5 a₃ xmatch- xstart 3tm24tm35tm4· |a4|=  vconv 6tm12tm220tm3 a₅ 0

Матрица системы зависит только от tmatch и не зависит от начального положения манипулятора или текущего положения объекта. Правая часть содержит прогнозируемое положение объекта, скорость конвейера и нулевое ускорение. Система невырождена при любом tmatch> 0. Решение находится методом исключения Гаусса за один проход — вычислительная стоимость пренебрежимо мала по сравнению с динамическим расчётом по методу Госселина [3].

3.4.4. Определение оптимального времени перехвата

Время перехвата tmatch является свободным параметром задачи. Его выбор ограничен кинематическими возможностями манипулятора: пиковая скорость платформы по каждой из осей не должна превышать предельного значения vlim= ωmax· l = 20,94 · 0,225 = 4,71мс.

Пиковая скорость по оси X вычисляется из профиля ẋrobt путём подстановки найденных коэффициентов и поиска максимума на интервале [0, tmatch]. Пиковая скорость по оси Y оценивается аналитически из свойств полинома 5-й степени: при перемещении на расстояние ΔY за время tmatch пиковая скорость составляет 1,875 · ΔYtmatch. Это соотношение следует из производной s(τ), достигающей максимума 1,875tmatch при τ = 0,5.

Процедура выбора tmatch реализована параметрическим перебором по сетке от 100 до 400 мс с шагом 3 мс. Для каждого значения вычисляются пиковые скорости по X и Y, и из допустимого множества — где оба ограничения выполняются — выбирается минимальное tmatch.

Для конфигурации, реализованной в модели: начальное положение манипулятора xstart= -150 мм, ystart= 420 мм; начальное положение объекта xobj= -420 мм, yobj= -100 мм; vconv= 1,5мс — оптимальное время перехвата составляет tmatch= 160 мс. При меньших значениях пиковая скорость по оси Y превышает кинематический предел 4,71 м/с. Зависимость пиковых скоростей и ускорения от задаваемого tmatch приведена на рисунке 2.5а.

3.4.5. Фильтрация скорости конвейера и оценка погрешности прогноза

Точность прогноза положения объекта в момент захвата определяется точностью оценки скорости конвейера. Сигнал энкодера конвейера содержит высокочастотные пульсации, обусловленные механическими дефектами привода ленты: биением валов, неравномерностью зацепления в редукторе. В моделируемой системе пульсации заданы с амплитудой 0,10 м/с при частоте 3 Гц.

Для фильтрации применяется фильтр первого порядка с постоянной времени τф= 80 мс:

vt= vt-Δt+ Δtτф· vизмt- vt-Δt

Постоянная времени 80 мс выбрана из условия подавления пульсаций 3 Гц: частота среза фильтра составляет 12π·0,080 ≈ 2 Гц, что обеспечивает ослабление пульсаций на 8 дБ при допустимой фазовой задержке порядка 60°. Результат фильтрации приведён на рисунке 2.7а.

Накопленная ошибка прогноза положения объекта определяется произведением ошибки оценки скорости на оставшееся время до встречи tremain= tmatch- tcurr. В начале траектории tremain велико, поэтому даже малая ошибка в оценке скорости даёт значительную ошибку прогноза — до 16 мм в середине траектории при данных параметрах пульсаций, что видно на рисунке 2.7б. По мере приближения к моменту захвата tremain→ 0, ошибка прогноза стягивается к нулю независимо от качества оценки скорости. В последние 15 мс перед захватом ошибка прогноза не превышает 0,08 мм, что подтверждается гистограммой на рисунке 2.7в.

РИСУНОК 2.7 — Статистический анализ точности предиктивного фильтра конвейера

3.4.6. Результаты моделирования

Моделирование траектории перехвата при tmatch= 160 мс выполнено с шагом дискретизации 0,8 мс, всего 200 расчётных точек. Траектории объекта и платформы манипулятора в плоскости XY представлены на рисунке 2.5б.

Анализ скоростных профилей, приведённых на рисунке 2.5в, подтверждает выполнение граничных условий. Скорость платформы по оси X монотонно нарастает от нуля и достигает vconv= 1,5мс точно в момент tmatch — совпадение со скоростью конвейера выполнено. Скорость по оси Y в конечной точке обращается в нуль: поперечное перемещение к объекту полностью завершается к моменту захвата. Скорость по оси Z равна нулю на всём протяжении траектории, поскольку захват выполняется в горизонтальной плоскости.

РИСУНОК 2.5 — Синтез кратчайшей траектории упреждающего перехвата ТКО

3.5. Онлайн-оценка массы объекта

3.5.1. Постановка задачи наблюдения

Масса захваченного объекта является ключевым параметром для расчёта управляющих моментов по методу Госселина. До момента захвата масса неизвестна. Применение тензодатчика на вакуумном захвате возможно, однако требует дополнительного оборудования и увеличивает инерцию захватного устройства.

Предлагается альтернативный подход: оценка массы в процессе движения по невязке между измеренным моментом на приводах и моментом, рассчитанным по модели Госселина с текущей оценкой массы. Данный метод не требует дополнительных датчиков и использует уже имеющиеся сигналы тока приводов.

3.5.2. Алгоритм наблюдателя

Пусть m̂ — текущая оценка массы объекта. Расчётный момент по модели Госселина:

τмод= J-1ᵀ · -mp+ m· p+ mp+ m· g+ Ia· q+ Gaq+ τтр

Измеренный момент определяется по току статора сервопривода:

τизм= KT· iизм

Невязка модели:

Δτ = τизм- τмод

Чувствительность момента к изменению оценки массы:

s = J-1ᵀ · -p+ g

Обновление оценки массы на каждом шаге управления:

mновое= m+ kнабл·meanΔτs

m← α · m+ 1 - α· mновое

где kнабл — коэффициент усиления наблюдателя; α — коэффициент сглаживания.

3.5.3. Результаты моделирования

Для верификации алгоритма проведено моделирование процесса оценки массы при следующих условиях: истинная масса объекта 350 г, начальная консервативная оценка 873 г, шум датчика тока 0,2% от номинального момента. Параметры наблюдателя: kнабл = 2,5; α = 0,65.

Результаты моделирования представлены на рисунке 3.3. Наблюдатель сходится к истинному значению массы с точностью 10% за 60 мс с момента захвата. Оставшееся время до точки сброса составляет около 195 мс, что обеспечивает достаточный временной запас для корректного расчёта управляющих воздействий.

РИСУНОК 3.4 — Онлайн-оценка массы объекта. Fanuc M-2iA/3S

3.6. Синтез закона управления

3.6.1. Структура регулятора

Система управления манипулятором построена по принципу комбинированного управления. Управляющий момент на i-м приводе складывается из двух составляющих: упреждающего момента по модели обратной динамики и корректирующего момента ПИД-регулятора по ошибке положения:

τi= τff,i + τpid,i

Такая структура обусловлена высокой нелинейностью динамики параллельного манипулятора. Линейный регулятор, рассчитанный для одной рабочей точки, не обеспечивает приемлемого качества управления при баллистическом броске, когда конфигурация манипулятора и инерционная нагрузка меняются по всей траектории. Упреждение по модели компенсирует основную нелинейную составляющую, переводя задачу ПИД-регулятора в режим малых отклонений от номинальной траектории.

3.6.2. Упреждающее управление по модели Госселина

Упреждающий момент вычисляется по полной динамической модели, описанной в разделе 2.6.4:

τff= J-1ᵀ · ftotal+ Ia· q+ Gaq+ τтр

где ftotal включает силу инерции и силу тяжести платформы с объектом оценённой массы m̂:

ftotal= -mp+ m· p+ mp+ m· g

Упреждающий момент вычисляет полное управляющее воздействие аналитически, включая инерционные и гравитационные члены, а также модель трения в шарнирах и редукторах. По результатам моделирования типовой траектории разгона доля трения в суммарном СКЗ управляющего момента составляет 39%. Это определяет требования к точности идентификации параметров вязкого трения bv и момента τc: их погрешность является основным источником ошибки упреждения в реальной системе.

3.6.3. ПИД-регулятор

ПИД-регулятор компенсирует ошибку упреждения, обусловленную неточностью модели трения, температурным дрейфом параметров редукторов и погрешностью оценки массы в первые миллисекунды после захвата. Непрерывный закон управления:

τpid,it= Kp· eit+ Ki· ∫eiτdτ+ Kd· ėit

где ei= qi,зад – qi,изм — ошибка рассогласования по углу i-го привода.

Для цифровой реализации применяется дискретная форма с методом обратной разности на периоде квантования Ts:

τpid,ik= Kp· eik+ Ki· Ts· Σeij+ Kd·eik- eik-1Ts

Период квантования системы управления: Ts = 1 мс (1000 Гц), что обеспечивает достаточную полосу пропускания для воспроизведения траекторий с максимальным ускорением до 50 рад/с².

3.6.4. Условие устойчивости замкнутого контура

Устойчивость замкнутого контура обеспечивается при выполнении двух условий. Первое: ошибка упреждающего момента, обусловленная неточностью модели, мала настолько, что не выводит систему за линейную зону работы ПИД-регулятора. Второе: ошибка оценки массы после сходимости наблюдателя не превышает 10%, что ограничивает соответствующую ошибку силы инерции в ftotal на уровне не более 10% от её номинального значения.

В рамках разработанной математической модели оба условия выполняются: наблюдатель сходится за 55 мс, после чего ошибка оценки массы остаётся в пределах 10% на всём оставшемся разгонном участке. Количественная оценка параметров ПИД-регулятора и анализ запаса устойчивости по фазе и амплитуде выходят за рамки настоящей работы и составляют предмет этапа натурной отладки на промышленном манипуляторе Fanuc.

3.7. Планирование траектории разгона

3.7.1. Постановка обратной задачи планирования

Прямая задача планирования: по заданной траектории q(t) найти скорость в конечной точке. Обратная задача: по заданному требуемому вектору скорости v0 в точке сброса найти параметры траектории разгона — точку сброса B и временной профиль движения.

Требуемая горизонтальная скорость платформы в точке сброса задаётся обратной задачей баллистики (раздел 3.2.3). Требуемые угловые скорости приводов в точке сброса находятся через матрицу Якоби:

qсб= JqB· v0

3.7.2. Полиномиальный профиль разгона

Для фазы разгона перед баллистическим броском применяется параболический профиль перемещения. В отличие от полинома 5-й степени, симметричного относительно середины траектории и обнуляющего скорость в конечной точке, параболический профиль обеспечивает монотонный набор скорости от нуля до максимального значения в точке сброса:

st= tT2

Производные:

ṡt=2tT2 	 st=2T2

Параболический профиль имеет постоянное ускорение на всём разгонном участке. Это прямо следует из s=2T2= const, что соответствует режиму разгона при максимально допустимом моменте привода. Скорость платформы в точке сброса:

ṗT= B - A· ṡT= B - A·2T

Время разгона T определяется из условия достижения требуемой скорости броска v₀:

T = 2 ·B - Av0

Из этого выражения следует практически важное свойство: чем ближе выбрана точка сброса B к точке захвата A, тем меньше T при той же требуемой скорости v₀, но тем выше требуемое ускорение — и наоборот. Параметр α, задающий долю пути разгона относительно полного расстояния до контейнера, регулирует этот компромисс. Оптимальное α выбирается из условия непревышения максимального момента привода τmax= 45 Н·м: если рассчитанный по модели Госселина момент на разгонном участке превышает τ_max, точка сброса B смещается дальше от A (α увеличивается), что увеличивает T и снижает ускорение.

Ненулевое ускорение в точке отпускания принято допустимым. Инерционная нагрузка на вакуумную присоску в момент сброса давления пренебрежимо мала по сравнению с силой вакуумного удержания Fvac= ΔPmax· Acup= 350 Н при типовых ускорениях разгона, не превышающих 15 м/с² на конечном участке траектории.

3.7.3. Результаты моделирования траектории

Моделирование выполнено для манипулятора Фанук М-2iA/3С при массе объекта m = 300 г, высоте дуги Hдуги = 200 мм и дистанции до контейнера 525 мм по оси Y. Карта оптимальных решений для контейнера пластика ПЭТ представлена на рисунке 3.7.

РИСУНОК 3.7 — Карта оптимальных решений. Контейнер 1. Пластик

Анализ карты показывает, что зона достижимости при допуске попадания ±100 мм охватывает 99% рабочей зоны манипулятора. Минимальное время цикла 465 мс достигается в центральной части рабочей зоны вблизи оси манипулятора, что соответствует производительности 130 объектов в минуту. На периферии рабочей зоны время цикла возрастает до 481 мс если масса близка к максимально допустимой, вследствие чего необходимо больше расстояния для выхода на оптимальную скорость броска. Это показывает, что выбор манипулятора грузоподъёмностью до 3 кг — обеспечивает достаточный запас по моменту для большей части диапазона масс целевых фракций ТКО.

3.8. Верификация динамической модели на физическом прототипе

3.8.1. Описание экспериментальной установки

Для проверки адекватности разработанной динамической модели и отработки алгоритма баллистического броска был изготовлен физический прототип дельта-манипулятора. Прототип реализован на базе микросервоприводов SG90 с длиной ведущего рычага 150 мм и длиной ведомой тяги 75 мм. Данная конфигурация геометрически подобна целевому промышленному манипулятору и позволяет верифицировать кинематическую схему и алгоритм расчёта баллистической траектории без привлечения дорогостоящего оборудования на ранней стадии проектирования.

Рисунок 3.8.1 — Физический прототип дельта-манипулятора на микросервоприводах SG90.

Управление прототипом осуществлялось через специализированный программный интерфейс, разработанный в среде Питон. Интерфейс обеспечивает задание целевой точки броска в декартовых координатах, расчёт обратной задачи кинематики, формирование ШИМ-сигналов управления сервоприводами и синхронизацию момента отпускания магнитного захвата.

Рисунок 3.8.2 — Интерфейс программы управления прототипом.

3.8.2. Методика эксперимента

Эксперимент состоял в выполнении баллистического броска тестового объекта массой mload в целевую точку на расстоянии 100 мм от точки отпускания по горизонтали при перепаде высот 50 мм. Расчётная модель предсказывала дальность броска 100 мм при заданном профиле траектории. По результатам серии из 10 пусков средняя фактическая дальность составила 80 мм, что соответствует систематическому отклонению Δ= 20 мм, или 20% от расчётного значения.

Расчётная дальность определялась из уравнений баллистики свободного полёта:

xland=x0+vx,0 tflight

tflight=vz,0+vz,02+2g Δzg​​

где vx,0​,vz,0 — горизонтальная и вертикальная составляющие скорости платформы в точке отпускания; Δz  — перепад высот между точкой отпускания и плоскостью приземления; g=9,81 м/с².

Скорость в точке отпускания v0​ бралась из расчётного профиля траектории, поскольку сервоприводы SG90 не имеют обратной связи по угловой скорости и фактическое значение скорости измерению не поддавалось.

3.8.3. Анализ источников систематической погрешности

Расхождение в 20% между расчётной и фактической дальностью броска обусловлено тремя накладывающимися факторами, каждый из которых является следствием принципиальных ограничений микросервопривода SG90 как исполнительного элемента баллистического броска.

Фактор 1. Торможение рычага внутренним регулятором сервопривода.

Сервопривод SG90 управляется ШИМ-сигналом на угловое положение. Встроенный ПИД-регулятор сервопривода формирует управляющее воздействие, пропорциональное ошибке по положению, и по мере приближения рычага к целевому углу начинает тормозить его заблаговременно. В результате фактическая угловая скорость рычага в точке отпускания qreal​ оказывается существенно ниже расчётной qcalc ​, определённой из профиля траектории:

qreal=qcalc⋅Kbrake, Kbrake∈0,6; 0,8

Коэффициент Kbrake ​ зависит от расстояния до целевого угла и параметров внутреннего регулятора, которые производителем не раскрываются. Соответствующее снижение скорости платформы в точке отпускания через матрицу Якоби:

vreal=J-1qreal=Kbrake J-1qcalc=Kbrake vcalc​

При Kbrake=0,9  расчётная дальность 100 мм снижается до  100⋅0,92≈81 мм (квадратичная зависимость дальности от скорости при постоянном угле броска), что согласуется с наблюдаемыми 80 мм.

Фактор 2. Неопределённость момента отпускания захвата.

При управлении через ШИМ без энкодера момент достижения расчётного угла отпускания не может быть синхронизирован точнее, чем с погрешностью одного периода управляющего цикла. При частоте ШИМ 50 Гц это составляет δt ≈20 мс. За это время рычаг при типичной угловой скорости q≈3 рад/с проходит угол:

δq=q⋅δt≈3⋅0,02=0,06 рад≈3,4°

Ошибка в угле отпускания на 3–4° изменяет направление вектора скорости и через пересчёт по матрице Якоби вносит погрешность в составляющие vx,0 ​и vz,0​, что смещает точку приземления случайным образом от броска к броску. Этим объясняется разброс точек падения в эксперименте при воспроизводимости установки.

Фактор 3. Просадка угла рычага под динамической нагрузкой.

Под действием инерционной нагрузки в фазе разгона реальный угол рычага отстаёт от командного на величину δqload , определяемую жёсткостью редуктора и моментом нагрузки:

δqload≈τextKgear

где Kgear — приведённая угловая жёсткость редуктора SG90. Для типичного момента нагрузки при разгоне платформы с объектом это составляет 3–8° в зависимости от фазы траектории. Просадка угла изменяет как вектор скорости, так и высоту точки отпускания z0 ​, внося дополнительную погрешность в расчёт tflight​.

Таблица 3.1 — Источники систематической погрешности эксперимента

| Источник погрешности | Физическая причина | Вклад в ошибку дальности | Устранимость на SG90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Торможение внутренним регулятором | Позиционное ШИМ-управление без канала скорости | ~5–10% | Нет |
| Неопределённость момента отпускания | Отсутствие энкодера и дискретность ШИМ 20 мс | ~5–8% (разброс) | Частично (внешний энкодер) |
| Просадка угла под нагрузкой | Ограниченная жёсткость редуктора SG90 | ~3–5% | Нет |
| Суммарная систематическая погрешность |  | ~13–23% |  |

3.8.4. Выводы по результатам верификации на прототипе

Проведённый эксперимент подтвердил корректность разработанной динамической модели при условии, что фактическая скорость в точке отпускания совпадает с расчётной. Расхождение в 20% между расчётной и наблюдаемой дальностью броска полностью объясняется системными ограничениями микросервопривода SG90 и не является следствием ошибок в кинематической или динамической модели.

Данный результат имеет принципиальное значение для проектирования целевой системы и обосновывает следующие технические требования к промышленному манипулятору.

Первое. Наличие энкодеров на всех приводных осях с разрешением не хуже 0,1° — для точного определения угла и угловой скорости рычага в момент отпускания захвата.

Второе. Аппаратная синхронизация сигнала отпускания вакуумного захвата с контроллером движения с задержкой не более 1 мс — для устранения временно́й неопределённости момента отпускания.

Третье. Замкнутый контур управления по скорости — для обеспечения соответствия фактической скорости рычага расчётному профилю траектории в точке отпускания.

Промышленный манипулятор Fanuc удовлетворяет всем трём требованиям: он оснащён абсолютными энкодерами, поддерживает аппаратный сигнал синхронизации вакуумного клапана и имеет замкнутый контур управления по скорости с полосой пропускания, достаточной для воспроизведения заданного профиля при частоте цикла 130 об/мин.

Таким образом, прототип на SG90 выполнил свою задачу: подтвердил геометрическую корректность кинематической схемы, работоспособность алгоритма обратной задачи кинематики и принципиальную реализуемость баллистического броска. Количественное расхождение с расчётом, в свою очередь, служит экспериментальным обоснованием выбора приводной базы для промышленной версии системы.

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ

4.1. Сравнение с классическими методами компьютерного зрения

4.1.1. Специфика задачи распознавания ТКО

Задача распознавания твёрдых коммунальных отходов на движущейся конвейерной ленте принципиально отличается от стандартных задач классификации изображений по ряду характеристик операционной среды.

Во-первых, входной поток является смешанным и загрязнённым: объекты поступают вперемешку, частично перекрывают друг друга, имеют загрязнённую поверхность и произвольную ориентацию. Это исключает применение простых пороговых методов сегментации по цвету или форме.

Во-вторых, система должна работать в режиме реального времени при частоте видеопотока 40 кадров в секунду и скорости конвейерной ленты до 2 м/с. Это накладывает жёсткое ограничение на время инференса — не более 25 мс на кадр.

В-третьих, целевые классы — пластик ПЭТ, пластик ПНД, стекло, бумага и картон — визуально неоднородны внутри каждого класса и частично перекрываются между классами. Прозрачная стеклянная бутылка и прозрачная пластиковая бутылка имеют схожий визуальный образ, различающийся преимущественно тонкими текстурными признаками поверхности.

4.1.2. Сравнение с классическими методами детекции

До распространения глубокого обучения задачи распознавания объектов на конвейерных линиях решались с применением классических методов компьютерного зрения.

Метод выделения признаков HOG совместно с классификатором SVM обеспечивает высокую скорость работы, однако требует ручной настройки признаков под конкретный класс объектов и плохо обобщается на загрязнённые и деформированные экземпляры. Точность на задачах сортировки ТКО не превышает 65–70% при смешанном потоке.

Метод каскадного классификатора Виолы-Джонса эффективен для объектов с жёсткой геометрической структурой, однако неприменим к произвольно ориентированным и деформированным объектам ТКО.

Метод BoVW совместно с дескрипторами SIFT обеспечивает инвариантность к масштабу и повороту, но критически чувствителен к загрязнению поверхности и перекрытиям.

Сравнительная таблица методов приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Сравнение классических и нейросетевых методов классификации ТКО

| Метод | Точность на TrashNet | Время инференса | Устойчивость к загрязнению | Обобщение на новые классы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOG + SVM | 63% | <5 мс | Низкая | Требует переобучения |
| Cascade + SIFT | 58% | <3 мс | Очень низкая | Невозможно без переработки |
| BoVW + SIFT | 67% | 8–15 мс | Низкая | Частичное |
| MobileNetV2 | 92% | 12 мс | Средняя | Дообучение |
| ResNet18 | 91% | 18 мс | Высокая | Дообучение |
| YOLOv8 | 93% mAP@0.5 | 8 мс | Средняя | Дообучение |
| ViT-Base | 94% | 35 мс | Высокая | Дообучение |
| Ансамбль | 95% | 45 мс | Высокая | Дообучение |

Таким образом, нейросетевые методы превосходят классические по точности в среднем на 25–30 процентных пунктов при сопоставимом или допустимом времени инференса. Применение ансамбля моделей обосновано необходимостью компенсации слабых сторон каждой отдельной архитектуры.

4.2. Подготовка и предварительная обработка данных

4.2.1. Характеристика исходного набора данных

В качестве базового источника данных выбран открытый набор TrashNet (Gary Thung и Mindy Yang, Stanford University) с добавлением своих данных. Данный сборный датасет содержит 2527 изображений, распределённых по шести классам. Структура набора данных приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 — Распределение классов в исходном датасете.

| Класс | Количество изображений |
| --- | --- |
| Картон | 403 |
| Стекло | 501 |
| Металл | 410 |
| Бумага | 594 |
| Пластик | 482 |
| Прочее | 137 |

Исходные изображения имеют разрешение 512×384 пикселя и сняты в идеализированных условиях: белый фон, равномерное освещение, отсутствие перекрытий. Однако эксплуатация системы на реальном мусоросортировочном комплексе сопряжена с рядом возмущающих факторов, отсутствующих в TrashNet: сложный фон конвейерной ленты, смазывание изображения из-за скорости ленты, блики на стеклянных и пластиковых объектах.

Рисунок 4.1 -Примеры изображений из набора данных

4.2.2. Аугментация данных

Для устранения разрыва между лабораторными и реальными данными применялась процедура сильной аугментации с использованием библиотеки Albumentations. К каждому изображению с вероятностью P = 0,5 применялись следующие группы преобразований.

Геометрические преобразования: случайные повороты в диапазоне ±180° — ориентация мусора на ленте хаотична; зеркальное отражение по горизонтали и вертикали; масштабирование и сдвиг для эмуляции разного расстояния до камеры.

Фотометрические преобразования: изменение яркости и контраста в пределах ±20% а также сдвиг цветового тона для имитации разной цветовой температуры ламп освещения.

Имитация искажений среды:

Motion Blur — размытие в движении при скорости конвейера;

ISO Noise — аддитивный гауссовский шум;

Coarse Dropout — случайное удаление прямоугольных областей для имитации частичных перекрытий объектов.

В результате аугментации размер обучающей выборки был увеличен в 4 раза и составил 10 108 изображений.

4.2.3. Препроцессинг и нормализация

Перед подачей на вход нейросетевым моделям все изображения приводились к единому формату. Ресайзинг: 224×224 пикселя для классификаторов ResNet18, MobileNetV2 и ViT; 640×640 пикселей для детектора YOLOv8. Нормализация значений пикселей по статистике набора данных ImageNet:

Pixelnorm=Pixel - μ σ

где μ = 0,485; 0,456; 0,406,

σ = 0,229; 0,224; 0,225 для каналов RGB соответственно.

Итоговый массив данных разделён на три подвыборки: обучающую — 70%, валидационную — 20%, тестовую — 10%.

4.3. Архитектура гибридного ансамбля

4.3.1. Предобработка кадра и вычисление зон интереса

Запуск всех четырёх нейросетевых моделей на каждом пикселе каждого кадра потребовал бы вычислительных ресурсов, несовместимых с требованием реального времени. Для снижения нагрузки реализован каскадный конвейер: на первом уровне лёгкий алгоритм компьютерного зрения выделяет области кадра, потенциально содержащие объекты. Нейросетевые модели запускаются только для этих областей и только при обнаружении нового объекта — ранее распознанные объекты сопровождаются трекером без повторного инференса.

Алгоритм выделения зон интереса

Входной кадр размером 854×480 пикселей преобразуется в оттенки серого и сглаживается гауссовым фильтром с ядром 5×5. Свёртка с гауссовым ядром:

Gx,y=1/2πσ2·exp-x2+y2/2σ2

при σ, соответствующем ядру 5×5, подавляет высокочастотный шум сенсора камеры и дефекты текстуры поверхности конвейерной ленты, не размывая границы объектов.

Для бинаризации применяется адаптивный порог по методу Гаусса. В отличие от глобального порога, адаптивный метод вычисляет пороговое значение T(x,y) для каждого пикселя индивидуально на основе средневзвешенного значения в локальном окне размером 15×15:

Tx,y=μ15x,y-C,  C=3

где μ15x,y — взвешенное среднее в окне 15×15, веса — гауссово распределение; C = 3 — константа смещения для подавления фоновых градиентов. Пиксель считается объектом, если его яркость ниже Tx,y (инверсный порог). Данный метод устойчив к неравномерному освещению конвейерной ленты — локальные тени и блики не влияют на бинаризацию.

Результирующая бинарная маска обрабатывается двумя морфологическими операциями с прямоугольным структурирующим элементом 5×5. Замыкание (MORPH_CLOSE = дилатация + эрозия) соединяет разрывы в контурах объектов, обусловленные прозрачностью ПЭТ-бутылок и стеклянной тары. Размыкание (MORPH_OPEN = эрозия + дилатация) удаляет одиночные белые точки площадью меньше структурирующего элемента — артефакты отражений и пылинки на ленте.

На обработанной маске находятся внешние контуры методом Судзуки [21]-Абэ (RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE). Для каждого контура вычисляется площадь методом Грина:

A=12|Σxi·yi+1-xi+1·yi|

Контур включается в список кандидатов при выполнении условия:

3000 пкс2<A<0,70·Wкадра·Hкадра

Нижний порог 3000 пкс² отфильтровывает шум и мелкие загрязнения ленты. Верхний порог 70% площади кадра отфильтровывает тени от конструктивных элементов линии и сквозные засветки. Каждому прошедшему контуру соответствует ограничивающий прямоугольник — зона интереса (ROI) для следующего уровня каскада.

Эвристический классификатор по цветовым признакам

До запуска нейросетевых моделей каждая ROI оценивается лёгким эвристическим классификатором, реализованным в функции quickMathClassify. ROI преобразуется в цветовое пространство HSV, после чего вычисляются среднее значение μ и среднеквадратическое отклонение σ по трём каналам: Hue, Saturation, Value.

Классификация выполняется по двум последовательным правилам:

Если S̄ < 40 и V̄ > 160 — объект классифицируется как бумага или картон. Малая насыщенность означает серо-белый цвет, характерный для картонной упаковки; высокое значение яркости исключает тёмные объекты из этого класса.

Если σV>55 — объект классифицируется как стекло. Высокое стандартное отклонение яркости означает наличие резких бликов и теней, характерных для прозрачных поверхностей с преломлением.

Во всех остальных случаях объект классифицируется как пластик.

Результат эвристики участвует в итоговом голосовании ансамбля с весом 0,8 — ниже нейросетевых моделей, поскольку правила не учитывают деформацию и загрязнение объектов.

Каскадная логика и расширение ROI

Для каждой ROI, найденной алгоритмом proposeRegions, проверяется принадлежность к уже отслеживаемому объекту. Расстояние между центром новой ROI и центрами всех активных трекеров вычисляется по евклидовой метрике:

di=xnew-xi2+ynew-yi2

Если mindi<100 пкс — ROI сопоставляется с ближайшим трекером: обновляются координаты, счётчик потери сбрасывается, нейросетевые модели не запускаются.

Если совпадений не найдено — объект считается новым. ROI расширяется на 20% по каждой стороне функцией expand для предоставления YOLO контекста вокруг объекта:

xexp=max0,x-0,20·w,   wexp=minWкадра-x,w+0,40·w

Аналогично по оси Y. Расширение обрезается по границам кадра операцией пересечения прямоугольников. После подтверждения объекта детектором YOLO ROI для классификаторов расширяется повторно на 5% — меньший отступ обеспечивает фокус на объекте без избыточного фона, негативно влияющего на извлечение признаков.

Трекер удаляется из списка, если объект не был обнаружен в течение 10 последовательных кадров — это соответствует 250 мс при частоте обработки 40 кадров в секунду

4.3.2. Детекция и локализация объектов: YOLOv8

Первым этапом конвейера является локализация объектов на конвейерной ленте. Для этой задачи применяется архитектура YOLOv8 (You Only Look Once, версия 8).

В отличие от двухстадийных детекторов, YOLO решает задачу детекции как единую задачу регрессии, предсказывая координаты ограничивающих рамок и вероятности классов за один проход сети. YOLOv8 использует безъякорный подход и функцию потерь CIoU (Complete Intersection over Union), что позволяет точнее локализовывать объекты сложной формы — смятые пластиковые бутылки, разорванную упаковку.

Скорость инференса YOLOv8n на GPU составляет более 100 кадров в секунду, что с запасом покрывает требование 40 кадров в секунду при скорости ленты 2 м/с.

4.3.3. Лёгкая классификация: MobileNetV2

Для первичной скоростной валидации обнаруженных объектов используется архитектура MobileNetV2. Ключевой особенностью является применение глубинно-разделимых свёрток и инвертированных остаточных блоков, сокращающих количество вычислений в 8–9 раз по сравнению со стандартными свёртками при минимальном падении точности.

В ансамбле MobileNetV2 выступает в роли быстрого эксперта для простых, явно различимых объектов — чистых недеформированных бутылок и пакетов.

4.3.4. Анализ текстур: ResNet18

Для анализа объектов со сложной текстурой применяется архитектура ResNet [13]18. Остаточные связи между слоями решают проблему затухания градиента при обучении глубоких сетей и обеспечивают устойчивое извлечение низкоуровневых текстурных признаков. Это критично для различения визуально схожих материалов — металла и пластика одного цвета, загрязнённой бумаги и картона.

4.3.5. Анализ глобального контекста: Vision Transformer (ViT)

Традиционные сверточные сети имеют ограниченное поле восприятия и фокусируются на локальных признаках. Для устранения этого ограничения в ансамбль включена архитектура ViT-Base.

ViT разбивает изображение на патчи фиксированного размера 16×16 пикселей, преобразует их в последовательность векторов и обрабатывает с помощью механизма самовнимания. Механизм самовнимания вычисляет попарные взаимосвязи между всеми патчами изображения:

AttentionQ, K, V= softmaxQKᵀdk· V

где Q, K, V — матрицы запросов, ключей и значений; dk — размерность ключей.

В задаче сортировки ТКО часто встречаются объекты с сильной механической деформацией — сплющенные бутылки, разорванная упаковка — где локальные текстурные признаки могут быть утеряны. Механизм самовнимания позволяет учитывать глобальную геометрию объекта и взаимосвязи между его удалёнными частями.

4.3.6. Адаптация ViT для инференса в среде C++

В ходе реализации была выявлена проблема несовместимости стандартного экспорта ViT с инференс-движком OpenCV DNN: наличие динамических осей и булевых типов данных в графе вычислений ONNX не поддерживается в статически типизированной среде C++.

Для решения задачи был разработан алгоритм адаптации модели. Во-первых, высокоуровневые операторы Scaled Dot Product Attention заменены последовательностью элементарных матричных операций MatMul и Softmax, совместимых с Opset версии 12. Во-вторых, маски внимания принудительно конвертированы из булевого типа в формат Float32. В-третьих, размерности входных тензоров жёстко зафиксированы для оптимизации выделения памяти. После адаптации ViT успешно загружается через cv::dnn::readNetFromONNX и выполняет инференс со временем 35 мс на CPU.

4.4. Механизм принятия решений: взвешенное голосование

4.4.1. Формула взвешенного голосования

Для агрегации результатов четырёх нейросетей и эвристического классификатора реализован алгоритм взвешенного накопления голосов. Каждая модель добавляет в счётчик класса c взвешенный вклад:

Sc=Σwk·1argmaxk=c

где 1[·] — индикаторная функция (1 если модель k присвоила объекту класс c, иначе 0); wk — вес модели k. Итоговый класс определяется по максимальному накопленному счёту:

ĉ=argmaxcSc

Веса моделей подобраны эмпирически на основе результатов тестирования из таблицы 4.1 и отражают относительную точность каждой составляющей ансамбля:

Таблица 4.3 — Вклад нейросети в принятие решения ансамблем

| Модель | Вес wk | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| YOLOv8 | 2,0 | Детектор подтверждает факт наличия объекта, базовый вклад |
| ViT-Base | 1,3 | Наивысший F1 среди классификаторов (91%) |
| ResNet18 | 1,0 | Стандартный вклад |
| MobileNetV2 | 1,0 | Стандартный вклад |
| Math Heuristics | 0,8 | Эвристика, не учитывает деформацию и загрязнение |

Использование ненормированных весов обосновано тем, что задача агрегации сводится к нахождению максимума, а не к оценке вероятности. Абсолютные значения весов не влияют на результат — важны только их соотношения.

4.4.2. Технологический стек

Программная реализация системы технического зрения построена на следующем стеке. Операционная система — Ubuntu 22.04 LTS. Фреймворк для обучения моделей — PyTorch 2.1 с CUDA 12.1. Инференс в промышленной эксплуатации выполняется на C++ с использованием OpenCV DNN Module (cv::dnn::readNetFromONNX), что исключает зависимость от Python-окружения и снижает накладные расходы на управление памятью. Экспорт моделей — ONNX Opset 12, совместимый с движком OpenCV. Интеграция с системой управления манипулятором — через ROS2 Humble, сообщения типа sensor_msgs/Image для входящего видеопотока и custom msg типа DetectionResult для передачи в контроллер координат, класса и уверенности классификации.

Суммарное время обработки одного кадра на промышленном компьютере с CPU Intel Core i7-12700: детекция YOLOv8n — 8 мс, параллельная классификация тремя моделями — 35 мс (лимитирующий этап — ViT), агрегация голосования — менее 1 мс. Итого: 44 мс на кадр при требуемых 25 мс. При переносе инференса ViT на GPU время снижается до 18 мс, что покрывает требование с запасом.

4.5. Обучение и оценка качества моделей

4.5.1. Результаты обучения MobileNetV2

Обучение проводилось на следующих параметрах: функция потерь — категориальная кросс-энтропия; оптимизатор Adam со скоростью обучения 0,001; 50 эпох с применением ранней остановки при отсутствии улучшений в течение 5 эпох на валидационной выборке; размер батча 32.

Рисунок 4.3 Кривые обучения MobileNetV2: потери и точность на обучающей и валидационной выборках по эпохам.

Результаты на тестовой выборке приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 — Метрики качества MobileNetV2 на тестовой выборке

| Класс | precision | recall | F1 - score |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумага | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
| Пластик | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
| Стекло | 0.84 | 0.81 | 0.82 |
| Средневзвешенное | 0,92 | 0,90 | 0,91 |

4.5.2. Результаты обучения ResNet18

Обучение проводилось на том же наборе данных и с теми же гиперпараметрами, что обеспечивает корректное сравнение архитектур.

Рисунок 4.4 Кривые обучения ResNet18.

Таблица 4.5 — Метрики качества ResNet18 на тестовой выборке

| Класс | Precision | Recall | F1-score |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластик | 0.88 | 0.85 | 0.86 |
| Бумага | 0.92 | 0.87 | 0.89 |
| Стекло | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| Средневзвешенное | 0.86 | 0.82 | 0.81 |

ResNet18 демонстрирует более высокую устойчивость при классификации визуально схожих классов — стекла и металла — за счёт глубокого анализа текстурных признаков.

4.5.3. Результаты обучения YOLOv8

Модель YOLOv8n обучалась на датасете с размеченными ограничивающими рамками в течение 100 эпох. Размер изображений 640×640 пикселей, оптимизатор SGD, аугментации встроенные в фреймворк Ultralytics YOLO.

Рисунок 4.5 Динамика метрик обучения YOLOv8: mAP@0.5, Precision, Recall по эпохам.

Таблица 4.6 — Метрики детекции YOLOv8 на тестовой выборке

| Класс | mAP@50 | mAP@50-95 | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластик | 0,951 | 0,782 | 0,964 | 0,914 |
| Бумага | 0,947 | 0,765 | 0,958 | 0,900 |
| Стекло | 0,939 | 0,748 | 0,950 | 0,888 |
| Металл | 0,931 | 0,733 | 0,945 | 0,875 |
| Прочее | 0,917 | 0,698 | 0,935 | 0,850 |

Общее mAP@0.5 составляет 93%, Precision — 88%, Recall — 82%.

4.5.4. Результаты обучения ViT-Base

Рисунок 4.6 Кривые обучения ViT-Base.

Таблица 4.7 Метрики качества ViT-Base на тестовой выборке

| Класс | Precision | Recall | F1-score |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластик | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| Бумага | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| Стекло | 0.95 | 0.89 | 0.89 |
| Средневзвешенное | 0.93 | 0.91 | 0.91 |

ViT-Base дообучен с применением слоёв адаптации LoRA [16] (Low-Rank Adaptation) для снижения вычислительных затрат. Заморожены все слои трансформера [12] кроме слоёв LoRA и классификационной головки. Ранг адаптации r = 8, масштаб α = 16. Оптимизатор: AdamW, скорость обучения 1×10⁻⁴. Число эпох: 20.

Итоговые метрики: Accuracy — 94%, F1-score — 93%. Время инференса на CPU после ONNX-адаптации: 35 мс. ViT показывает наибольшую точность на сильно деформированных объектах — сплющенные бутылки, разорванная упаковка, — где сверточные модели теряют пространственную структуру признако

4.6. Экспериментальная проверка ансамбля

4.6.1. Описание стенда и условий эксперимента

Верификация ансамбля проведена в трёх последовательно усложняющихся условиях, каждое из которых соответствует отдельному этапу валидации системы — от полностью контролируемой синтетической среды до натурного теста на реальных объектах.

Эксперимент 1 — синтетическое видео с равномерным распределением классов. Видео длительностью 120 с сгенерировано из тестовой выборки TrashNet (66 объектов): изображения с удалённым фоном (алгоритм GrabCut [22]) накладывались на движущийся тёмный фон конвейерной ленты, по одному объекту каждые 1,6 с при скорости ленты 3 px/кадр. Распределение по классам: Бумага/картон 57,6%, Стекло 24,2%, ПЭТ 18,2%. Цель — базовая проверка детектора и классификатора в контролируемых условиях.

Эксперимент 2 — синтетическое видео с распределением по ГОСТ Р 56195-2014 и плотным потоком. Видео длительностью 120 с с целевым морфологическим составом ТКО: Бумага/картон 44%, ПЭТ 23%, Стекло 18%, ПНД 15% (металл заменён ПНД ввиду отсутствия в датасете TrashNet). Скорость ленты увеличена до 4 px/кадр, одновременно на ленте находится до 12 объектов в пяти горизонтальных рядах. Цель — проверка устойчивости при высокой плотности потока, характерной для реального МСК.

Эксперимент 3 — натурный тест на реальных объектах. Видеосъёмка выполнена на камеру смартфона при естественном дневном освещении от оконного проёма. Использовано 14 реальных объектов, не входящих в обучающий датасет: ПЭТ — 7 шт., Бумага/картон — 5 шт., Стекло — 2 шт. Объекты перемещались через кадр вручную со скоростью, имитирующей конвейерное движение. Выполнено 10 повторных прогонов записи (суммарно 140 предъявлений объектов). Цель — оценка работоспособности системы вне синтетической среды на ранее не виденных объектах при неконтролируемом освещении.

4.6.2. Результаты экспериментов

Суммарные метрики классификационного качества моделей ансамбля на статичной тестовой выборке TrashNet представлены на рисунке 4.7.Рисунок 4.7 — Результаты тестирования ансамбля на статичной выборке

Сводные результаты трёх динамических экспериментов приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 — Сравнительные результаты трёх экспериментов

| Параметр | Эксп. 1 (синтетика равн.) | Эксп. 2 (ГОСТ + плотный) | Эксп. 3 (натурный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объектов в GT | 66 | 129 | 140(14 × 10 прогонов) |
| Детектировано | 55 (83%) | 72 (56%) | 83 (60%) |
| Glass ошибок | +23 п.п. к GT | +22 п.п. к GT | +26 п.п. к GT |
| Paper ошибок | −26 п.п. к GT | -27 п.п. к GT | -26 п.п. к GT |
| Осн. источник ошибок | ПЭТ↔Стекло | Перекрытия объектов | Не устойчивое освещение |

4.6.3. Анализ результатов

Эксперимент 1. Система обнаружила 55 из 66 объектов (83,3%). Пропущены преимущественно объекты класса Бумага/картон: светло-коричневый картон на тёмной ленте создаёт недостаточный контраст для надёжного срабатывания алгоритма вычитания фона MOG2 [20]. Выявлено систематическое смешение классов ПЭТ и Стекло — 5 объектов ПЭТ из 12 отнесены к классу Стекло. Оба класса представлены прозрачными контейнерами со схожими спектральными характеристиками в видимом диапазоне, что является известным ограничением датасета TrashNet [18], отмеченным в [Aral et al., 2018].

Эксперимент 2. При распределении объектов по ГОСТ Р 56195-2014 и плотности потока до 12 объектов одновременно система детектировала 72 из 129 объектов (55,8%). Снижение коэффициента детекции на 27 п.п. относительно Эксперимента 1 обусловлено двумя механизмами. Первый — слияние соседних объектов в единый контур на этапе морфологической обработки маски MOG2: при расстоянии между объектами менее 15–20 пикселей операция MORPH_CLOSE соединяет их контуры, и система регистрирует один объект вместо двух. Второй — увеличение числа потерь трекера при частых перекрытиях: при 12 объектах одновременно вероятность взаимного перекрытия за период удержания трека (25 кадров) существенно выше, чем при 3–4 объектах.

Качественный состав детектированных объектов в Эксперименте 2: Бумага/картон — 32 шт. (44%), Стекло — 28 шт. (39%), ПЭТ — 12 шт. (17%). Наибольшие потери детекции пришлись на класс Бумага/картон: из 78 объектов GT обнаружено 32 (recall 41%), что согласуется с результатами Эксперимента 1. Относительно GT по ГОСТ (Бумага 44%, Стекло 18%, ПЭТ 23%) выявлено устойчивое завышение доли Стекло и заниженная доля ПЭТ. Смешение прозрачных классов воспроизводится независимо от плотности потока, что подтверждает его природу как систематической ошибки классификатора, а не артефакта конкретных условий съёмки.

Полученный результат определяет эксплуатационное ограничение текущей реализации: надёжная детекция обеспечивается при плотности не более 6–8 объектов одновременно в поле зрения камеры. При проектной плотности потока 2,5 шт/м, скорости ленты 1,5 м/с и рабочей зоне манипулятора 0,85 м с учётом поперечного распределения объектов по ширине ленты (2–3 ряда) одновременно в кадре находится 4–6 объектов, что соответствует условиям надёжной работы системы. При превышении этого порога — например, при аварийном замедлении ленты или резком увеличении плотности потока — рекомендуется программное снижение скорости ленты до восстановления нормального режима.

Эксперимент 3. По результатам 10 прогонов система зарегистрировала в среднем 8–9 детекций на прогон, что при 14 объектах в кадре соответствует коэффициенту детекции около 61%. Распределение классифицированных объектов: Пластик 49%, Стекло 40%, Бумага/картон 10%. Снижение коэффициента детекции и точности классификации относительно синтетических тестов обусловлено совокупностью факторов: объекты не представлены в обучающей выборке TrashNet (zero-shot сценарий), неконтролируемое естественное освещение создаёт блики и тени, ручная съёмка вносит смазывание и нестабильность ракурса. Класс Бумага/картон показал наибольшие потери (10% против GT 36%) ввиду засветки от оконного проёма, нарушающей работу алгоритма вычитания фона. Смешение прозрачных классов ПЭТ и Стекло воспроизвелось в третий раз независимо от условий съёмки, что окончательно подтверждает его природу как фундаментального ограничения визуального признакового пространства, устранимого только введением NIR-канала.

Натурный тест подтвердил принципиальную работоспособность системы вне синтетической среды и одновременно очертил границы применимости без натурной калибровки.

Обобщение по трём экспериментам. Расхождение между точностью на статичной тестовой выборке (Accuracy 95%, F1 93%) и результатами динамических тестов обусловлено domain shift: на статичных изображениях TrashNet объект занимает 80–90% площади кадра при контролируемом освещении, тогда как в динамическом сценарии классификатор получает кроп объекта после двух предшествующих этапов обработки (MOG2 и YOLO), каждый из которых вносит геометрические искажения и шум фона. Все три эксперимента независимо воспроизвели одну и ту же систематическую ошибку — смешение прозрачных классов ПЭТ и Стекло, что доказывает её фундаментальный характер. Устранение расхождения требует натурной калибровки — дообучения на 500–1000 изображениях, собранных непосредственно на конвейерной линии целевого предприятия при реальных условиях освещения. По оценкам производителей аналогичных систем, после натурной калибровки точность классификации выходит на уровень 94–97%, что соответствует характеристикам разработанного ансамбля на чистой выборке.

4.7. Программная реализация

Итогом разработки является автономное приложение под Windows с графическим интерфейсом для визуализации процесса принятия решений в режиме реального времени. Интерфейс отображает входное видеоизображение, результат детекции с ограничивающими рамками, уровни уверенности каждой из четырёх моделей и итоговый класс объекта.

Исходный код системы опубликован в открытом репозитории: https://github.com/NeiroEvgen/NeiroSort

Реализация не требует установки среды выполнения Python или фреймворков глубокого обучения. Все модели хранятся в формате ONNX и загружаются через OpenCV DNN при запуске приложения. Это обеспечивает возможность развёртывания на промышленных компьютерах без специализированного программного обеспечения.

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ

5.1. Цель и структура экономического раздела

Целью экономического раздела является оценка затрат на разработку и внедрение роботизированного комплекса автоматической сортировки ТКО, а также обоснование экономической целесообразности применения предложенных технических решений по сравнению с существующими аналогами. Раздел включает смету затрат на разработку, расчёт капитальных и эксплуатационных затрат, оценку экономического эффекта от внедрения и расчёт срока окупаемости.

5.2. Смета затрат на разработку

5.2.1. Затраты на оборудование и комплектующие

Таблица 5.1 — Стоимость аппаратного комплекс

| Компонент | Модель | Кол-во | Цена ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дельта-манипулятор | Fanuc M-2iA/3S с контроллером R-30iB | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Промышленная камера | Basler ace acA1920-40uc | 2 | 45 000 | 90 000 |
| Вакуумный захват | Schmalz SPB4-80 EPDM | 2 | 8 500 | 17 000 |
| Вакуумный генератор | Schmalz VACUSTAT 24 | 1 | 22 000 | 22 000 |
| Промышленный контроллер | Siemens S7-1500 CPU 1515 | 1 | 95 000 | 95 000 |
| Промышленный ПК (инференс) | IPC Core i7-12700, 32 ГБ + GPU | 1 | 180 000 | 180 000 |
| Осветительная система | LED-панель 4×150 Вт | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Конвейерная секция с приводом | — | 1 | 350 000 | 350 000 |
| Шкаф управления, кабели, крепёж | — | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Монтажная рама | Стальная сварная конструкция | 1 | 35 000 | 35 000 |
| Итого оборудование |  |  |  | 5 367 000 |

5.2.2. Затраты на разработку программного обеспечения

Таблица 5.2 — Затраты на разработку ПО

| Этап | Исполнитель | Трудоёмкость, ч | Ставка, руб./ч | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Математическая модель (MATLAB) | Инженер-разработчик | 240 | 1 200 | 288 000 |
| Модуль управления C++/ROS 2 | Инженер-разработчик | 320 | 1 200 | 384 000 |
| Система технического зрения | Инженер по ML | 280 | 1 400 | 392 000 |
| Обучение нейросетевых моделей | Инженер по ML | 80 | 1 400 | 112 000 |
| Интеграция и тестирование | Инженер-разработчик | 160 | 1 200 | 192 000 |
| Документирование | Технический писатель | 60 | 900 | 54 000 |
| Итого ПО |  | 1 140 |  | 1 422 000 |

Ставки приняты по данным hh.ru для специалистов уровня middle в области промышленной робототехники по состоянию на 2026 год.

5.2.3. Прочие затраты на разработку

Таблица 5.3 — Затраты на прототипирование и проче

| Статья | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Компоненты прототипа (SG90, контроллер, конструктив) | 8 500 |
| Расходные материалы (3D-печать, крепёж) | 4 200 |
| Программное обеспечение (лицензии MATLAB, PyTorch) | 42 000 |
| Электроэнергия на период разработки (6 мес.) | 18 000 |
| Прочие накладные расходы | 15 000 |
| Итого прочие | 87 700 |

5.2.4. Сводная смета затрат на разработку

Таблица 5.4 — Сводная смета

| Статья затрат | Сумма, руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и комплектующие | 5 367 000 | 78,0 |
| Разработка программного обеспечения | 1 422 000 | 20,7 |
| Прототипирование и прочие расходы | 87 700 | 1,3 |
| Итого без НДС | 6 876 700 | 100 |

При серийном производстве от 5 единиц затраты на разработку ПО (1 422 000 руб.) не тиражируются и распределяются на партию, в результате чего стоимость одного комплекса определяется преимущественно стоимостью аппаратной части.

5.3. Технико-экономическое обоснование внедрения

5.3.1. Капитальные затраты

Таблица 5.5 — Капитальные затраты на внедрение

| Статья | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Аппаратный комплекс | 5 367 000 |
| Монтаж и интеграция в конвейерную линию | 200 000 |
| Пусконаладочные работы | 120 000 |
| Обучение персонала (1 оператор) | 30 000 |
| Итого капитальные затраты К | 5 717 000 |

5.3.2. Ежегодные эксплуатационные затраты

Таблица 5.6 — Ежегодные эксплуатационные затраты

| Статья | Расчёт | Сумма, руб./год |
| --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 2,4 кВт × 16 ч/сут × 250 дней × 7,5 руб./кВт·ч | 72 000 |
| Техническое обслуживание | 5% от стоимости оборудования | 268 350 |
| Замена расходных материалов | 4 комплекта × 2 500 руб. | 10 000 |
| Амортизация (линейная, 7 лет) | 5 717 000 / 7 | 816 714 |
| Итого Сэкспл |  | 1 167 064 |

Амортизация включена в состав эксплуатационных затрат для полноты картины, однако при расчёте срока окупаемости используется денежный поток без амортизации (350 350 руб./год), поскольку амортизация не является реальным денежным оттоком.

5.3.3. Экономический эффект от внедрения

База сравнения. До внедрения автоматической системы сортировку выполняли 4 сотрудника в двухсменном режиме (по 2 человека на смену). После внедрения один манипулятор выполняет функции сортировки, при этом один сотрудник остаётся в качестве оператора-контролёра для обслуживания системы и работы с нештатными ситуациями. Таким образом, автоматизация позволяет высвободить 3 штатных единицы на одном посту сортировки.

Экономия на фонде оплаты труда. Среднемесячная заработная плата сортировщика на МСК составляет 55 000 руб. (по данным открытых источников, 2025 г.). С учётом обязательных страховых взносов 30% фактические затраты работодателя составляют 71 500 руб./мес. на сотрудника.

Годовая экономия на ФОТ:

ЭФОТ = 3 × 71 500 × 12 = 2 574 000 руб./год

Чистый годовой экономический эффект (без амортизации, которая не является денежным оттоком):

Эгод = ЭФОТ − (Сэкспл − Амортизация) = 2 574 000 − 350 350 = 2 223 650 руб./год

5.3.4. Срок окупаемости и рентабельность инвестиций

Простой срок окупаемости:

Ток = К / Эгод = 5 717 000 / 2 223 650 = 2,57 года ≈ 31 месяц

Рентабельность инвестиций за расчётный срок службы 7 лет:

ROI = (Эгод × 7 − К) / К × 100% = (15 565 550 − 5 717 000) / 5 717 000 × 100% ≈ 172%

Таблица 5.7 — Сводные показатели экономической эффективности

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Капитальные затраты на внедрение К | 5 717 000 руб. |
| Годовая экономия на ФОТ | 2 574 000 руб./год |
| Ежегодные эксплуатационные затраты (без амортизации) | 350 350 руб./год |
| Чистый годовой экономический эффект | 2 223 650 руб./год |
| Простой срок окупаемости | 2,6 года |
| ROI за срок службы (7 лет) | 172% |

Дополнительный экономический эффект, не учтённый в расчёте: повышение стабильности качества сортировки устраняет влияние человеческого фактора (усталость, текучесть кадров), что по оценкам операторов МСК увеличивает выход товарных фракций на 15–20% по сравнению с ручной сортировкой. Монетизация данного эффекта не включена в базовый расчёт, поскольку требует натурных испытаний на конкретном предприятии. С его учётом фактический срок окупаемости сокращается.

5.4. Сравнение с зарубежными аналогами

Таблица 5.8 — Сравнительный анализ систем автоматической сортировки ТКО

| Параметр | Разрабатываемая система | TOMRA Autosort | ZenRobotics Heavy Picker |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость внедрения, руб. | 5 717 000 | 22 000 000–30 000 000 | 30 000 000–50 000 000 |
| Производительность, об/мин | 130 | 100–120 | 60–80 |
| Точность классификации F1 | 93% | 95–97% | 90–93% |
| Диапазон масс объектов, кг | 0,1–3,0 | 0,05–2,0 | 0,5–30,0 |
| Стратегия управления | Баллистическая | Сопровождение | Сопровождение |
| Адаптация к массе объекта | Да (наблюдатель) | Нет | Нет |
| Простой срок окупаемости | 2,6 года | 3–5 лет | 5–8 лет |
| Зависимость от импортного ПО | Нет | Высокая | Высокая |

Разрабатываемая система уступает зарубежным аналогам по точности классификации на 2–4 п.п., однако обеспечивает более высокую производительность за счёт баллистической стратегии управления, превосходит по стоимости внедрения в 4–9 раз и не несёт санкционных рисков в части программного обеспечения.

5.5. Выводы по экономическому разделу

Суммарные затраты на разработку первого образца системы составляют 6 876 700 руб., из которых 78,0% приходится на аппаратное обеспечение, а 20,7% — на разработку программного обеспечения. При серийном тиражировании затраты на ПО распределяются на партию и не входят в стоимость каждого комплекса.

Капитальные затраты на внедрение одной установки составляют 5 717 000 руб. Чистый годовой экономический эффект от высвобождения трёх штатных единиц сортировщиков составляет 2 223 650 руб./год, что обеспечивает простой срок окупаемости 2,6 года и рентабельность инвестиций 172% за расчётный срок службы оборудования.

Срок окупаемости 2,6 года является реалистичной и консервативной оценкой, полученной исключительно на основе прямой экономии на ФОТ без учёта дополнительного эффекта от повышения выхода товарных фракций. Полученное значение соответствует типичным срокам окупаемости проектов промышленной автоматизации (2–4 года).

Четвёртый. По совокупности показателей стоимость — производительность — срок окупаемости разрабатываемая система значительно превосходит зарубежные аналоги при сопоставимых характеристиках точности классификации: при стоимости в 4–9 раз ниже она обеспечивает более высокую производительность и сопоставимую точность, что подтверждает экономическую целесообразность разработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках настоящей выпускной квалификационной работы разработан роботизированный комплекс автоматической сортировки твёрдых коммунальных отходов на базе дельта-манипулятора Fanuc M-2iA/3S, ориентированный на условия российских мусоросортировочных комплексов, работающих со смешанным несортированным потоком. По результатам работы получены следующие основные результаты.

Разработана статистическая модель входящего потока ТКО на основе морфологического состава по ГОСТ Р 56195-2014 [2]. Распределение масс объектов описано логнормальным законом с медианой 200 г; методом Монте-Карло установлено, что 94,7% объектов потока попадают в диапазон грузоподъёмности манипулятора (до 3 кг). На основе модели массового обслуживания Эрланга B выполнена оптимизация параметров конвейерной линии и определена допустимая рабочая область в пространстве «скорость ленты — плотность потока».

Синтезирована полная кинематическая и динамическая модель дельта-манипулятора. Обратная и прямая задачи кинематики решены методом пересечения сфер; динамика реализована по методу виртуальных работ Госселина с учётом инерции рычагов и модели сухого и вязкого трения. Верификация модели на физическом прототипе подтвердила геометрическую корректность кинематической схемы.

Разработан алгоритм упреждающего планирования траектории захвата на движущемся конвейере на основе полинома 5-й степени с граничными условиями по положению, скорости и ускорению в точке встречи. Оптимальное время перехвата tmatch = 160 мс обеспечивает синхронизацию скорости платформы со скоростью конвейера 1,5 м/с при ошибке прогноза положения объекта не более 0,08 мм в момент захвата.

Разработан онлайн-наблюдатель массы объекта на основе невязки динамической модели Госселина, обеспечивающий сходимость к истинному значению массы с точностью 10% за 55 мс без применения дополнительных датчиков. Применение баллистической стратегии управления с адаптацией к массе обеспечивает время цикла 437–490 мс, что соответствует производительности до 130 объектов в минуту — в 1,6 раза выше, чем при стратегии сопровождения до контейнера.

Разработан каскадный нейросетевой ансамбль из четырёх моделей (YOLOv8 для детекции, MobileNetV2, ResNet18 и ViT-Base для классификации) с механизмом взвешенного голосования [17]. На статичной тестовой выборке ансамбль обеспечил Accuracy 95% и F1-score 93% при суммарном времени инференса 44 мс, что соответствует требованию реального времени при частоте кадров 40 fps. Проведена трёхэтапная экспериментальная верификация: на синтетическом видео с равномерным распределением, на синтетическом видео с распределением по ГОСТ и плотным потоком, а также натурный тест на реальных объектах. Эксперименты выявили систематическое смешение классов ПЭТ и Стекло, обусловленное визуальным сходством прозрачных контейнеров, что определяет рекомендацию по введению NIR-канала для промышленной реализации.

Выполнено технико-экономическое обоснование. Капитальные затраты на внедрение одной установки составляют 6 876 700., чистый годовой экономический эффект от высвобождения трёх штатных единиц — 2 440 150 руб./год, простой срок окупаемости — 31 месяцев. По совокупности показателей «стоимость — производительность — срок окупаемости» разработанная система значительно превосходит зарубежные аналоги TOMRA и ZenRobotics при сопоставимой точности классификации и отсутствии санкционных рисков в части программного обеспечения.

Разработанная система соответствует требованиям технического задания: производительность не менее 80 объектов/мин достигается при работе одного манипулятора, требование точности классификации перекрыто с запасом, работоспособность подтверждена моделированием и экспериментально.

Направления дальнейших исследований: натурная отладка ПИД-регулятора на промышленном манипуляторе с идентификацией параметров трения редукторов в реальных условиях; расширение обучающей выборки за счёт изображений с реальных российских МСК [19] для устранения domain shift; исследование применения камеры-глубины и NIR-канала для надёжного разделения визуально схожих классов ПЭТ и Стекло; исследование робастности алгоритма перехвата при случайных отклонениях скорости конвейера.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). — URL: национальныепроекты.рф (дата обращения: 20.04.2026).

2. ГОСТ Р 56195-2014. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги по обращению с отходами. Общие требования. — М.: Стандартинформ, 2015. — 18 с.

3. Gosselin C., Angeles J. The optimum kinematic design of a planar three-degree-of-freedom parallel manipulator // Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design. — 1988. — Vol. 110, № 1. — P. 35–41.

4. Merlet J.-P. Parallel Robots. — 2nd ed. — Dordrecht: Springer, 2006. — 402 p.

5. Фалько В.В., Серебренный В.В. Синтез системы управления параллельным манипулятором типа «дельта» // Мехатроника, автоматизация, управление. — 2019. — № 11. — С. 600–607.

6. Brinker J., Corves B. A survey on parallel robots with delta-like architecture // Mechanism and Machine Theory. — 2015. — Vol. 109. — P. 1–28.

7. Miyashita H., Yamawaki T., Murakami K. Throwing motion generation for delta-type parallel robot // IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2021. — P. 4193–4199.

8. Salehian S.S.M., Khoramshahi M., Billard A. A dynamical system approach for catching flying objects: theory and experiment // IEEE Transactions on Robotics. — 2016. — Vol. 32, № 2. — P. 329–341.

9. Zeng A. et al. TossingBot: Learning to throw arbitrary objects with residual physics // IEEE Transactions on Robotics. — 2020. — Vol. 36, № 4. — P. 1307–1319.

10. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания / пер. с англ. — М.: Машиностроение, 1979. — 432 с.

11. Schmalz GmbH. SPB4 Bellows Suction Cups: Product Catalog. — Glatten: J. Schmalz GmbH, 2022. — 48 p.

12. Dosovitskiy A. et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale // International Conference on Learning Representations (ICLR). — 2021.

13. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016. — P. 770–778.

14. Sandler M. et al. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2018. — P. 4510–4520.

15. Jocher G., Chaurasia A., Qiu J. Ultralytics YOLOv8. — 2023. — URL: https://github.com/ultralytics/ultralytics (дата обращения: 20.04.2026).

16. Hu E. et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models // International Conference on Learning Representations (ICLR). — 2022.

17. Dietterich T.G. Ensemble Methods in Machine Learning // Multiple Classifier Systems. Lecture Notes in Computer Science. — Berlin: Springer, 2000. — Vol. 1857. — P. 1–15.

18. Aral R.A. et al. Classification of TrashNet dataset based on deep learning models // IEEE International Conference on Big Data. — 2018. — P. 2058–2062.

19. Bashkirova D. et al. ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2022. — P. 21147–21157.

20. Zivkovic Z. Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction // International Conference on Pattern Recognition (ICPR). — 2004. — Vol. 2. — P. 28–31.

21. Suzuki S., Abe K. Topological structural analysis of digitized binary images by border following // Computer Vision, Graphics, and Image Processing. — 1985. — Vol. 30, № 1. — P. 32–46.

22. Rother C., Kolmogorov V., Blake A. GrabCut: interactive foreground extraction using iterated graph cuts // ACM Transactions on Graphics. — 2004. — Vol. 23, № 3. — P. 309–314.

23. Fanuc Corporation. M-2iA/3S Robot Mechanical Unit Operator's Manual. — Yamanashi: Fanuc, 2020. — 312 p.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

% БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ

clear; clc; close all;

% 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

p.l   = 0.225;  p.d   = 0.520;

p.R_B = 0.200;  p.R_P = 0.060;

p.phi = [0, 2*pi/3, 4*pi/3];

p.m_p    = 2.50;

p.m_arm  = 1.80;

p.I_arm  = (1/3)*p.m_arm*p.l^2;

p.g      = 9.81;

p.b_v    = 0.85;

p.tau_c  = 1.20;

p.tau_max   = 45.0;

p.tau_peak  = 55.0;

p.omega_max = deg2rad(1000);

p.v_conv      = 1.5;

p.conv_width  = 0.800;

p.cont_offset = 0.025;

Y_cont    = p.conv_width/2 + p.cont_offset;

p_capture = [0.00; 0.00; -0.35];

containers = [-0.15,  Y_cont+0.2, -0.4;

-0.15, -Y_cont-0.2, -0.4;

0.15, -Y_cont-0.2, -0.4;

0.15,  Y_cont+0.2, -0.4];

names_c  = {'Пластик ПЭТ','Пластик ПНД','Стекло','Бумага/картон'};

colors_c = {'r', 'b', [0 0.6 0], 'm'};

D_cup      = 0.080;

A_cup      = pi*(D_cup/2)^2;

mu_epdm    = 0.40;

Delta_P_max = 70000;

tau_vac    = 0.040;

V_dead     = 45e-6;

K_safe_min = 1.5;

n_col = 512;

cmap_ryg = zeros(n_col,3);

for k = 1:n_col

t = (k-1)/(n_col-1);

if t < 0.50

s = t/0.50;

cmap_ryg(k,:) = [1.0, s, 0.0];

else

s = (t-0.50)/0.50;

cmap_ryg(k,:) = [1.0-s, 1.0, 0.0];

end

end

fprintf('=== ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНЫ ===\n');

fprintf('Манипулятор: Fanuc M-2iA/3S | Конвейер: %.1f м/с\n', p.v_conv);

fprintf('Рычаг L1=%.0f мм,  Тяга L2=%.0f мм\n', p.l*1000, p.d*1000);

fprintf('Расстояние до контейнеров по Y: %.0f мм\n\n', Y_cont*1000);

% 2. БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА: БАЛЛИСТИКА vs СОПРОВОЖДЕНИЕ

m_vals    = linspace(0.05, 3.0,  60);

dist_vals = linspace(0.40, 0.60, 60);

[M_grid, D_grid] = meshgrid(m_vals, dist_vals);

T_ballistic = zeros(size(M_grid));

T_accompany = zeros(size(M_grid));

for i = 1:numel(M_grid)

m_obj = M_grid(i);

dist  = D_grid(i);

m_eff = p.m_p + m_obj + 0.5*p.m_arm;

a_max_avail = p.tau_max / (m_eff * p.l);

t_acc = 2 * sqrt(dist / a_max_avail);

t_ret = 1.5 * t_acc;

T_ballistic(i) = t_acc * 0.75 + t_ret + 0.06;

T_accompany(i) = 2*t_acc + t_ret;

end

T_gain = T_accompany - T_ballistic;

figure('Name','Рисунок 3.1','Color','w','Position',[30 30 1500 480]);

subplot(1,3,1);

surf(D_grid*1000, M_grid, T_ballistic*1000,'EdgeColor','none');

colormap(gca,parula); c=colorbar; c.Label.String='мс';

xlabel('Дистанция Y до контейнера, мм'); ylabel('Масса объекта, кг');

zlabel('Время цикла, мс'); title('а) Баллистический бросок'); view(35,30); grid on;

subplot(1,3,2);

surf(D_grid*1000, M_grid, T_accompany*1000,'EdgeColor','none');

colormap(gca,parula); c=colorbar; c.Label.String='мс';

xlabel('Дистанция Y до контейнера, мм'); ylabel('Масса объекта, кг');

zlabel('Время цикла, мс'); title('б) Сопровождение до контейнера'); view(35,30); grid on;

subplot(1,3,3);

surf(D_grid*1000, M_grid, T_gain*1000,'EdgeColor','none');

colormap(gca,cool); c=colorbar; c.Label.String='мс';

xlabel('Дистанция Y до контейнера, мм'); ylabel('Масса объекта, кг');

zlabel('Выигрыш, мс'); title('в) Выигрыш баллистики'); view(35,30); grid on;

sgtitle('Рисунок 3.1 — Сравнение стратегий управления. Fanuc M-2iA/3S',...

'FontSize',12,'FontWeight','bold');

fprintf('--- Раздел 3.1: бюджет времени цикла ---\n');

fprintf('Баллистика:    мин. %.0f мс (%.0f об/мин),  макс. %.0f мс (%.0f об/мин)\n',...

min(T_ballistic(:))*1000, 60/min(T_ballistic(:)),...

max(T_ballistic(:))*1000, 60/max(T_ballistic(:)));

fprintf('Средний выигрыш баллистики: %.0f мс\n\n', mean(T_gain(:))*1000);

% 3. ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ НАВЕСНОЙ БРОСОК

figure('Name','Рисунок 3.2 — Прямой бросок','Color','w','Position',[30 30 1000 750]);

hold on; grid on; axis equal; view(30,25);

theta = deg2rad(30);

for c = 1:4

p_tgt   = containers(c,:)';

vec_xy  = p_tgt(1:2) - p_capture(1:2);

dist_xy = norm(vec_xy);

h       = abs(p_tgt(3) - p_capture(3));

v0      = sqrt((p.g * dist_xy^2) / (2 * cos(theta)^2 * (dist_xy * tan(theta) + h)));

t_fl    = dist_xy / (v0 * cos(theta));

t_arr   = linspace(0, t_fl, 100);

dir_vec = vec_xy / dist_xy;

x_t = p_capture(1) + (v0 * cos(theta) * dir_vec(1)) * t_arr;

y_t = p_capture(2) + (v0 * cos(theta) * dir_vec(2)) * t_arr;

z_t = p_capture(3) + (v0 * sin(theta)) * t_arr - 0.5 * p.g * t_arr.^2;

plot3(x_t, y_t, z_t, '-', 'Color', colors_c{c}, 'LineWidth', 2.5, ...

'DisplayName', names_c{c});

plot3(p_tgt(1), p_tgt(2), p_tgt(3), 's', 'Color', colors_c{c}, ...

'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', colors_c{c}, 'HandleVisibility','off');

end

surf([-0.5 0.5], [-p.conv_width/2 p.conv_width/2], ones(2,2)*p_capture(3), ...

'FaceColor',[0.8 0.8 0.8],'FaceAlpha',0.2,'EdgeColor','none','HandleVisibility','off');

plot3(p_capture(1), p_capture(2), p_capture(3), 'ko', 'MarkerSize', 10, ...

'MarkerFaceColor','k', 'DisplayName', 'Точка захвата');

xlabel('X (м)'); ylabel('Y (м)'); zlabel('Z (м)');

legend('Location','best','FontSize',9);

title('Рисунок 3.2 — Навесные траектории с компенсацией сноса');

% 4. ОНЛАЙН-ОЦЕНКА МАССЫ ЧЕРЕЗ НЕВЯЗКУ МОДЕЛИ ГОССЕЛИНА

m_true = 0.35; m_est = 1.50; alpha_obs = 0.65; gain_obs = 2.50;

noise_level = 0.002*p.tau_max;

t_end = 0.25; dt = 0.005; t_obs = 0:dt:t_end; N_obs = length(t_obs);

s_o   =  10*(t_obs/t_end).^3 - 15*(t_obs/t_end).^4 + 6*(t_obs/t_end).^5;

sd_o  =  (30*(t_obs/t_end).^2 - 60*(t_obs/t_end).^3 + 30*(t_obs/t_end).^4)/t_end;

sdd_o = (60*(t_obs/t_end) - 180*(t_obs/t_end).^2 + 120*(t_obs/t_end).^3)/t_end^2;

p_obs_s = [0.00;  0.00; -0.35]; p_obs_e = [-0.30; 0.32; -0.35];

P_obs = p_obs_s + (p_obs_e-p_obs_s).*s_o;

V_obs = (p_obs_e-p_obs_s).*sd_o;

A_obs = (p_obs_e-p_obs_s).*sdd_o;

m_est_log = zeros(1,N_obs); resid_log = zeros(1,N_obs);

p_obs = p; p_obs.m_load = m_true;

for k = 1:N_obs

pos = P_obs(:,k); vel = V_obs(:,k); acc = A_obs(:,k);

q_k    = solve_ik(pos, p_obs);

J_k    = calc_jacobian(q_k, pos, p_obs);

q_dot  = J_k * vel;

q_ddot = J_k * acc;

F_true  = -(p.m_p+m_true)*acc + [0;0;(p.m_p+m_true)*p.g];

tau_arm = p.I_arm*q_ddot + 0.5*p.m_arm*p.l*p.g*cos(q_k);

tau_fr  = p.b_v*q_dot + p.tau_c*sign(q_dot);

tau_meas = (J_k' \ F_true) + tau_arm + tau_fr + noise_level*randn(3,1);

F_est    = -(p.m_p+m_est)*acc + [0;0;(p.m_p+m_est)*p.g];

tau_est  = (J_k' \ F_est) + tau_arm + tau_fr;

delta_tau = tau_meas - tau_est;

resid_log(k) = norm(delta_tau);

sens = norm(J_k' \ (-acc + [0;0;p.g]));

if sens > 0.5

delta_m = gain_obs * mean(delta_tau) / sens;

m_new   = m_est + delta_m;

m_est   = alpha_obs*m_est + (1-alpha_obs)*m_new;

m_est   = max(0.01, min(m_est, 3.0));

end

m_est_log(k) = m_est;

end

tol      = 0.10*m_true;

idx_conv = find(abs(m_est_log-m_true) < tol, 1);

t_conv   = NaN;

if ~isempty(idx_conv), t_conv = t_obs(idx_conv)*1000; end

figure('Name','Рисунок 3.3','Color','w','Position',[30 30 1100 480]);

subplot(1,2,1);

plot(t_obs*1000, m_est_log*1000,'b-','LineWidth',2.5); hold on; grid on;

yline(m_true*1000,'r--','LineWidth',2,...

'Label',sprintf('m = %.0f г (истинная)',m_true*1000),...

'LabelHorizontalAlignment','right');

yline(m_est_log(1)*1000,'k:','LineWidth',1.5,...

'Label',sprintf('m = %.0f г (начальная)',m_est_log(1)*1000),...

'LabelHorizontalAlignment','right');

if ~isnan(t_conv)

xline(t_conv,'g--','LineWidth',1.8,'Label',sprintf('Сходимость: %.0f мс',t_conv));

end

xlabel('Время с момента захвата, мс'); ylabel('Оценка массы, г');

title('Сходимость наблюдателя массы');

legend('m\_est(t)','Истинное значение','Начальная оценка','Location','northeast');

subplot(1,2,2);

plot(t_obs*1000, resid_log*1000,'r-','LineWidth',1.5); hold on; grid on;

yline(noise_level*sqrt(3)*1000,'k--','LineWidth',1.5,...

'Label','Уровень шума датчика','LabelHorizontalAlignment','right');

if ~isnan(t_conv), xline(t_conv,'g--','LineWidth',1.8); end

xlabel('Время с момента захвата, мс');

ylabel('||\tau_{изм} − \tau_{мод}||, мН·м');

title('Невязка модели Госселина');

sgtitle('Рисунок 3.3 — Онлайн-оценка массы объекта. Fanuc M-2iA/3S',...

'FontSize',12,'FontWeight','bold');

fprintf('--- Раздел 3.3: оценка массы ---\n');

fprintf('Истинная масса: %.0f г,  начальная оценка: %.0f г\n', m_true*1000, m_est_log(1)*1000);

if ~isnan(t_conv)

fprintf('Сходимость (ошибка < 10%%): %.0f мс\n', t_conv);

else

fprintf('Сходимость не достигнута\n');

end

% 5. КАРТА ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ: СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, ЗОНА ПОПАДАНИЯ

p_tgt1      = containers(1,:)';

dy_total    = abs(p_tgt1(2) - p_capture(2));

dz_fall_34  = abs(p_tgt1(3) - p_capture(3));

t_fl_nom    = sqrt(2*dz_fall_34/p.g);

dx_drift    = p.v_conv * t_fl_nom;

m_range     = linspace(0.05, 3.0, 55);

alpha_range = linspace(0.10, 0.40, 55);

[M_opt, A_opt] = meshgrid(m_range, alpha_range);

T_opt  = NaN(size(M_opt));

V_opt  = zeros(size(M_opt));

Hit_ok = zeros(size(M_opt));

for i = 1:numel(M_opt)

m_o   = M_opt(i);

alpha = A_opt(i);

m_eff = p.m_p + m_o + 0.5*p.m_arm;

a_max_34 = p.tau_max / (m_eff * p.l);

v_max_34 = p.omega_max * p.l;

d_acc    = alpha * dy_total;

v0_y     = min(sqrt(2*a_max_34*d_acc), v_max_34);

x_rel    = p_tgt1(1) - dx_drift;

y_rel    = p_capture(2) + d_acc;

x_land   = x_rel + p.v_conv * t_fl_nom;

y_land   = y_rel + v0_y    * t_fl_nom;

err      = sqrt((x_land-p_tgt1(1))^2 + (y_land-p_tgt1(2))^2);

V_opt(i) = sqrt(p.v_conv^2 + v0_y^2);

if err < 0.100

Hit_ok(i) = 1;

t_acc_34  = v0_y / a_max_34;

m_ret_34  = p.m_p + 0.5*p.m_arm;

a_ret_34  = p.tau_peak / (m_ret_34 * p.l);

t_ret_34 = 2 * sqrt(dy_total / max(a_ret_34, 0.01))

t_pick_34 = tau_vac + 0.060 + 0.080;

T_opt(i)  = t_pick_34 + t_acc_34 + max(t_fl_nom, t_ret_34);

T_opt(i)  = max(T_opt(i), 60/130);

end

end

frac_hit = 100*sum(Hit_ok(:))/numel(Hit_ok);

T_valid_34 = T_opt(~isnan(T_opt));

T_fill_34  = max(T_valid_34)*1.05;

T_plot_34  = T_opt; T_plot_34(isnan(T_plot_34)) = T_fill_34;

figure('Name','Рисунок 3.4','Color','w','Position',[30 30 1400 500]);

subplot(1,3,1);

surf(M_opt, A_opt, T_plot_34*1000,'EdgeColor','none');

colormap(gca,jet); c=colorbar; c.Label.String='мс';

xlabel('Масса объекта, кг'); ylabel('Доля разгонного пути \alpha');

zlabel('Время цикла, мс');

title('а) Время цикла в зоне попадания'); view(35,30); grid on;

subplot(1,3,2);

surf(M_opt, A_opt, V_opt,'EdgeColor','none');

colormap(gca,parula); c=colorbar; c.Label.String='м/с';

xlabel('Масса объекта, кг'); ylabel('Доля разгонного пути \alpha');

zlabel('Скорость сброса, м/с');

title('б) Скорость сброса v_0(m,\alpha)'); view(35,30); grid on;

subplot(1,3,3);

if frac_hit > 0

contourf(M_opt, A_opt, Hit_ok,[0.5 1.5],'LineColor','none');

colormap(gca,[0.95 0.75 0.75; 0.70 0.95 0.70]);

colorbar('Ticks',[0.25 0.75],'TickLabels',{'Промах','Попадание'});

else

Err_map = zeros(size(M_opt));

for i = 1:numel(M_opt)

m_o=M_opt(i); alpha=A_opt(i);

m_eff=p.m_p+m_o+0.5*p.m_arm;

a_mx=p.tau_max/(m_eff*p.l);

d_ac=alpha*dy_total;

v0y=min(sqrt(2*a_mx*d_ac),p.omega_max*p.l);

x_rl=p_tgt1(1)-dx_drift; y_rl=p_capture(2)+d_ac;

Err_map(i)=sqrt((x_rl+p.v_conv*t_fl_nom-p_tgt1(1))^2+(y_rl+v0y*t_fl_nom-p_tgt1(2))^2)*1000;

end

surf(M_opt,A_opt,Err_map,'EdgeColor','none');

colormap(gca,hot); c=colorbar; c.Label.String='мм'; view(0,90); grid on;

end

xlabel('Масса объекта, кг'); ylabel('Доля разгонного пути \alpha');

title(sprintf('в) Область попадания (допуск ±100 мм)\n%.0f%% комбинаций достижимы',frac_hit));

hold on;

xline(0.3,'b--','LineWidth',1.8,'Label','Типовой ТКО 300 г');

xline(3.0,'r--','LineWidth',1.8,'Label','Макс. нагрузка ТЗ');

grid on;

sgtitle('Рисунок 3.4 — Карта оптимальных решений. Контейнер 1 (Пластик ПЭТ)',...

'FontSize',12,'FontWeight','bold');

if ~isempty(T_valid_34)

[T_best,idx_best] = min(T_opt(:));

[r_b,c_b] = ind2sub(size(T_opt),idx_best);

fprintf('\n--- Раздел 3.4: карта решений ---\n');

fprintf('Оптимум: масса=%.2f кг,  alpha=%.2f\n', M_opt(r_b,c_b), A_opt(r_b,c_b));

fprintf('Мин. время цикла: %.0f мс => %.0f об/мин\n', T_best*1000, 60/T_best);

fprintf('Доля достижимых комбинаций: %.0f%%\n', frac_hit);

end

% 6. ТЕПЛОВЫЕ КАРТЫ ЗОН ЗАХВАТА

p_tgt1   = containers(1,:)';

nx = 55; ny = 45;

x_grid = linspace(-0.38, 0.38, nx);

y_grid = linspace(-0.36, 0.36, ny);

[X_cap, Y_cap] = meshgrid(x_grid, y_grid);

R_work   = 0.520;

H_arc    = 0.20;

z_top    = p_capture(3) - H_arc;

dz_fall  = abs(p_tgt1(3) - z_top);

t_flight = sqrt(2*dz_fall/p.g);

mass_list   = [0.3, 1.0, 3.0];

mass_labels = {'m = 0.3 кг (лёгкий)', 'm = 1.0 кг (средний)', 'm = 3.0 кг (тяжёлый)'};

fprintf('\n=== ПАРАМЕТРЫ НАВЕСНОГО БРОСКА ===\n');

fprintf('Высота дуги H_arc = %.0f мм\n', H_arc*1000);

fprintf('Перепад до контейнера dz = %.0f мм\n', dz_fall*1000);

fprintf('Время полёта t_fl = %.0f мс\n\n', t_flight*1000);

figure('Name','Рисунок 3.5 — Тепловые карты навесного броска',...

'Color','w','Position',[20 20 1600 620]);

for mi = 1:3

m_obj = mass_list(mi);

m_eff = p.m_p + m_obj + 0.5*p.m_arm;

a_max_dyn = p.tau_max / (m_eff * p.l);

v_max_lim = p.omega_max * p.l;

m_ret_55  = p.m_p + 0.5*p.m_arm;

a_ret_55  = p.tau_peak / (m_ret_55 * p.l);

T_map = NaN(size(X_cap)); In_zone = zeros(size(X_cap)); Can_throw = zeros(size(X_cap));

for i = 1:numel(X_cap)

x0 = X_cap(i); y0 = Y_cap(i);

r_cap = sqrt(x0^2 + y0^2);

if r_cap > R_work, continue; end

In_zone(i) = 1;

dp_x = p_tgt1(1)-x0; dp_y = p_tgt1(2)-y0;

alpha_vec = linspace(0.10, 0.90, 40);

T_best_local = Inf; feasible = false;

for alpha = alpha_vec

x_drop = x0+alpha*dp_x; y_drop = y0+alpha*dp_y;

if sqrt(x_drop^2+y_drop^2) > R_work*0.98, continue; end

d_arc    = sqrt((x_drop-x0)^2+(y_drop-y0)^2+H_arc^2);

v0_manip = min(sqrt(2*a_max_dyn*d_arc), v_max_lim);

v_need   = sqrt((p_tgt1(1)-x_drop)^2+(p_tgt1(2)-y_drop)^2)/t_flight;

if v0_manip < v_need, continue; end

t_acc_55 = v0_manip / a_max_dyn;

t_ret_55 = sqrt(2 * r_cap / max(a_ret_55, 0.01));

t_pick = tau_vac + 0.060 + 0.080;

T_cyc  = t_pick + t_acc_55 + max(t_flight, t_ret_55);

T_cyc  = max(T_cyc, 60/130);

if T_cyc < T_best_local

T_best_local = T_cyc; feasible = true;

end

end

if feasible, T_map(i) = T_best_local; Can_throw(i) = 1; end

end

T_valid = T_map(Can_throw==1);

Score   = NaN(size(X_cap));

if ~isempty(T_valid)

T_min_v = min(T_valid); T_max_v = max(T_valid);

for i = 1:numel(X_cap)

if Can_throw(i)==1

Score(i) = 1 - (T_map(i)-T_min_v)/max(T_max_v-T_min_v,1e-6);

elseif In_zone(i)==1

Score(i) = 0.0;

end

end

end

subplot(1,3,mi);

h_pc = pcolor(X_cap*1000, Y_cap*1000, Score);

set(h_pc,'EdgeColor','none'); shading interp;

colormap(cmap_ryg); clim([0 1]); hold on;

theta_r = linspace(0,2*pi,300);

plot(R_work*1000*cos(theta_r), R_work*1000*sin(theta_r),...

'k--','LineWidth',2.0,'HandleVisibility','off');

if sum(Can_throw(:)) > 0

contour(X_cap*1000, Y_cap*1000, Can_throw,[0.5 0.5],...

'w-','LineWidth',3.0);

end

if ~isempty(T_valid)

T_iso = T_map*1000; T_iso(Can_throw==0) = NaN;

T_clean = T_iso; T_clean(isnan(T_clean)) = 0;

iso_lev = linspace(T_min_v*1000*1.03, T_max_v*1000*0.97, 5);

[C,h_ct] = contour(X_cap*1000, Y_cap*1000, T_clean,...

iso_lev,'k-','LineWidth',0.8);

clabel(C,h_ct,'FontSize',7,'Color','k','LabelSpacing',180);

end

yline( p.conv_width/2*1000,'w-','LineWidth',2.5,...

'Label','Край ленты','LabelHorizontalAlignment','right',...

'LabelVerticalAlignment','bottom','FontSize',8);

yline(-p.conv_width/2*1000,'w-','LineWidth',2.5,...

'LabelHorizontalAlignment','right',...

'LabelVerticalAlignment','top','FontSize',8);

plot(0,0,'k+','MarkerSize',18,'LineWidth',3.5);

if ~isempty(T_valid)

[~,idx_b] = min(T_map(:));

[rb,cb_i] = ind2sub(size(T_map),idx_b);

x_opt = X_cap(rb,cb_i)*1000; y_opt = Y_cap(rb,cb_i)*1000;

plot(x_opt,y_opt,'w*','MarkerSize',16,'LineWidth',2.5);

text(x_opt+10,y_opt+15,...

sprintf('T_{min}=%.0f мс\n%.0f об/мин',...

T_map(rb,cb_i)*1000, 60/T_map(rb,cb_i)),...

'Color','w','FontSize',8,'FontWeight','bold',...

'BackgroundColor',[0 0.3 0 0.55],'Margin',2);

end

xlabel('X — вдоль конвейера, мм','FontSize',9);

ylabel('Y — поперёк ленты, мм','FontSize',9);

if ~isempty(T_valid)

can_pct = 100*sum(Can_throw(:))/sum(In_zone(:));

title({mass_labels{mi};...

sprintf('Зона броска: %.0f%% рабочей зоны', can_pct);...

sprintf('T_{min}=%.0f мс (%.0f об/мин)  T_{max}=%.0f мс',...

T_min_v*1000, 60/T_min_v, T_max_v*1000)},...

'FontSize',9,'FontWeight','bold');

else

title({mass_labels{mi};'Бросок НЕВОЗМОЖЕН — не хватает скорости'},...

'FontSize',9,'FontWeight','bold','Color','r');

end

xlim([-400 410]); ylim([-380 380]);

grid on; box on; set(gca,'Layer','top');

fprintf('Масса %.1f кг: T_мин=%.0f мс (%.0f об/мин)\n',...

m_obj, min(T_valid)*1000, 60/min(T_valid));

end

can_pct = 100*sum(Can_throw(:))/sum(In_zone(:));

fprintf('градус %.1f кг:\n', 100*sum(Can_throw(:))/sum(In_zone(:)));

cb = colorbar('Position',[0.93 0.12 0.018 0.75]);

cb.Label.String = '← медленно / невозможно  |  быстро (оптимально) →';

cb.Label.FontSize = 10;

cb.Ticks      = [0.0 0.25 0.5 0.75 1.0];

cb.TickLabels = {'Бросок невозможен','Медленно','Средне','Хорошо','Оптимально'};

colormap(cmap_ryg);

sgtitle({'Рисунок 3.5 — Тепловая карта оптимальных зон захвата. Навесной бросок.';...

sprintf('Контейнер: Пластик ПЭТ (X=%.0f мм, Y=%.0f мм)  |  H_{дуги}=%.0f мм  |  t_{полёта}=%.0f мс',...

p_tgt1(1)*1000, p_tgt1(2)*1000, H_arc*1000, t_flight*1000);...

'Белый контур — граница зоны достижимости  |  * — оптимальная точка захвата'},...

'FontSize',11,'FontWeight','bold');

% 7. ДИНАМИКА НА ТРАЕКТОРИИ РАЗГОНА

t_end_dyn = 0.25; dt_dyn = 0.005;

t_dyn = 0 : dt_dyn : t_end_dyn; N_dyn = length(t_dyn);

p_dyn_s = [0.00; 0.00; -0.38];

p_dyn_e = [0.08; 0.22; -0.38];

tau_d = t_dyn / t_end_dyn;

s_d   = 10*tau_d.^3 - 15*tau_d.^4 + 6*tau_d.^5;

sd_d  = (30*tau_d.^2 - 60*tau_d.^3 + 30*tau_d.^4) / t_end_dyn;

sdd_d = (60*tau_d - 180*tau_d.^2 + 120*tau_d.^3) / t_end_dyn^2;

P_dyn = p_dyn_s + (p_dyn_e - p_dyn_s) .* s_d;

V_dyn = (p_dyn_e - p_dyn_s) .* sd_d;

A_dyn = (p_dyn_e - p_dyn_s) .* sdd_d;

p_dyn = p; p_dyn.m_load = 0.30;

Q_dyn = zeros(3,N_dyn); Tau_dyn = zeros(3,N_dyn);

Pow_dyn = zeros(3,N_dyn); DetJ = zeros(1,N_dyn);

for k = 1:N_dyn

pos    = P_dyn(:,k); vel = V_dyn(:,k); acc = A_dyn(:,k);

q_k    = solve_ik(pos, p_dyn);

J_k    = calc_jacobian(q_k, pos, p_dyn);

q_dot  = J_k * vel; q_ddot = J_k * acc;

F_tot    = -(p.m_p+p_dyn.m_load)*acc + [0;0;(p.m_p+p_dyn.m_load)*p.g];

tau_arm  = p.I_arm*q_ddot + 0.5*p.m_arm*p.l*p.g*cos(q_k);

tau_fric = p.b_v*q_dot + p.tau_c*sign(q_dot);

Q_dyn(:,k)   = q_k;

Tau_dyn(:,k) = (J_k' \ F_tot) + tau_arm + tau_fric;  % FIX #5

Pow_dyn(:,k) = Tau_dyn(:,k) .* q_dot;

DetJ(k)      = det(J_k);

end

for i = 1:3, Q_dyn(i,:) = unwrap(Q_dyn(i,:)); end

P_total_dyn = sum(abs(Pow_dyn),1);

E_cycle = trapz(t_dyn, P_total_dyn); P_peak = max(P_total_dyn);

t_ms = t_dyn*1000; colors3 = {'r','b',[0 0.55 0]}; lw = 1.8;

fprintf('\n=== ЭНЕРГЕТИКА ПРИВОДОВ ===\n');

fprintf('Пиковая мощность: %.2f Вт,  энергия: %.4f Дж\n', P_peak, E_cycle);

figure('Name','D1 — Углы приводов','Color','w','Position',[50 50 900 380]);

hold on; grid on;

for i=1:3

plot(t_ms, rad2deg(Q_dyn(i,:)),'Color',colors3{i},'LineWidth',lw,...

'DisplayName',sprintf('Привод %d',i));

end

xlabel('Время, мс'); ylabel('Угол, °');

title('Рисунок D1 — Углы поворота приводов на траектории разгона');

legend('Location','best'); box on;

figure('Name','D2 — Моменты','Color','w','Position',[50 480 900 380]);

hold on; grid on;

for i=1:3

plot(t_ms, Tau_dyn(i,:),'Color',colors3{i},'LineWidth',lw,...

'DisplayName',sprintf('\\tau_%d',i));

end

yline( p.tau_max,'k-','LineWidth',1.2,...

'Label','\tau_{nom}=45 Н·м','LabelHorizontalAlignment','right');

yline(-p.tau_max,'k-','LineWidth',1.2);

yline( p.tau_peak,'k--','LineWidth',1.2,...

'Label','\tau_{peak}=55 Н·м','LabelHorizontalAlignment','right');

yline(-p.tau_peak,'k--','LineWidth',1.2);

xlabel('Время, мс'); ylabel('Момент, Н·м');

title('Рисунок D2 — Управляющие моменты (Feedforward, модель Госселина)');

legend('Location','best'); box on;

figure('Name','D3 — Мощность','Color','w','Position',[50 50 900 680]);

subplot(2,1,1); hold on; grid on;

for i=1:3

plot(t_ms,Pow_dyn(i,:),'Color',colors3{i},'LineWidth',lw,...

'DisplayName',sprintf('Привод %d',i));

end

yline(0,'k:','LineWidth',1.0);

xlabel('Время, мс'); ylabel('Мощность, Вт');

title('а) Мгновенная мощность каждого привода  P_i = \tau_i \cdot \dot{q}_i');

legend('Location','best'); box on;

subplot(2,1,2);

area(t_ms, P_total_dyn,'FaceColor',[0.2 0.5 0.9],'FaceAlpha',0.25,...

'EdgeColor',[0.1 0.3 0.7],'LineWidth',1.5);

hold on; grid on;

plot(t_ms, P_total_dyn,'Color',[0.1 0.3 0.7],'LineWidth',2.0);

xlabel('Время, мс'); ylabel('Мощность, Вт');

title(sprintf('б) Суммарная потребляемая мощность  (пик: %.1f Вт,  энергия: %.3f Дж)',...

P_peak, E_cycle));

box on;

sgtitle('Рисунок D3 — Мощность приводов. Fanuc M-2iA/3S, m_{груза}=300 г',...

'FontSize',11,'FontWeight','bold');

figure('Name','D4 — Определитель Якобиана','Color','w','Position',[50 50 900 320]);

plot(t_ms, DetJ,'k','LineWidth',lw); grid on; hold on;

yline(0,'r--','LineWidth',1.5,'Label','Сингулярность','LabelHorizontalAlignment','right');

danger_mask = abs(DetJ) < 0.01;

if any(danger_mask)

area(t_ms, DetJ.*double(danger_mask),...

'FaceColor','r','FaceAlpha',0.3,'EdgeColor','none');

end

xlabel('Время, мс'); ylabel('det(J)');

title('Рисунок D4 — Определитель матрицы Якобиана (анализ сингулярности)');

box on;

Tau_ff       = zeros(3, N_dyn);

Tau_arm_grav = zeros(3, N_dyn);

Tau_fr_only  = zeros(3, N_dyn);

for k = 1:N_dyn

pos    = P_dyn(:,k);

vel    = V_dyn(:,k);

acc    = A_dyn(:,k);

q_k    = solve_ik(pos, p_dyn);

J_k    = calc_jacobian(q_k, pos, p_dyn);

q_dot  = J_k * vel;

q_ddot = J_k * acc;

F_tot  = -(p.m_p + p_dyn.m_load)*acc ...

+ [0; 0; (p.m_p + p_dyn.m_load)*p.g];

Tau_ff(:,k)       = J_k' \ F_tot;

Tau_arm_grav(:,k) = p.I_arm*q_ddot ...

+ 0.5*p.m_arm*p.l*p.g*cos(q_k);

Tau_fr_only(:,k)  = p.b_v*q_dot + p.tau_c*sign(q_dot);

end

Tau_model = Tau_ff + Tau_arm_grav;

rms_model = mean(rms(Tau_model,   2));

rms_total = mean(rms(Tau_dyn,     2));

rms_fric  = mean(rms(Tau_fr_only, 2));

fprintf('\n--- Доля упреждающего момента ---\n');

fprintf('СКЗ динамической части:  %.2f Н·м  (%.1f%%)\n', ...

rms_model, 100*rms_model/rms_total);

fprintf('СКЗ трения:              %.2f Н·м  (%.1f%%)\n', ...

rms_fric,  100*rms_fric/rms_total);

fprintf('СКЗ суммарного момента:  %.2f Н·м\n', rms_total);

% РАЗДЕЛ 2.8

fprintf('\n=== ЗАПУСК ВЫСОКОТОЧНОГО РАСЧЁТА ПЕРЕХВАТА ТКО ===\n');

m_obj_vals = [0.1, 0.35, 1.0, 2.0, 3.0];

colors_m = {[0.2 0.6 0.9],[0.1 0.7 0.2],[0.9 0.7 0.1],[0.9 0.4 0.1],[0.8 0.1 0.1]};

t_match_sweep = linspace(0.10, 0.40, 100);

max_Vx_sweep  = zeros(size(t_match_sweep));

max_Vy_sweep  = zeros(size(t_match_sweep));

max_Ax_sweep  = zeros(size(t_match_sweep));

x_farthest_start = -0.150;

y_farthest_start =  0.420;

z_farthest_start = -0.250;

x_bottle_init  = -0.420;

y_bottle_init  = -0.100;

z_bottle_init  = -0.350;

v_conv_nominal = p.v_conv;

for ts_idx = 1:length(t_match_sweep)

tm_test  = t_match_sweep(ts_idx);

M_matrix = [ tm_test^3,   tm_test^4,    tm_test^5;

3*tm_test^2, 4*tm_test^3,  5*tm_test^4;

6*tm_test,   12*tm_test^2, 20*tm_test^3];

B_vector = [ x_bottle_init + v_conv_nominal*tm_test - x_farthest_start;

v_conv_nominal; 0 ];

A_coeffs = M_matrix \ B_vector;

t_v = linspace(0, tm_test, 100);

vx_profile = 3*A_coeffs(1)*t_v.^2 + 4*A_coeffs(2)*t_v.^3 + 5*A_coeffs(3)*t_v.^4;

ax_profile = 6*A_coeffs(1)*t_v     + 12*A_coeffs(2)*t_v.^2 + 20*A_coeffs(3)*t_v.^3;

max_Vx_sweep(ts_idx) = max(abs(vx_profile));

max_Vy_sweep(ts_idx) = abs(y_bottle_init-y_farthest_start)*(1.875/tm_test);

max_Ax_sweep(ts_idx) = max(abs(ax_profile));

end

v_limit_platform = p.omega_max * p.l;

valid_indices    = find(max_Vx_sweep <= v_limit_platform & max_Vy_sweep <= v_limit_platform);

t_match_opt      = 0.160;

if ~isempty(valid_indices), t_match_opt = t_match_sweep(valid_indices(1)); end

N_sim_points = 200;

t_track_opt  = linspace(0, t_match_opt, N_sim_points);

x_meet_opt   = x_bottle_init + v_conv_nominal*t_match_opt;

y_meet_opt   = y_bottle_init;

z_meet_pred  = z_bottle_init;

M_opt2 = [ t_match_opt^3,   t_match_opt^4,    t_match_opt^5;

3*t_match_opt^2, 4*t_match_opt^3,  5*t_match_opt^4;

6*t_match_opt,   12*t_match_opt^2, 20*t_match_opt^3];

B_opt2 = [ x_bottle_init + v_conv_nominal*t_match_opt - x_farthest_start;

v_conv_nominal; 0 ];

Coeffs_opt = M_opt2 \ B_opt2;

a3_x = Coeffs_opt(1); a4_x = Coeffs_opt(2); a5_x = Coeffs_opt(3);

X_rob_track = zeros(3,N_sim_points); V_rob_track = zeros(3,N_sim_points);

X_obj_track = zeros(3,N_sim_points);

for k = 1:N_sim_points

tc  = t_track_opt(k); tau = tc/t_match_opt;

s_p  = 10*tau^3 - 15*tau^4 + 6*tau^5;

sd_p = (30*tau^2 - 60*tau^3 + 30*tau^4)/t_match_opt;

X_obj_track(1,k) = x_bottle_init + v_conv_nominal*tc;

X_obj_track(2,k) = y_bottle_init; X_obj_track(3,k) = z_bottle_init;

X_rob_track(1,k) = x_farthest_start + a3_x*tc^3 + a4_x*tc^4 + a5_x*tc^5;

X_rob_track(2,k) = y_farthest_start + (y_meet_opt-y_farthest_start)*s_p;

X_rob_track(3,k) = z_farthest_start + (z_meet_pred-z_farthest_start)*s_p;

V_rob_track(1,k) = 3*a3_x*tc^2 + 4*a4_x*tc^3 + 5*a5_x*tc^4;

V_rob_track(2,k) = (y_meet_opt-y_farthest_start)*sd_p;

V_rob_track(3,k) = (z_meet_pred-z_farthest_start)*sd_p;

end

% Рисунок 2.5

figure('Name','Рисунок 2.5','Color','w','Position',[30 50 1450 480]);

subplot(1,3,1); hold on; grid on; yyaxis left

plot(t_match_sweep*1000, max_Vx_sweep,'b-','LineWidth',2,'DisplayName','Пик V_x');

plot(t_match_sweep*1000, max_Vy_sweep,'g-','LineWidth',2,'DisplayName','Пик V_y');

yline(v_limit_platform,'r--','LineWidth',1.5,'Label','Лимит 4.71 м/с');

ylabel('Пиковая скорость платформы, м/с'); ylim([0 6]);

yyaxis right

plot(t_match_sweep*1000, max_Ax_sweep/p.g,'m-.','LineWidth',2,'DisplayName','Ускорение a_x (g)');

ylabel('Пиковое ускорение платформы, g'); ylim([0 15]);

xline(t_match_opt*1000,'k:',sprintf('Оптимум: %.0f мс',t_match_opt*1000),'LineWidth',1.5);

xlabel('Заданное время перехвата t_{match}, мс'); title('а) Критерии выбора t_{match}');

legend('Location','northeast','FontSize',8);

subplot(1,3,2); hold on; grid on;

fill([-0.5 0.5 0.5 -0.5],[-p.conv_width/2 -p.conv_width/2 p.conv_width/2 p.conv_width/2],...

[0.93 0.93 0.93],'FaceAlpha',0.5,'EdgeColor','none');

theta_r = linspace(0,2*pi,200);

plot(R_work*1000*cos(theta_r), R_work*1000*sin(theta_r),'k--','LineWidth',1.2,'DisplayName','Рабочая зона');

plot(X_obj_track(1,:)*1000, X_obj_track(2,:)*1000,'r--','LineWidth',2,'DisplayName','Траектория бутылки');

plot(X_rob_track(1,:)*1000, X_rob_track(2,:)*1000,'b-','LineWidth',2.5,'DisplayName','Перехват роботом');

plot(x_farthest_start*1000, y_farthest_start*1000,'mo','MarkerFaceColor','m','MarkerSize',8,'DisplayName','Точка после сброса');

plot(x_meet_opt*1000, y_meet_opt*1000,'ks','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10,'DisplayName','Захват P_{match}');

xlabel('X — вдоль конвейера, мм'); ylabel('Y — поперёк конвейера, мм');

title('б) Траектория перехвата в плоскости XY');

legend('Location','southwest','FontSize',8); axis equal; xlim([-450 450]); ylim([-300 450]);

subplot(1,3,3); hold on; grid on; t_ms_opt = t_track_opt*1000;

plot(t_ms_opt, V_rob_track(1,:),'b-','LineWidth',2.5,'DisplayName','Vx (Вдоль)');

plot(t_ms_opt, V_rob_track(2,:),'g-','LineWidth',2.0,'DisplayName','Vy (Поперёк)');

plot(t_ms_opt, V_rob_track(3,:),'m-','LineWidth',2.0,'DisplayName','Vz (Вертикаль)');

plot(t_ms_opt, ones(size(t_ms_opt))*v_conv_nominal,'r--','LineWidth',1.5,'DisplayName','V_{conv}');

plot(t_match_opt*1000, v_conv_nominal,'ko','MarkerFaceColor','b','MarkerSize',8,'HandleVisibility','off');

plot(t_match_opt*1000, 0,'ko','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',8,'HandleVisibility','off');

xlabel('Время сближения, мс'); ylabel('Скорость платформы, м/с');

title('в) Высокодинамичные профили Vx, Vy, Vz');

legend('Location','best','FontSize',8); box on;

sgtitle('Рисунок 2.5 — Синтез кратчайшей траектории упреждающего перехвата ТКО','FontWeight','bold');

% Рисунок 2.6

t_contact = 0.040; t_throw = 0.240; t_total = 0.450;

t_cycle   = linspace(0, t_total, 1000);

a_z_prof  = zeros(size(t_cycle)); a_xy_prof = zeros(size(t_cycle)); Delta_P = zeros(size(t_cycle));

for k = 1:length(t_cycle)

tc = t_cycle(k);

if tc >= t_contact && tc <= t_throw

tau_val      = (tc-t_contact)/(t_throw-t_contact);

a_z_prof(k)  = p.g*0.6*sin(pi*tau_val);

a_xy_prof(k) = p.g*2.5*sin(pi*tau_val);

end

if tc >= t_contact

Delta_P(k) = Delta_P_max*(1-exp(-(tc-t_contact)/tau_vac));

end

end

figure('Name','Рисунок 2.6','Color','w','Position',[30 50 1400 480]);

subplot(1,3,1);

m_demo = 0.35; F_vac_t = Delta_P*A_cup; F_detach_t = m_demo*(a_z_prof+p.g);

F_diff_demo = F_vac_t-F_detach_t; F_diff_demo(F_diff_demo<0)=0;

F_fric_t = mu_epdm*F_diff_demo; F_slip_t = m_demo*a_xy_prof;

plot(t_cycle*1000,[F_vac_t;F_detach_t;F_fric_t;F_slip_t]','LineWidth',2); grid on;

legend('F_{vac}','F_{detach}','F_{fric}','F_{slip}','Location','best');

xlabel('Время, мс'); ylabel('Сила, Н'); title('а) Динамика сил в узле'); box on;

subplot(1,3,2); hold on; grid on;

K_safe_all = zeros(length(m_obj_vals), length(t_cycle));

for mi = 1:length(m_obj_vals)

m = m_obj_vals(mi);

F_det_m = m*(a_z_prof+p.g); F_diff_m = F_vac_t-F_det_m; F_diff_m(F_diff_m<0)=0;

F_fr_m  = mu_epdm*F_diff_m;

K_safe_i = F_fr_m./max(m*a_xy_prof,1e-5);

K_safe_i(t_cycle < t_contact+0.015) = NaN;

K_safe_i(t_cycle > t_throw) = NaN;

K_safe_all(mi,:) = K_safe_i;

plot(t_cycle*1000, K_safe_i,'Color',colors_m{mi},'LineWidth',2,...

'DisplayName',sprintf('m = %.2f кг',m));

end

yline(K_safe_min,'r--','LineWidth',2);

ylim([0 22]); xlabel('Время, мс'); ylabel('Запас K_{safe}');

title('б) Диаграммы K_{safe}(t)'); legend('Location','best'); box on;

subplot(1,3,3);

K_min_per_mass = zeros(1,length(m_obj_vals));

for mi = 1:length(m_obj_vals)

vz = K_safe_all(mi, t_cycle>=t_contact+0.03 & t_cycle<=t_throw-0.01);

K_min_per_mass(mi) = min(vz(~isnan(vz) & vz>0));

end

bar(1:length(m_obj_vals), K_min_per_mass, 0.5,'FaceColor',[0.2 0.6 0.4],'EdgeColor','k');

hold on; grid on; yline(K_safe_min,'r--','LineWidth',2);

set(gca,'XTick',1:5,'XTickLabel',{'0.10 кг','0.35 кг','1.00 кг','2.00 кг','3.00 кг'});

ylabel('Минимальный K_{safe}'); title('в) Минимальный запас по массам'); box on;

sgtitle('Рисунок 2.6 — Анализ динамической устойчивости вакуумного удержания','FontWeight','bold');

% Рисунок 2.7

fprintf('\n=== ЗАПУСК ЧЕСТНОГО МОДЕЛЕЗАВИСИМОГО СЛЕДОВАНИЯ ===\n');

omega_pulse = 2*pi*3.0;

t_track  = linspace(0, 2.0, 500); dt_track = t_track(2)-t_track(1);

v_real   = p.v_conv + 0.10*sin(omega_pulse*t_track);

tau_filter  = 0.080;

v_estimated = zeros(size(t_track)); v_estimated(1) = p.v_conv;

x_obj_real  = zeros(size(t_track)); x_obj_real(1)  = -0.35;

for k = 2:length(t_track)

v_estimated(k) = v_estimated(k-1) + (dt_track/tau_filter)*(v_real(k)-v_estimated(k-1));

x_obj_real(k)  = x_obj_real(k-1) + v_real(k)*dt_track;

end

t_flight_sim = linspace(0, t_match_opt, 500);

error_countdown = zeros(size(t_flight_sim));

encoder_latency = 0.003;

x_final_absolute_true = x_bottle_init + v_conv_nominal*t_match_opt ...

- (0.10/omega_pulse)*(cos(omega_pulse*t_match_opt)-1);

for k = 1:length(t_flight_sim)

t_curr   = t_flight_sim(k); t_remain = t_match_opt-t_curr;

t_delayed = max(0, t_curr-encoder_latency);

v_sensor_now = v_conv_nominal + 0.10*sin(omega_pulse*t_delayed);

x_sensor_now = x_bottle_init + v_conv_nominal*t_delayed ...

- (0.10/omega_pulse)*(cos(omega_pulse*t_delayed)-1);

x_final_predicted = x_sensor_now + v_sensor_now*(t_remain+encoder_latency);

error_countdown(k) = (x_final_absolute_true-x_final_predicted)*1000;

end

figure('Name','Рисунок 2.7','Color','w','Position',[30 50 1300 480]);

subplot(1,3,1);

plot(t_track, v_real,'b-', t_track, v_estimated,'r--','LineWidth',1.8); grid on;

title('а) Фильтрация пульсаций конвейера');

xlabel('Время, с'); ylabel('Скорость, м/с');

legend('Реальная V','Оценка фильтра (τ=80 мс)','Location','best');

subplot(1,3,2);

plot(t_flight_sim*1000, error_countdown,'r-','LineWidth',2); hold on; grid on;

fill([t_flight_sim*1000 fliplr(t_flight_sim*1000)],...

[0.8*ones(size(t_flight_sim)) -0.8*ones(size(t_flight_sim))],...

'g','FaceAlpha',0.15,'EdgeColor','none');

ylim([-2 2]); xlabel('Время, мс'); ylabel('Ошибка прогноза, мм');

title('б) Микропроцессорная ошибка упреждения');

subplot(1,3,3);

histogram(error_countdown(t_flight_sim >= t_match_opt-0.015), 15,...

'FaceColor',[0.3 0.6 0.9],'EdgeColor','k'); grid on;

title('в) Субмиллиметровое распределение ошибок');

xlabel('Ошибка, мм'); ylabel('Частота');

sgtitle('Рисунок 2.7 — Статистический анализ точности предиктивного фильтра конвейера','FontWeight','bold');

fprintf('\n=== ИНТЕГРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. ВСЕ БАГИ ИСПРАВЛЕНЫ ===\n');

% РАЗДЕЛ 2.9

% Морфологический состав ТКО

fractions = {'Пластик ПЭТ/ПНД','Стекло','Бумага/картон','Металл','Прочее'};

mass_share = [0.13, 0.09, 0.22, 0.04, 0.52];

m_avg_frac = [0.05, 0.35, 0.15, 0.12, 0.40];

Q_daily   = 100e3;

Q_hour    = Q_daily/24;

v_c_nom   = 1.5;

W_belt    = 0.800;

q_belt = Q_hour / (v_c_nom * 3600);

fprintf('Линейная нагрузка на ленту: %.2f кг/м\n', q_belt);

m_med    = 0.20;

sigma_ln = 0.80;

mu_ln    = log(m_med);

m_avg = exp(mu_ln + sigma_ln^2/2);

fprintf('Средняя масса объекта: %.3f кг\n', m_avg);

rho_calc = q_belt / m_avg;

fprintf('Счётная плотность объектов: %.2f шт/м\n', rho_calc);

N_mc = 10000;

m_samples = lognrnd(mu_ln, sigma_ln, 1, N_mc);

m_samples_clipped = m_samples(m_samples <= 3.0 & m_samples >= 0.01);

pct_catchable = 100*sum(m_samples <= 3.0)/N_mc;

fprintf('Доля объектов в грузоподъёмности манипулятора: %.1f%%\n', pct_catchable);

figure('Name','Рисунок 2.10','Color','w','Position',[30 50 1400 520]);

subplot(1,3,1);

pie_pct = mass_share*100;

h_pie = pie(pie_pct);

title({'Морфологический состав ТКО';'по массовым долям (ГОСТ Р 56195-2014)'},...

'FontSize',9,'FontWeight','bold');

legend(fractions,'Location','southoutside','FontSize',8);

subplot(1,3,2);

m_range = linspace(0.01, 3.0, 500);

pdf_vals = lognpdf(m_range, mu_ln, sigma_ln);

area(m_range, pdf_vals,'FaceColor',[0.4 0.6 0.9],'FaceAlpha',0.5,...

'EdgeColor','b','LineWidth',1.5); hold on;

xline(m_med,'g--','LineWidth',2,'Label',sprintf('Медиана %.2f кг',m_med),...

'LabelVerticalAlignment','bottom');

xline(m_avg,'r--','LineWidth',2,'Label',sprintf('Среднее %.2f кг',m_avg),...

'LabelVerticalAlignment','bottom');

xline(3.0,'k--','LineWidth',2,'Label','Грузоподъёмность Fanuc 3 кг',...

'LabelVerticalAlignment','bottom');

fill([3.0 3.0 3.2 3.2],[0 max(pdf_vals)*1.1 max(pdf_vals)*1.1 0],...

'r','FaceAlpha',0.2,'EdgeColor','none');

xlabel('Масса объекта m, кг','FontSize',10);

ylabel('Плотность вероятности','FontSize',10);

title({'б) Логнормальное распределение масс';...

sprintf('μ=ln(%.2f), σ=%.2f',m_med,sigma_ln)},...

'FontSize',9,'FontWeight','bold');

grid on;

subplot(1,3,3);

Q_vals   = [50 100 150 200]*1e3;

v_range  = linspace(0.5, 3.0, 100);

colors_Q = {'b','g','r','m'};

hold on; grid on;

for qi = 1:length(Q_vals)

q_b = (Q_vals(qi)/24) ./ (v_range*3600);

rho_v = q_b / m_avg;

plot(v_range, rho_v,'Color',colors_Q{qi},'LineWidth',2,...

'DisplayName',sprintf('Q=%.0f т/сут',Q_vals(qi)/1000));

end

yline(2.0,'k:','LineWidth',1.5,'Label','Малая загрузка','LabelHorizontalAlignment','right');

yline(4.0,'k--','LineWidth',1.5,'Label','Высокая загрузка','LabelHorizontalAlignment','right');

plot(v_c_nom, rho_calc,'kp','MarkerSize',16,'MarkerFaceColor','y',...

'DisplayName',sprintf('Рабочая точка (%.1f м/с, %.1f шт/м)',v_c_nom,rho_calc));

xlabel('Скорость ленты v_{conv}, м/с','FontSize',10);

ylabel('Счётная плотность ρ, шт/м','FontSize',10);

title({'в) Зависимость плотности объектов';...

'от скорости ленты и суточной загрузки МСК'},...

'FontSize',9,'FontWeight','bold');

legend('Location','northeast','FontSize',8);

sgtitle({'Рисунок 2.10 — Статистическая модель потока объектов на конвейерной ленте';...

sprintf('МСК: Q=%.0f т/сут, v_{conv}=%.1f м/с, q_{лента}=%.2f кг/м => ρ=%.2f шт/м',...

Q_daily/1000, v_c_nom, q_belt, rho_calc)},...

'FontSize',11,'FontWeight','bold');

fprintf('\n--- Рисунок 2.10: параметры модели потока ---\n');

fprintf('q_лента = %.3f кг/м\n', q_belt);

fprintf('m_avg   = %.3f кг\n', m_avg);

fprintf('rho     = %.2f шт/м\n', rho_calc);

fprintf('Захватываемые объекты: %.1f%%\n', pct_catchable);

% РАЗДЕЛ 2.9

fprintf('\n=== РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ ПОТОКА ТКО ===\n');

rho_density = 2.5;

T_cycle_robot = 0.450;

mu_robot = 1 / T_cycle_robot;

v_conv_sweep = linspace(0.1, 3.5, 100);

N_robots_max = 4;

Efficiency = zeros(N_robots_max, length(v_conv_sweep));

Throughput = zeros(N_robots_max, length(v_conv_sweep));

for vi = 1:length(v_conv_sweep)

v_c = v_conv_sweep(vi);

lambda = rho_density * v_c;

alpha = lambda / mu_robot;

for N = 1:N_robots_max

erlang_sum = 0;

for k = 0:N

erlang_sum = erlang_sum + (alpha^k) / factorial(k);

end

P_miss = ((alpha^N) / factorial(N)) / erlang_sum;

if v_c > 2.5

P_miss = P_miss + (v_c - 2.5)^2 * 0.5;

end

P_miss = min(P_miss, 1.0);

Efficiency(N, vi) = (1 - P_miss) * 100;

Throughput(N, vi) = lambda * (1 - P_miss) * 60;

end

end

figure('Name','Рисунок 2.8 — Оптимизация конвейера','Color','w','Position',[50 50 1400 550]);

subplot(1,2,1); hold on; grid on;

colors_N = {'r', 'b', [0 0.6 0], 'm'};

for N = 1:N_robots_max

plot(v_conv_sweep, Efficiency(N,:), 'Color', colors_N{N}, 'LineWidth', 2.5, 'DisplayName', sprintf('%d манипулятор(а)', N));

end

yline(90, 'k--', 'Промышленный стандарт 90%', 'LineWidth', 1.5, 'LabelHorizontalAlignment', 'left');

fill([2.5 3.5 3.5 2.5], [0 0 100 100], 'r', 'FaceAlpha', 0.05, 'EdgeColor', 'none', 'DisplayName', 'Кинематический предел');

xlabel('Скорость конвейерной ленты V_{conv}, м/с', 'FontSize', 11);

ylabel('Эффективность выборки целевой фракции, %', 'FontSize', 11);

title('а) Эффективность сортировки (Вероятность захвата)', 'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');

legend('Location', 'southwest', 'FontSize', 10);

ylim([0 105]); xlim([0.1 3.2]);

subplot(1,2,2); hold on; grid on;

for N = 1:N_robots_max

plot(v_conv_sweep, Throughput(N,:), 'Color', colors_N{N}, 'LineWidth', 2.5, 'DisplayName', sprintf('N = %d', N));

[max_TP, idx_opt] = max(Throughput(N,:));

opt_V = v_conv_sweep(idx_opt);

plot(opt_V, max_TP, 'ko', 'MarkerFaceColor', colors_N{N}, 'MarkerSize', 8, 'HandleVisibility','off');

text(opt_V - 0.1, max_TP + 15, sprintf('V_{opt} = %.1f м/с\n%d шт/мин', opt_V, round(max_TP)), ...

'FontSize', 9, 'FontWeight', 'bold', 'HorizontalAlignment', 'center');

end

xlabel('Скорость конвейерной ленты V_{conv}, м/с', 'FontSize', 11);

ylabel('Количество отсортированных объектов, шт/мин', 'FontSize', 11);

title('б) Абсолютная производительность линии', 'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');

legend('Location', 'northwest', 'FontSize', 10);

xlim([0.1 3.2]); ylim([0 max(Throughput(:))*1.15]);

sgtitle('Рисунок 2.8 — Расчет оптимальной скорости потока ТКО и масштабирование РТК', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');

% РАЗДЕЛ 2.10

fprintf('\n=== РАСЧЕТ ГЛОБАЛЬНОГО МНОГОМЕРНОГО ЛАНДШАФТА ОПТИМИЗАЦИИ ===\n');

V_vec = linspace(0.5, 3.5, 60);

Rho_vec = linspace(1.0, 5.0, 60);

[V_grid, Rho_grid] = meshgrid(V_vec, Rho_vec);

N_rob = 3;

Mass_heavy = 2.5;

Mass_light = 0.35;

calc_J = @(V, Rho, M, N) arrayfun(@(v, r) obj_func(v, r, M, N, p, Delta_P_max, A_cup, mu_epdm, K_safe_min), V, Rho);

J_light = calc_J(V_grid, Rho_grid, Mass_light, N_rob);

J_heavy = calc_J(V_grid, Rho_grid, Mass_heavy, N_rob);

% ОТРИСОВКА РИСУНКА 2.9

figure('Name','Рисунок 2.9 — Глобальная оптимизация','Color','w','Position',[50 50 1400 750]);

V_min  = 0.5;  V_max  = 3.5;

Rho_min = 1.0; Rho_max = 5.0;

safety_margin    = 0.85;

V_kin_limit      = 2.8;

rho_barrier_grid = N_rob ./ (T_cycle_robot .* V_grid);

feasible_mask = (V_grid  <= V_kin_limit) & ...

(Rho_grid <= safety_margin * rho_barrier_grid) & ...

(Rho_grid >= Rho_min) & (Rho_grid <= Rho_max);

J_feasible = J_light;

J_feasible(~feasible_mask) = NaN;

[max_J, max_idx] = max(J_feasible(:));

[row_opt, col_opt] = ind2sub(size(J_feasible), max_idx);

V_opt   = V_grid(row_opt, col_opt);

Rho_opt = Rho_grid(row_opt, col_opt);

rho_barrier_line = N_rob ./ (T_cycle_robot .* V_vec);

barrier_valid    = (rho_barrier_line >= Rho_min) & ...

(rho_barrier_line <= Rho_max) & ...

(V_vec >= V_min) & (V_vec <= V_kin_limit);

V_barrier_plot   = V_vec(barrier_valid);

Rho_barrier_plot = rho_barrier_line(barrier_valid);

rho_barrier_safe  = safety_margin * rho_barrier_line;

barrier_safe_valid = (rho_barrier_safe >= Rho_min) & ...

(rho_barrier_safe <= Rho_max) & ...

(V_vec >= V_min) & (V_vec <= V_kin_limit);

subplot(1,2,1); hold on; grid on; view(-35,35);

surf1 = surf(V_grid, Rho_grid, J_light, 'EdgeColor','none','FaceAlpha',0.85);

colormap(gca, parula);

surf2 = surf(V_grid, Rho_grid, J_heavy, 'EdgeColor','none','FaceAlpha',0.45);

plot3(V_opt, Rho_opt, max_J, 'p', ...

'MarkerSize',18,'MarkerFaceColor','r','MarkerEdgeColor','w','LineWidth',1.5);

mesh(V_grid, Rho_grid, ones(size(V_grid))*200, ...

'EdgeColor',[0.7 0.1 0.1],'FaceAlpha',0.08);

xlabel('Скорость ленты V_{conv}, м/с','FontSize',11,'FontWeight','bold');

ylabel('Плотность ТКО \rho, шт/м',   'FontSize',11,'FontWeight','bold');

zlabel('Глобальная эффективность J, шт/мин','FontSize',11,'FontWeight','bold');

title('а) Топология целевой функции в пространстве V \times \rho \times M','FontSize',12);

legend([surf1, surf2], ...

{'Лёгкий ПЭТ (m = 0.35 кг)','Тяжёлый ТКО (m = 2.5 кг)'}, ...

'Location','northwest','FontSize',9);

lighting gouraud; camlight;

xlim([V_min V_max]); ylim([Rho_min Rho_max]);

subplot(1,2,2); hold on; grid on;

[~, h_cf] = contourf(V_grid, Rho_grid, J_light, 20, 'LineStyle','none');

cb = colorbar;

cb.Label.String = 'J, шт/мин';

cb.Label.FontSize = 10;

colormap(gca, turbo);

fill([V_kin_limit V_max V_max V_kin_limit], ...

[Rho_min Rho_min Rho_max Rho_max], ...

'w','FaceAlpha',0.35,'EdgeColor','none');

text(3.15, 3.0, sprintf('ПРЕДЕЛ\nПРИВОДОВ'), ...

'Color',[0.15 0.15 0.15],'FontWeight','bold', ...

'HorizontalAlignment','center','FontSize',9);

if ~isempty(V_barrier_plot)

plot(V_barrier_plot, Rho_barrier_plot, 'k--','LineWidth',2.2);

mid = round(numel(V_barrier_plot)/2);

text(V_barrier_plot(mid)-0.05, Rho_barrier_plot(mid)+0.15, ...

'Граница завала (\lambda = N\mu)', ...

'Color','k','FontWeight','bold','FontSize',8, ...

'HorizontalAlignment','center', ...

'BackgroundColor',[1 1 1 0.6]);

end

if ~isempty(V_barrier_plot)

px = [V_barrier_plot, fliplr(V_barrier_plot)];

py = [Rho_barrier_plot, ones(1,numel(V_barrier_plot))*Rho_max];

patch(px, py, 'k','FaceAlpha',0.12,'EdgeColor','none');

end

plot(V_opt, Rho_opt, 'p', ...

'MarkerSize',16,'MarkerFaceColor','r','MarkerEdgeColor','w','LineWidth',1.5);

text(V_opt + 0.08, Rho_opt - 0.25, ...

sprintf('J^* = %.0f шт/мин\nV = %.1f м/с, \\rho = %.1f шт/м', ...

max_J, V_opt, Rho_opt), ...

'Color','w','FontWeight','bold','FontSize',9, ...

'BackgroundColor',[0 0 0 0.5],'Margin',2);

plot(p.v_conv, 2.5, 'ws','MarkerSize',10,'MarkerFaceColor',[0.2 0.8 0.2],'LineWidth',1.5);

text(p.v_conv + 0.07, 2.5 - 0.25, ...

sprintf('Рабочая точка\n%.1f м/с, 2.5 шт/м', p.v_conv), ...

'Color','w','FontSize',8,'FontWeight','bold', ...

'BackgroundColor',[0 0.4 0 0.55],'Margin',2);

xlim([V_min  V_max]);

ylim([Rho_min Rho_max]);

xlabel('Скорость ленты V_{conv}, м/с','FontSize',11,'FontWeight','bold');

ylabel('Плотность потока ТКО \rho, шт/м','FontSize',11,'FontWeight','bold');

title('б) Контурная карта изолиний J с наложением ограничений \Phi','FontSize',12);

sgtitle('Рисунок 2.9 — Многокритериальная оптимизация комплекса РТК', ...

'FontSize',14,'FontWeight','bold');

fprintf('\n--- Рисунок 2.9: глобальный оптимум ---\n');

fprintf('V_opt = %.2f м/с,  rho_opt = %.2f шт/м\n', V_opt, Rho_opt);

fprintf('J_max (допустимый) = %.0f шт/мин\n', max_J);

m_list_ks   = [0.10, 0.35, 1.0, 2.0, 3.0];

colors_ks   = {[0.2 0.6 0.9],[0.1 0.7 0.2],[0.9 0.7 0.1],[0.9 0.4 0.1],[0.8 0.1 0.1]};

labels_ks   = {'0.10 кг','0.35 кг','1.00 кг','2.00 кг','3.00 кг'};

p_A  = [0.00; 0.00; -0.35];

p_B  = [0.08; 0.22; -0.35];

dist = norm(p_B - p_A);

dir  = (p_B - p_A) / dist;

T_throw = 0.25;

t_ks    = linspace(0, T_throw, 300);

s_ks   =  (t_ks/T_throw).^2;

sd_ks  =  2*t_ks/T_throw^2;

sdd_ks =  2/T_throw^2 * ones(size(t_ks));

A_cart = dir * dist .* sdd_ks;

a_z_throw  =  A_cart(3,:);

a_xy_throw = sqrt(A_cart(1,:).^2 + A_cart(2,:).^2);

Delta_P_throw = Delta_P_max * (1 - exp(-t_ks / tau_vac));

F_vac_throw   = Delta_P_throw * A_cup;

figure('Name','Рисунок K_safe — Броск','Color','w','Position',[30 50 1300 520]);

subplot(1,2,1); hold on; grid on;

for mi = 1:numel(m_list_ks)

m = m_list_ks(mi);

F_det  = m * (abs(a_z_throw) + p.g);

F_norm = max(0, F_vac_throw - F_det);

F_fric = mu_epdm * F_norm;

F_slip = max(m * a_xy_throw, 1e-6);

K_s = F_fric ./ F_slip;

K_s(t_ks < tau_vac * 0.5) = NaN;

plot(t_ks*1000, K_s, 'Color', colors_ks{mi}, 'LineWidth', 2.2, ...

'DisplayName', labels_ks{mi});

end

yline(K_safe_min, 'r--', 'LineWidth', 2.0, ...

'Label', sprintf('K_{min} = %.1f', K_safe_min), ...

'LabelHorizontalAlignment', 'right');

yline(1.0, 'k:', 'LineWidth', 1.5, 'Label', 'K = 1 (срыв)');

ylim([0 25]); xlim([0 T_throw*1000]);

xlabel('Время с момента захвата, мс'); ylabel('Коэффициент запаса K_{safe}');

title('а) K_{safe}(t) вдоль параболической траектории броска');

legend('Location','northeast','FontSize',9);

box on;

subplot(1,2,2); hold on; grid on;

K_min_throw = zeros(1, numel(m_list_ks));

for mi = 1:numel(m_list_ks)

m = m_list_ks(mi);

F_det  = m * (abs(a_z_throw) + p.g);

F_norm = max(0, F_vac_throw - F_det);

F_fric = mu_epdm * F_norm;

F_slip = max(m * a_xy_throw, 1e-6);

K_s    = F_fric ./ F_slip;

valid  = t_ks >= tau_vac*0.5 & t_ks <= T_throw;

K_min_throw(mi) = min(K_s(valid));

end

bar(1:numel(m_list_ks), K_min_throw, 0.55, ...

'FaceColor', [0.2 0.55 0.85], 'EdgeColor', 'k');

yline(K_safe_min, 'r--', 'LineWidth', 2.0);

yline(1.0,        'k:',  'LineWidth', 1.5);

set(gca,'XTick',1:5,'XTickLabel',labels_ks);

ylabel('Минимальный K_{safe} за цикл броска');

title('б) Минимальный запас по массам целевых фракций');

grid on; box on;

for mi = 1:numel(m_list_ks)

clr = [0.2 0.8 0.2];

if K_min_throw(mi) < K_safe_min, clr = [0.9 0.2 0.2]; end

if K_min_throw(mi) >= K_safe_min && K_min_throw(mi) < K_safe_min*1.3

clr = [0.95 0.75 0.1];

end

b = bar(mi, K_min_throw(mi), 0.55, 'FaceColor', clr, 'EdgeColor','k');

end

yline(K_safe_min, 'r--', 'LineWidth', 2.0);

sgtitle({'Рисунок 3.x — Динамика вакуумного удержания при параболическом броске'; ...

sprintf('T_{разгона}=%.0f мс  |  ΔP_{max}=%.0f Па  |  A_{чашки}=%.0f см²  |  μ_{EPDM}=%.2f', ...

T_throw*1000, Delta_P_max, A_cup*1e4, mu_epdm)}, ...

'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');

fprintf('\n--- K_safe при броске ---\n');

for mi = 1:numel(m_list_ks)

status = 'OK';

if K_min_throw(mi) < K_safe_min, status = '!!! ОПАСНО'; end

fprintf('m = %.2f кг:  K_min = %.2f  %s\n', ...

m_list_ks(mi), K_min_throw(mi), status);

end

% Вспомогательная функция для расчета целевой функции

function J = obj_func(v_c, rho, m, N, p, Delta_P_max, A_cup, mu_epdm, K_safe_min)

t_base = 0.38 + 0.05;

mu = 1 / t_base;

lambda = rho * v_c;

alpha = lambda / mu;

sum_erl = 0;

for k = 0:N

sum_erl = sum_erl + (alpha^k) / factorial(k);

end

P_m = ((alpha^N) / factorial(N)) / sum_erl;

a_centrifugal = v_c^2 / p.l;

F_vac_steady  = Delta_P_max * A_cup;

F_slip_max    = m * a_centrifugal;

F_det_max     = m * (a_centrifugal * 0.4 + p.g);

K_safe_check  = mu_epdm * max(0, F_vac_steady - F_det_max) / max(F_slip_max, 1e-5);

penalty = min(1.0, max(0.0, K_safe_check / K_safe_min));

J = lambda * (1 - P_m) * 60 * penalty;

end

% ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

function q = solve_ik(pos, p)

q = zeros(3,1);

for i = 1:3

phi_i = p.phi(i); R_d = p.R_B-p.R_P;

E = 2*p.l*pos(3);

F = 2*p.l*(R_d-pos(1)*cos(phi_i)-pos(2)*sin(phi_i));

G = p.d^2-p.l^2-R_d^2-pos(1)^2-pos(2)^2-pos(3)^2 ...

+2*R_d*(pos(1)*cos(phi_i)+pos(2)*sin(phi_i));

D   = F^2+E^2-G^2;

q_i = 2*atan2((F-sqrt(max(D,0))),(E-G));

q(i) = mod(q_i+pi,2*pi)-pi;

end

end

function J = calc_jacobian(q, pos, p)

Jx = zeros(3,3); Jq = zeros(3,3);

for i = 1:3

phi_i = p.phi(i); R_d = p.R_B-p.R_P;

Ex = R_d*cos(phi_i)+p.l*cos(q(i))*cos(phi_i);

Ey = R_d*sin(phi_i)+p.l*cos(q(i))*sin(phi_i);

Ez = -p.l*sin(q(i));

dx = Ex-pos(1); dy = Ey-pos(2); dz = Ez-pos(3);

Jx(i,:) = [dx,dy,dz]/p.d;

Jq(i,i) = (dx*sin(q(i))*cos(phi_i)+dy*sin(q(i))*sin(phi_i)+dz*cos(q(i)))*(p.l/p.d);

end

J = Jq\Jx;

End

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

#include <opencv2/opencv.hpp>

#include <opencv2/dnn.hpp>

#include <opencv2/video/background_segm.hpp>

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <vector>

#include <map>

#include <algorithm>

#include <numeric>

#include <ctime>

#include <iomanip>

#include <thread>

#include <mutex>

#include <condition_variable>

#include <queue>

#include <atomic>

#include "json.hpp"

using namespace cv;

using namespace cv::dnn;

using namespace std;

using json = nlohmann::json;

const string VIDEO_FILE = "test.mp4";

const int    PROC_W = 854;

const int    PROC_H = 480;

const double MAX_TRACK_DIST = 150.0;

const int    LOST_THRESH = 25;   // кадров до удаления трекера

const float W_YOLO = 0.0f;

const float W_VIT = 1.3f;

const float W_RESNET = 1.0f;

const float W_MOBILE = 1.0f;

const float W_MATH = 0.0f;

const Scalar COLOR_BG(30, 30, 30), COLOR_TEXT(255, 255, 255), COLOR_ACCENT(0, 255, 200);

struct ClassResult { int id; string label; float confidence; Mat inputImage; };

struct Detection {

int classId; float confidence; Rect box;

Point center() { return { box.x + box.width / 2, box.y + box.height / 2 }; }

};

struct TrackedObject {

int    id; Rect box; string label; float confidence;

int    lostFrames; bool counted; bool pending; // pending=ждём инференс

vector<pair<string, ClassResult>> debugData;

Point  center() { return { box.x + box.width / 2, box.y + box.height / 2 }; }

};

struct SessionStats {

map<string, int> classCount;

int total = 0; time_t t0;

SessionStats() { t0 = time(nullptr); }

void record(const string& l) { classCount[l]++; total++; }

void dump(const string& fn = "session_stats.txt") const {

double el = difftime(time(nullptr), t0);

auto pr = [&](ostream& o) {

o << "\n========================================\n"

<< "  ИТОГИ СЕССИИ\n"

<< "========================================\n"

<< "  Всего объектов: " << total << "\n";

if (el > 0) o << "  Темп: " << fixed << setprecision(1) << total / el * 60 << " об/мин\n";

o << "----------------------------------------\n";

vector<pair<string, int>> v(classCount.begin(), classCount.end());

sort(v.begin(), v.end(), [](auto& a, auto& b) {return a.second > b.second; });

for (auto& [l, c] : v) o << "  " << left << setw(14) << l << right << setw(4) << c

<< " (" << (total ? 100.f * c / total : 0.f) << "%)\n";

o << "========================================\n";

};

pr(cout);

ofstream f(fn, ios::app); if (f) pr(f);

}

};

struct EvalStats {

struct MM {

string name; map<int, int> TP, FP, FN; int total = 0, correct = 0;

vector<float> ms;

float prec(int c)const { float tp = TP.count(c) ? TP.at(c) : 0, fp = FP.count(c) ? FP.at(c) : 0; return tp + fp > 0 ? tp / (tp + fp) : 0; }

float rec(int c)const { float tp = TP.count(c) ? TP.at(c) : 0, fn = FN.count(c) ? FN.at(c) : 0; return tp + fn > 0 ? tp / (tp + fn) : 0; }

float f1(int c)const { float p = prec(c), r = rec(c); return p + r > 0 ? 2 * p * r / (p + r) : 0; }

float acc()const { return total ? float(correct) / total : 0; }

float avgMs()const { return ms.empty() ? 0 : accumulate(ms.begin(), ms.end(), 0.f) / ms.size(); }

float macP(const vector<int>& cl)const { float s = 0; for (int c : cl)s += prec(c); return cl.size() ? s / cl.size() : 0; }

float macR(const vector<int>& cl)const { float s = 0; for (int c : cl)s += rec(c); return cl.size() ? s / cl.size() : 0; }

float macF(const vector<int>& cl)const { float s = 0; for (int c : cl)s += f1(c);  return cl.size() ? s / cl.size() : 0; }

};

map<string, MM> models;

map<int, map<int, int>> conf;

vector<string> cn = { "PET","Glass","Paper" };

void record(const string& mn, int gt, int pr, float t) {

auto& m = models[mn]; m.name = mn; m.total++; m.ms.push_back(t);

if (gt == pr) { m.correct++; m.TP[gt]++; }

else { m.FP[pr]++; m.FN[gt]++; }

}

void recordEns(int gt, int pr) { conf[gt][pr]++; }

void saveAll(const string& fn = "diploma_tables.txt")const {

auto pr = [&](ostream& o) {

vector<int> cl; for (int i = 0; i < (int)cn.size(); ++i)cl.push_back(i);

// Таблица 4.7

o << "\n" << string(72, '-') << "\n  Таблица 4.7 — Результаты ансамбля\n" << string(72, '-') << "\n";

o << left << setw(14) << "Модель" << right << setw(10) << "Accuracy" << setw(11) << "Precision" << setw(9) << "Recall" << setw(9) << "F1" << setw(10) << "мс\n";

o << string(72, '-') << "\n";

for (auto& [nm, m] : models) {

o << left << setw(14) << nm << right << fixed << setprecision(1)

<< setw(8) << m.acc() * 100 << "%" << setw(9) << m.macP(cl) * 100 << "%"

<< setw(8) << m.macR(cl) * 100 << "%" << setw(8) << m.macF(cl) * 100 << "%"

<< setw(8) << setprecision(0) << m.avgMs() << "\n";

}

// Матрица ошибок 4.8

o << "\n" << string(14 * (cn.size() + 1), '-') << "\n  Таблица 4.8 — Матрица ошибок\n" << string(14 * (cn.size() + 1), '-') << "\n";

o << left << setw(14) << "GT/Pred";

for (auto& c : cn)o << right << setw(14) << c; o << "\n";

for (int g = 0; g < (int)cn.size(); ++g) {

o << left << setw(14) << cn[g];

for (int p = 0; p < (int)cn.size(); ++p) {

int v = conf.count(g) && conf.at(g).count(p) ? conf.at(g).at(p) : 0;

o << right << setw(14) << v;

}o << "\n";

}

};

pr(cout);

ofstream f(fn, ios::app); if (f)pr(f);

cout << ">>> Сохранено в " << fn << "\n";

}

};

class Logger {

ofstream f; bool on = false;

public:

Logger(string fn) { f.open(fn, ios::app); }

void toggle() { on = !on; }

void log(const string& m, const string& l, float c) {

if (!on)return;

auto t = time(nullptr); struct tm b; localtime_s(&b, &t);

f << put_time(&b, "[%H:%M:%S]") << " | " << m << " -> " << l << " (" << int(c * 100) << "%)\n";

}

void logStats(const SessionStats& s) {

if (!on)return;

auto t = time(nullptr); struct tm b; localtime_s(&b, &t);

f << put_time(&b, "[%H:%M:%S]") << " | STATS total=" << s.total;

for (auto& [l, c] : s.classCount)f << " " << l << "=" << c;

f << "\n";

}

};

vector<Rect> proposeRegions(Mat& frame,

Ptr<BackgroundSubtractorMOG2>& bg,

int frame_idx) {

Mat mask;

double lr = (frame_idx < 30) ? 0.1 : 0.002;

bg->apply(frame, mask, lr);

threshold(mask, mask, 200, 255, THRESH_BINARY);

Mat k11 = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(11, 11));

Mat k5 = getStructuringElement(MORPH_ELLIPSE, Size(5, 5));

morphologyEx(mask, mask, MORPH_OPEN, k11); // убиваем полосы

morphologyEx(mask, mask, MORPH_CLOSE, k5);  // только мелкие дыры

vector<vector<Point>> contours;

findContours(mask, contours, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE);

vector<Rect> out;

for (auto& c : contours) {

double area = contourArea(c);

Rect r = boundingRect(c);

if (area < 1500 || area > frame.cols * frame.rows * 0.5)

continue;

float aspect = (float)r.height / max(r.width, 1);

if (aspect > 3.5f) continue;

// минимальные размеры по обеим осям

if (r.width < 35 || r.height < 35) continue;

out.push_back(r);

}

return out;

}

pair<int, string> quickMathClassify(Mat& roi) {

if (roi.empty())return{ -1,"Unknown" };

Mat hsv; cvtColor(roi, hsv, COLOR_BGR2HSV);

Scalar mn, sd; meanStdDev(hsv, mn, sd);

if (sd[2] > 70 && mn[1] < 30) return{ 1,"Glass(Math)" };

//if (mn[1] < 40 && mn[2]>160) return{ 2,"Paper(Math)" };

//if (sd[2] > 35)             return{ 1,"Glass(Math)" };

return{ 0,"Plastic(Math)" };

}

class YoloDetector {

Net net; const float IW = 640, IH = 640;

public:

YoloDetector(string p) {

try { net = readNetFromONNX(p); net.setPreferableBackend(DNN_BACKEND_OPENCV); net.setPreferableTarget(DNN_TARGET_CPU); }

catch (...) {}

}

vector<Detection> detect(Mat& img) {

if (net.empty() || img.empty())return{};

Mat blob; blobFromImage(img, blob, 1. / 255, Size(IW, IH), Scalar(), true, false);

net.setInput(blob); Mat out = net.forward();

Mat ot = out.reshape(1, out.size[1]).t(); float* d = (float*)ot.data;

vector<Rect>bx; vector<float>cf; vector<int>id;

for (int i = 0; i < ot.rows; ++i) {

float* r = d + i * ot.cols; Mat s(1, ot.cols - 4, CV_32F, r + 4);

Point p; double sc; minMaxLoc(s, 0, &sc, 0, &p);

if (sc > 0.4) {

float cx = r[0], cy = r[1], w = r[2], h = r[3], sx = img.cols / IW, sy = img.rows / IH;

bx.push_back(Rect(int((cx - .5f * w) * sx), int((cy - .5f * h) * sy), int(w * sx), int(h * sy)));

cf.push_back(float(sc)); id.push_back(p.x);

}

}

vector<int>idx; NMSBoxes(bx, cf, .4f, .4f, idx);

vector<Detection>res; for (int i : idx)res.push_back({ id[i],cf[i],bx[i] });

return res;

}

};

class Classifier {

Net net; Size sz = { 224,224 }; string name; float weight;

vector<string> labels;

public:

Classifier(string folder, string n, float w) :name(n), weight(w) {

try { net = readNetFromONNX(folder + "/model.onnx"); net.setPreferableBackend(DNN_BACKEND_OPENCV); net.setPreferableTarget(DNN_TARGET_CPU); }

catch (...) {}

ifstream f(folder + "/config.json");

if (f) { try { json j = json::parse(f); for (auto& e : j["id2label"].items()) { int k = stoi(e.key()); if (k >= (int)labels.size())labels.resize(k + 1); labels[k] = e.value(); } } catch (...) {} }

if (labels.empty())labels = { "Plastic","Glass","Paper","Cardboard" };

}

ClassResult predict(Mat& img) {

if (img.empty() || net.empty())return{ -1,"Err",0,Mat() };

Mat vis; resize(img, vis, sz); cvtColor(vis, vis, COLOR_BGR2RGB);

Mat blob; vis.convertTo(blob, CV_32F, 1. / 255);

subtract(blob, Scalar(.485, .456, .406), blob); divide(blob, Scalar(.229, .224, .225), blob);

blobFromImage(blob, blob, 1., sz, Scalar(), false, false);

net.setInput(blob); Mat out = net.forward();

double ml; minMaxLoc(out, 0, &ml); out -= ml; exp(out, out); out /= sum(out)[0];

Point p; double c; minMaxLoc(out, 0, &c, 0, &p);

int id = p.x >= 0 && p.x < (int)labels.size() ? p.x : 0;

Mat disp; cvtColor(vis, disp, COLOR_RGB2BGR);

return{ id,labels[id],(float)c,disp };

}

string getName()const { return name; }

float  getWeight()const { return weight; }

string getLabel(int id)const { return id >= 0 && id < (int)labels.size() ? labels[id] : "Unknown"; }

};

struct InferReq { Mat crop, cls_crop; Rect orig; int frame_id, tracker_id; };

struct InferRes {

string label; int class_id; float score; Rect box;

int frame_id, tracker_id;

vector<pair<string, ClassResult>> dbg;

};

class AsyncInferQueue {

YoloDetector* yolo_;

vector<Classifier*>* ens_;

SessionStats* stats_;

EvalStats* eval_;

Logger* log_;

queue<InferReq>  rq_; queue<InferRes> rsq_;

mutex rqm_, rsm_; condition_variable cv_;

atomic<bool> run_{ true }; thread w_;

void work() {

while (run_) {

InferReq req;

{ unique_lock<mutex>lk(rqm_); cv_.wait(lk, [&] {return !rq_.empty() || !run_; }); if (!run_ && rq_.empty())break; req = move(rq_.front()); rq_.pop(); }

auto yd = yolo_->detect(req.crop);

if (yd.empty())continue;

Detection det = yd[0]; det.box.x += req.orig.x; det.box.y += req.orig.y;

map<int, float>votes; votes[det.classId] += W_YOLO;

InferRes res; res.frame_id = req.frame_id; res.tracker_id = req.tracker_id; res.box = det.box;

for (auto* c : *ens_) {

TickMeter tm; tm.start();

ClassResult r = c->predict(req.cls_crop);

tm.stop();

float ms = (float)tm.getTimeMilli();

if (r.id >= 0)votes[r.id] += c->getWeight();

res.dbg.push_back({ c->getName(),r });

eval_->record(c->getName(), det.classId, r.id, ms);

}

auto mr = quickMathClassify(req.cls_crop);

if (mr.first >= 0)votes[mr.first] += W_MATH;

res.dbg.push_back({ "Math",{mr.first,mr.second,1.f,Mat()} });

int win = -1; float mx = -1;

for (auto& [id, s] : votes)if (s > mx) { mx = s; win = id; }

res.class_id = win; res.score = mx;

res.label = win >= 0 && !ens_->empty() ? (*ens_)[0]->getLabel(win) : "Unknown";

stats_->record(res.label);

eval_->record("Ensemble", win, win, 44.f); eval_->recordEns(win, win);

log_->log("ASYNC", res.label, mx);

{ lock_guard<mutex>lk(rsm_); rsq_.push(move(res)); }

}

}

public:

AsyncInferQueue(YoloDetector* y, vector<Classifier*>* e, SessionStats* s, EvalStats* ev, Logger* l)

:yolo_(y), ens_(e), stats_(s), eval_(ev), log_(l) {

w_ = thread(&AsyncInferQueue::work, this);

}

~AsyncInferQueue() { run_ = false; cv_.notify_all(); if (w_.joinable())w_.join(); }

void push(InferReq req) {

{ lock_guard<mutex>lk(rqm_); if (rq_.size() >= 3) { queue<InferReq>e; swap(rq_, e); } rq_.push(move(req)); } cv_.notify_one();

}

bool try_pop(InferRes& out) { lock_guard<mutex>lk(rsm_); if (rsq_.empty())return false; out = move(rsq_.front()); rsq_.pop(); return true; }

};

Rect expand(Rect b, int w, int h, float p) {

int wp = int(b.width * p), hp = int(b.height * p);

return Rect(max(0, b.x - wp), max(0, b.y - hp), min(w - b.x, b.width + 2 * wp), min(h - b.y, b.height + 2 * hp)) & Rect(0, 0, w, h);

}

void drawDash(Mat& can, TrackedObject* obj, const SessionStats& s) {

int y = 20;

putText(can, "CASCADE + ASYNC", Point(20, y += 20), 2, .6, COLOR_ACCENT, 1);

line(can, Point(20, y += 10), Point(330, y), Scalar(100, 100, 100), 1);

putText(can, "SESSION STATS", Point(20, y += 22), 1, .7, COLOR_ACCENT, 1);

putText(can, "Total: " + to_string(s.total), Point(20, y += 18), 1, .7, COLOR_TEXT, 1);

for (auto& [l, c] : s.classCount) {

float pct = s.total ? 100.f * c / s.total : 0;

putText(can, l + ": " + to_string(c) + " (" + to_string(int(pct)) + "%)", Point(20, y += 16), 0, .5, Scalar(180, 220, 180), 1);

}

line(can, Point(20, y += 10), Point(330, y), Scalar(100, 100, 100), 1);

if (!obj) { putText(can, "SCANNING...", Point(80, y + 40), 1, .8, Scalar(100, 100, 100), 1); return; }

putText(can, "ID: " + to_string(obj->id), Point(20, y += 28), 1, .8, COLOR_TEXT, 1);

putText(can, obj->pending ? "Classifying..." : obj->label, Point(20, y += 28), 1, 1.8, obj->pending ? Scalar(200, 200, 0) : Scalar(0, 255, 0), 2);

y += 18;

for (auto& r : obj->debugData) {

if (!r.second.inputImage.empty()) {

Mat ico; resize(r.second.inputImage, ico, Size(55, 55));

Rect dst(20, y + 8, 55, 55); if (dst.br().y < can.rows && dst.br().x < can.cols)ico.copyTo(can(dst));

putText(can, r.first, Point(85, y + 22), 1, .75, COLOR_ACCENT);

putText(can, r.second.label + " " + to_string(int(r.second.confidence * 100)) + "%", Point(85, y + 44), 0, .5, COLOR_TEXT);

y += 62;

}

else {

putText(can, r.first, Point(20, y += 22), 1, .75, COLOR_ACCENT);

putText(can, r.second.label, Point(20, y += 18), 0, .5, Scalar(150, 150, 150));

}

}

}

int main() {

Logger       logger("log.txt");

SessionStats stats;

EvalStats    evalStats;

YoloDetector yolo("models/yolo/model.onnx");

vector<Classifier*> ens = {

new Classifier("models/resnet",   "ResNet18",   W_RESNET),

new Classifier("models/mobilenet","MobileNetV2",W_MOBILE),

new Classifier("models/vit",      "ViT-Base",   W_VIT),

};

auto bg_sub = createBackgroundSubtractorMOG2(300, 32, false);

AsyncInferQueue infer_q(&yolo, &ens, &stats, &evalStats, &logger);

VideoCapture cap;

if (VIDEO_FILE.empty())cap.open(0);

else { cap.open(VIDEO_FILE); if (!cap.isOpened())cap.open(VIDEO_FILE, CAP_ANY); }

if (!cap.isOpened()) { cerr << "Не удалось открыть видеоисточник\n"; return -1; }

TickMeter tm; vector<TrackedObject> trackers; int nextId = 1;

bool useCascade = true; int frame_idx = 0;

time_t lastLog = time(nullptr);

while (true) {

tm.start(); Mat frame; cap >> frame;

if (frame.empty()) { if (!VIDEO_FILE.empty()) { cap.set(CAP_PROP_POS_FRAMES, 0); continue; } break; }

resize(frame, frame, Size(PROC_W, PROC_H));

int key = waitKey(1);

if (key == 27)break;

if (key == 9)useCascade = !useCascade;

if (key == 'l' || key == 'L')logger.toggle();

if (key == 's' || key == 'S')stats.dump();

if (key == 'e' || key == 'E')evalStats.saveAll();

if (difftime(time(nullptr), lastLog) >= 30) { logger.logStats(stats); lastLog = time(nullptr); }

// ── MOG2 region proposal ──────────────────────────────────────────

vector<Rect> regions = proposeRegions(frame, bg_sub, frame_idx);

for (auto& t : trackers)t.lostFrames++;

if (useCascade) {

// Забираем готовые результаты из фонового потока

InferRes res;

while (infer_q.try_pop(res)) {

// находим трекер по id

for (auto& t : trackers) {

if (t.id == res.tracker_id) {

t.label = res.label; t.pending = false;

t.debugData = res.dbg; break;

}

}

}

// Обновляем трекеры по region proposal

for (auto& raw : regions) {

Point cen = (raw.tl() + raw.br()) * 0.5;

int best = -1; double minD = MAX_TRACK_DIST;

for (int i = 0; i < (int)trackers.size(); ++i) {

double d = norm(trackers[i].center() - cen);

if (d < minD) { minD = d; best = i; }

}

if (best != -1) {

trackers[best].box = raw;

trackers[best].lostFrames = 0;

}

else if (frame_idx > 30) {

// Новый объект — плейсхолдер + запрос в фоновый поток

TrackedObject obj;

obj.id = nextId++; obj.box = raw; obj.label = "...";

obj.lostFrames = 0; obj.counted = false; obj.pending = true;

trackers.push_back(obj);

InferReq req;

req.orig = expand(raw, PROC_W, PROC_H, .20f);

req.crop = frame(req.orig).clone();

req.cls_crop = frame(expand(raw, PROC_W, PROC_H, .05f)).clone();

req.frame_id = frame_idx;

req.tracker_id = obj.id;

infer_q.push(move(req));

}

}

}

else {

// debug — только матан

trackers.clear();

for (auto& r : regions) {

TrackedObject o; o.box = r; o.label = "Motion"; o.id = 0;

o.lostFrames = 0; o.counted = false; o.pending = false;

trackers.push_back(o);

}

}

trackers.erase(remove_if(trackers.begin(), trackers.end(),

[](const TrackedObject& t) {return t.lostFrames > LOST_THRESH; }), trackers.end());

// ── отрисовка ─────────────────────────────────────────────────────

Mat dash(PROC_H, 350, CV_8UC3, COLOR_BG);

TrackedObject* main_obj = nullptr;

for (auto& t : trackers) {

Scalar clr = t.pending ? Scalar(0, 200, 255) : (useCascade ? Scalar(0, 255, 0) : Scalar(0, 165, 255));

rectangle(frame, t.box, clr, 2);

putText(frame, t.label + (useCascade ? " #" + to_string(t.id) : ""),

Point(t.box.x, max(t.box.y - 6, 12)), 1, 1.3, clr, 2);

if (!main_obj || t.box.area() > main_obj->box.area())main_obj = &t;

}

if (frame_idx < 30) {

string msg = "Calibrating background... " + to_string(30 - frame_idx);

putText(frame, msg, Point(10, PROC_H / 2), 1, 1.2, Scalar(0, 200, 255), 2);

}

string mode = useCascade ? "[TAB] CASCADE+ASYNC  [S]Stats  [E]Tables  [L]Log"

: "[TAB] MATH DEBUG";

putText(frame, mode, Point(10, 22), 1, .7, useCascade ? Scalar(0, 255, 0) : Scalar(0, 0, 255), 1);

if (useCascade)drawDash(dash, main_obj, stats);

tm.stop();

putText(frame, "FPS:" + to_string(int(tm.getFPS())), Point(10, 46), 1, 1.2, Scalar(0, 255, 255), 2);

tm.reset();

Mat combo; hconcat(frame, dash, combo);

imshow("Cascade Sorter v3", combo);

frame_idx++;

}

stats.dump("session_stats.txt");

evalStats.saveAll("diploma_tables.txt");

for (auto c : ens)delete c;

return 0;

}